Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: _Инженерная геология_____

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.36 Научно-техническая деятельность в инженерной практике | Обучающийся знает: методологию сбора, обработки и анализа научно-технической информации. Обучающийся умеет: собирать, анализировать и систематизировать научно-техническую и патентную информацию в заданном направлении исследования. | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите для каких генетических групп горных пород характерны свойства и признаки: А) слоистость; 1) Магматические интрузивные горные породы. Б) сланцеватость; 2) Осадочные горные породы. В) плотная текстура; 3) Метаморфические горные породы. Г) пористая текстура; 4) Магматические эффузивные горные породы. | А2Б3В1Г4 |
| 2. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите минералы по физико-механическим свойствам: А) неустойчивые к растворению; 1) слюда. Б) с весьма совершенной спайностью; 2) гипс. В) обладают магнитными свойствами; 3) кварц. Г) устойчивые к растворению; 4) магнетит. | А2Б1В4Г3 |
| 3. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Определите гранулометрический состав песчаных грунтов по размеру минеральных зёрен. Тип песка; Содержание частиц по массе по результатам ситового анализа. А) Крупный; 1) крупнее 0,25 мм более 50%. Б) Гравелистый; 2) крупнее 0,1 мм 75% и более. В) Средней крупности; 3) крупнее 2 мм более 25%. Г) Пылеватый; 4) крупнее 0,5 мм более 50%. Д) Мелкий; 5) крупнее 0,1 мм менее 75%. | А4Б3В1Г2Д5 |
| 4. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите исходные горные породы с их аналогами метаморфического преобразования: А) Известняк; 1) Кварцит. Б) Песчаник; 2) Глинистый сланец. В) Глина; 3) Гнейс. Г) Гранит; 4) Мрамор. | А4Б1В2Г3 |
| 5. 3 мин Б | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность преобразования осадочных горных пород в порядке исходная стадия – последняя стадия преобразования (образование - уплотнение – метаморфизм): 1) антрацит 2) бурый уголь 3) алмаз 4) торф 5) каменный уголь 6) графит | 4; 2; 5; 1; 6; 3. |
| 6. 3 мин Б | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность физико-геологических процессов преобразования осадочных горных пород в рамках литогенеза: 1) Седиментогенез 2) Гипергенез 3) Накопление осадков 4) Метагенез 5) Диагенез 6) Катагенез | 2; 1; 3; 5; 6; 4. |
| 7. 3 мин Б | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Укажите верную последовательность Расположите геологические периоды в хронологической последовательности от более древних к более молодым: 1) неогеновый N 2) триасовый T 3) юрский J 4) палеогеновый Þ 5) четвертичный Q 6) меловой K | 2; 3; 6; 4; 1; 5. |
| 8. 3 мин Б | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Укажите верную последовательность Укажите последовательность инженерно-геологических изысканий: 1) Камеральные работы. Включают обработку, обобщение и анализ результатов полевых и лабораторных исследований, подготовку отчётной документации. 2) Подготовительные работы: разработка программы изысканий, сбор и анализ архивных и справочно-информационных материалов. 3) Подготовка предпроекта и проекта. Определяются параметры проведения изысканий, подготавливается технико-экономическое обоснование, выезд на объект, бурение скважин и забор проб. 4) Лабораторные исследования. Определяются физико-механические свойства грунта, его влажность, проницаемость, сжимаемость и другие параметры. 5) Подготовка рабочей документации. Специалисты компонуют сведения, полученные в результате исследований, формируют геологические разрезы и подготавливают экспертные заключения. 6) Полевые работы. Включают бурение скважин и фиксирование положения уровня грунтовых вод. Местоположение выработок согласовывается с владельцами инженерных коммуникаций, чтобы не повредить их при бурении. | 2; 3; 6; 4; 1; 5. |
| 9. 3 мин В | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какая карта учитывает положение зеркала грунтовых вод в изолиниях на определённый период времени? 1) Геологическая карта 2) Карта гидроизогипс 3) Карта изобар 4) Карта изосейст 5) Геологический разрез | 2) Карта гидроизогипс Обоснование выбора: Карта гидроизогипс — это карта поверхности грунтовых вод, изображающая в изолиниях поверхность (зеркало) подземных вод. Гидроизогипсы — это линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными отметками поверхности грунтовых вод. По карте устанавливается направление движения потока грунтовых вод. Для этого восстанавливают перпендикуляры к гидроизогипсам в направлении от более высокой отметки в сторону с наименьшей отметкой. |
| 10. 3 мин В | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Назовите геологический процесс, при котором происходит растворение горных пород с образованием крупных и малых пустот: 1) термокарст 2) солифлюкция 3) карстовые процессы 4) просадка грунта 5) селевые потоки | 3) Карстовые процессы Обоснование выбора. Карстовые процессы – это выщелачивание горных пород с поверхности и в недрах земли под действием атмосферных осадков и подземных вод с образованием мелких и крупных пустот: валы, овраги, пещеры, колодцы, воронки, шахты, подземные каналы, карстовые мосты и др. Карстовые процессы чаще происходят на участках, где залегают горные породы, более склонные к растворению в воде. Это гипс, мел, известняк, доломит, каменная соль, мрамор и др. |
| 11. 3 мин В | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Расположить геологические периоды в хронологическом порядке и написать их условные обозначения cтратиграфическими индексами. Между периодами какого возраста имеется стратиграфический перерыв? 1) меловой, неогеновый, четвертичный, палеогеновый 2) пермский, триасовый, юрский, меловой 3) меловой, палеогеновый, девонский, каменноугольный 4) девонский, ордовиковский, кэмбрийский, силурийский 5) силурийский, девонский, пермский каменноуголный | 3) Меловой К, палеогеновый Þ, девонский D, каменноугольный C Обоснование выбора. В хронологическом порядке данный ряд будет выглядеть следующим образом: палеоген Þ , меловой К, каменноугольный С, девон D. Стратиграфическмий разрыв находится между меловым периодом К и каменноугольным С. В разрыве периоды: юрский J, триасовый T, пермский P. |
| 12. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных грунтов наиболее надёжный при строительстве зданий и сооружений? 1) с мягкопластичной консистенцией 2) с твёрдой консистенцией 3) насыщенный водой 4) с рыхлой плотностью сложения | 2) с твёрдой консистенцией Грунты с твёрдой консистенцией имеют меньшую сжимаемость. Показатель текучести помогает выяснить, какое количество воды в грунте содержится при изменении консистенции. Пластичность грунта влияет на несущую способность грунта и его склонность к морозному пучению. |
| 13. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Деформация глубинного или приповерхностного расположения дислокаций, при которых отсутствует разрыв сплошности: 1) надвиг (в) 2) горст 3) моноклиналь (а) 4) грабен 5) флексура (б) | 135 Обоснование выбора. Пликативные дислокации –это деформация горных пород, происходящая после их первоначального отложения и выражающаяся в виде изгибов (складок) без заметных разрывов. К ним относится образование моноклиналей – складок под одним наклоном, складок перегибом вверх (антиклиналей) или вниз (синклиналей) и флексур (коленообразных складок) и др. |
| 14. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Выберите методы технической мелиорации, необходимые для повышения устойчивости и деформируемости грунтового основания: 1) инъектирование грунта различными растворами. 2) анализ напряжений, возникающих от собственного веса грунта и проектируемого сооружения. 3) замораживание грунта. 4) определение критических нагрузок на грунт. 5) виброуплотнение. | 135 Обоснование выбора. Выбор метода зависит от типа грунта, его состояния. Для повышения устойчивости и деформируемости грунтового основания используют различные методы, приводящие к повышению несущей способности: Инъектирование грунта. В грунт добавляют полимеры или смолы, предотвращающие дальнейшее разрушение грунта. Виброуплотнение. На грунт воздействуют колебаниями высокой частоты, что приводит к его уплотнению. Замораживание приводит замерзанию грунта и повышению прочности. |
| 15. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Подземная вода, заключенная между двумя слоями водоупоров: 1) поровая вода 2) почвенные воды 3) артезианская 4) грунтовая вода 5) межпластовая безнапорная | 35 Обоснование выбора. Межпластовые воды – нижележащие водоносные горизонты, заключённые между двумя водоупорными слоями (напорные и безнапорные). Артезианские (напорные межпластовые воды) полностью заполняют водоносный горизонт и находятся под давлением. |
| 16. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Свойства грунтов, условия их применения; нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. умеет: - Определять физико-механические характеристики грунтов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Выберите процессы, влияющие на потерю устойчивости грунтов и повышения их деформируемости: 1) агролесомелиорация 2) выветривание грунтов 3) динамическое воздействие 4) уплотнение под действием собственного веса 5) растворение грунтов подземными водами | 235 Обоснование выбора. Потеря устойчивости грунтов основания неизбежно влечёт за собой большие деформации и даже потерю устойчивости всего или части сооружения. При процессах выветривания происходит разуплотнение грунтов под действием солнца, ветра, изменения влажности, роста кристаллов, жизнедеятельности организмов и др. При динамическом воздействии происходит разупрочнение, иногда вплоть до разжижения грунтов. После воздействия обратимые структурные связи восстанавливаются, однако конечная прочность не совпадает с исходным уровнем. При растворении грунтов происходят карстовые процессы с образованием пустот, и как следствием, осадкой и просадкой грунтов. |
| 17. 10 мин Д | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Задача. Абсолютная отметка устья скважины № 1 – 241,2 м, а скважины № 2 – 239,0 м (см. схема). Глубина залегания грунтовых вод от отметки природного залегания в скважине № 1 – z1=2,5 м, а в скважине № 2 – z2=1,5 м. Скважины пробурены на расстоянии – 70 м. Коэффициент фильтрации грунта – kф = 9,1 м/сут. Определить действительную скорость фильтрации Vд, м/сут грунтовой воды. Указания к решению задачи. - Найти абсолютные отметки уровня грунтовых вод (УГВ, м) по скважинам, как разность абсолютных отметок устья скважины и глубины залегания грунтовых вод в данной скважине. - Найти действующий напор Δh, как разность абсолютных отметок уровня грунтовой воды в скважине 1 и 2, м. - Определить напорный градиент I=∆hL - Определяют скорость фильтрации грунтовой воды по закону Дарси V=kфI, м/сут - Определяют пористость грунта по формуле для водовмещающего грунта n=e1+e - Определяют действительную скорость фильтрации грунтовой воды по формуле Vд=Vn, м/сут NL 2 L z1 1 УГВ NL УГВ z2 | Действительная скорость фильтрации Vд = 0,39 м/сут Обоснование позиции: Действительная скорость фильтрации – это скорость движения воды в порах или трещинах грунта, вмещающего фильтрационный поток. Скорость фильтрации потока по закону Дарси не является действительной, поскольку при её определении учитывается вся площадь сечения потока, а не площадь порового пространства, через которую реально движется вода. |
| 18. 10 мин Д | ПК-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.2 Оценивает инженерно-геологические условия строительства, выбирает мероприятия, направленные на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий | Б1.О.18 Инженерная геология | Обучающийся знает: - Принципы и методы инженерно-геологических изысканий. умеет: - Оценивать физико-геологические и инженерно-геологические процессы на территории; разрабатывать рекомендации по основным способам локализации и предотвращения геологических процессов. | Задача. Постройте схему и определите единичный расход грунтового потока по результатам замеров в двух скважинах, расположенных на расстоянии 200 м друг от друга по направлению течения, если коэффициент фильтрации водоносного горизонта 5,2 м/сут. Исходные данные: Устье скважины №1 – 32,1 м Устье скважины №2 – 30,3 м Уровень грунтовых вод в скв. №1 – 28,0 м Уровень грунтовых вод в скв. №2 – 24,2 м Кровля водоупора в скв. №1 – 17,8 м Кровля водоупора в скв. №2 – 18,3 м Пористость грунта n, % - 40 % Указание для решения задачи: Единичный расход потока при наклонном водоупоре (см. рис) определяют по формуле q = kфH1-H2h1+h2b2L, где Н1 и Н2 – напоры в скважинах, отсчитываемые от любой горизонтальной плоскости; kф- коэффициент фильтрации, м/сут; h1 и h2 – мощности водоносного горизонта в скважинах №1 и №2, м; b – ширина потока, принимаемая равной 1 м; L- расстояние между скважин, м. Мощность водоносного пласта (горизонта) рассчитывают, как разницу между абсолютной отметкой уровня грунтовых вод (УГВ) и отметкой кровли водоупора. Значения Н1 и Н2 принимают равными абсолютным отметкам скв. №1 и скв. №2. | Единичный расход грунтового потока q = 0,39546 м/сут Обоснование позиции: Единичный (удельный) расход грунтового потока — это количество воды, проходящее в единицу времени через поперечное сечение потока при ширине в 1 м. Типичным примером плоского потока может служить движение подземных вод к траншеям, штольням и другим горизонтальным выработкам. |