Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа «Мосты», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»

Специальность 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин А | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите физические величины и формулы, определяющие эту величину. Физическая величина; Формула. А) Общие потери напора в системе; 1). Б) Местные потери напора; 2) h = h1 – h2. В) Гидравлические потери по длине; 3). Г) Гидравлические потери, возникающие при прохождении отверстия или насадка; 4). | A24Б23В12Г3 |
| 2 3 мин А | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите разделы гидрологии с их формулировкой. Физический закон; Физическая величина. А) гидрология; 1) часть общей гидрологии, изучающая воды, находящиеся в свободном состоянии, в верхней части земной коры. Б) гидрология подземных вод; 2) часть гидрологии суши, занимающийся измерением элементов гидрологического режима, способами и приборами этих измерений, а также методами обработки полученных результатов, их сбора, хранения и публикации.. В) гляциология; 3) часть общей гидрологии, изучающая водные объекты суши - реки, озера, водохранилища, болота, ледники. Г) гидрометрия; 4) часть физической географии, изучающий ледники как природные объекты. 5) Научная дисциплина, часть геофизики в общем. | A35Б1В4Г4 |
| 3 3 мин Б | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при экспериментальном определении коэффициента гидравлического трения:… 1. Сравнить полученные значения коэффициента гидравлического трения с теоретическими значениями с помощью формул или графиков. 2. Рассчитать число Рейнольдса для выбранного расхода. 3. Открыв вентиль, установить расход жидкости и рассчитать для него среднюю скорость. 4. Измерить потери давления в выбранных сечениях по показаниям пьезометров в них, при этом расстояние между сечениями, диаметр и шероховатость поверхности трубы считаются известными. 5. Из уравнения Вейсбаха-Дарси выразить и подсчитать коэффициент гидравлического трения. 6. Провести измерения и вычисления коэффициента гидравлического трения для нескольких значениях расхода. 7. Построить график зависимости коэффициента гидравлического трения от числа Рейнольдса. | 3452671 |
| 4 3 мин Б | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при экспериментальном определении коэффициента местного сопротивления при внезапном расширении трубы 1. Рассчитать число Рейнольдса для выбранного расхода. 2. Открыв вентиль, установить расход жидкости и рассчитать для него среднюю скорость, по наименьшему из диаметров. 3. Измерить потери давления в выбранных сечениях по показаниям пьезометров в них, при этом диаметры труб считаются заданными. 4. Из уравнения Вейсбаха-Дарси выразить и подсчитать коэффициент местного сопротивления при внезапном расширении трубы. 5. Провести измерения и вычисления коэффициента местного сопротивления при внезапном расширении трубы для нескольких значениях расхода. 6. Сравнить полученные значения коэффициента местного сопротивления с теоретическими. | 234156 |
| 5 3 мин В | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для вычисления критерия Фруда используется зависимость … - Fr = v2 / gh, где v – это средняя скорость, g – это ускорение силы тяжести, h – это характерный линейный размер поперечного сечения - Fr = v3 / gh, где v – это средняя скорость, g – это ускорение силы тяжести, h – это характерный линейный размер поперечного сечения - Fr = v2 / gs , где v – это скорость, g – это ускорение силы тяжести, s – это характерная площадь - Fr = v / gh, где v – это средняя скорость, g – это ускорение силы тяжести, h – это характерный линейный размер поперечного сечения | 1 Обоснование выбора: По определению критерий Фруда определяется формулой, в которой скорость в квадрате делится на произведение ускорения свободного падения на характерный линейный размер поперечного сечения |
| 6 3 мин В | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Критерий подобия Рейнольдса характеризует… - теплообмен на границе жидкость-стенка; - режим движения жидкости; - соотношение между теплопроводностью и конвекцией; - нестационарность процессов; - физические свойства жидкости; - свободную конвекцию. | 2 Обоснование выбора: критерий Рейнольдса характеризует отношение сил вязкости к силам инерции и определяет режим движения жидкости. |
| 7 5 мин Г | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Режимы движения грунтовых вод могут быть... . - прибойным. - суффозионным. - ламинарным. - коранационным. - турбулентным. - эрозионным. - установившемся. | 357 Обоснование выбора: Движение грунтовых вод, так же как в потоках открытых и напорных, может быть установившимся и неустановившимся, равномерным и неравномерным, плавно изменяющимся и резко изменяющимся, напорным и безнапорным, двухмерным (плоским) и трехмерным (пространственным). Режим движения грунтовых вод может быть ламинарным и турбулентным. |
| 8 5 мин Г | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Динамически подобные системы ... - никогда кинематически не подобны - никогда геометрически не подобны - всегда геометрически - всегда кинематически подобны - соблюдается тепловое подобие | 34 Обоснование выбора: Динамически подобные системы всегда геометрически и кинематически подобны |
| 9 10 мин Д | ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология я | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Прочитайте текст задачи, запишите решение и в виде целого числа, сделайте выводы. Сила избыточного гидростатического давления на горизонтальную прямоугольную площадку (дно сосуда) в открытом сосуде будет равна … при следующих исходных данных: площадка заглублена в воду на 2 м и имеет площадь 2 м2. | 40 кН Решение задачи Сила избыточного гидростатического давления на горизонтальную прямоугольную площадку (дно сосуда) в открытом сосуде будет равна: Р = gH, где =1000 кг/м3- плотность воды, g = 10 м/с2 – ускорение свободного падения, H = 2 м – высота жидкости в сосуде, = 2 м2- площадь дна сосуда. Р = 1031022 = 40 кН. |
| 10 3 мин А | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология я | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите физические величины и законы или уравнения гидравлики, в формулы которых входит эта величина. Основные законы и уравнения гидравлики; Физические величины. А) закон Паскаля; 1) скоростной напор. Б) уравнение Бернулли; 2) давление. В) уравнение неразрывности; 3) гидравлический радиус. Г) основное уравнение равномерного течения жидкости; 4) расход. 5) гидравлический уклон. 6) потери напора. | А2Б126В4Г356 |
| 11 3 мин А | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите физические величины и законы (или уравнения) гидравлики, гидрологии и гидрометрии, в формулы которых входит эта величина. Основные законы и уравнения гидравлики; Физические величины. А) закон Шези; 1) число Рейнольдса. Б) закон ламинарной фильтрации; 2) уклон. В) уравнение водного баланса; 3) расход. Г) универсальное уравнение Альтшуля; 4) гидравлический радиус. Д) уравнение гидравлического прыжка; 5) диаметр. 6) коэффициент гидравлического трения. 7) прыжковая функция. | А234Б23В3Г156Д37 |
| 12 3 мин А | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите критерии подобия с их физическим смыслом. Критерии подобия; Физический смысл критерия подобия. А) критерий Фруда; 1) характеризует отношение сил инерции к силам внутреннего трения. Б) критерий Рейнольдса; 2) характеризует отношение кинетической энергии потока к работе силы тяжести по длине и показывает относительное влияние на процесс сил тяжести. В) критерий гомохронности; 3) определяет режим движения жидкости. Г) критерий Кармана; 4) представляет собой отношение статического давления к скоростному напору. Д) критерий Эйлера; 5) характеризует временное подобие в нестационарных процессах.. 6) характеризует отношение среднего квадратичного пульсационных составляющих компонент скорости потока жидкости к скорости течения. | А2Б13В5Г6Д4 |
| 13 3 мин А | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология я | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Сопоставить определения гидрологии с их формулировкой. Список 1; Список 2. А) наносы; 1) одна из форм снежного рельефа, неподвижный, вытянутый вдоль ветра узкий и твёрдый снежный гребень длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м. Б) заструга; 2) часть акватории реки, защищённая от ледохода и течения, речной залив значительных размеров, удобный для зимовки или постоянной стоянки судов. В) снежица; 3) твердые частицы (песок, ил, галька), которые переносятся водным потоком и формируют русловые и пойменные отложения рек. Г) затон; 4) вода на льду, образовавшаяся в результате таяния снега при длительных оттепелях. Д) зажор; 5) ледовое образование, в виде не смерзающейся рыхлой массы комков снега, насыщенной водой, и напоминающее вату. Е) пятры; 6) скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъём уровня воды. | А3Б1В4Г2Д6Е5 |
| 14 3 мин Б | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при расчете избыточного гидростатического давления на произвольную плоскую стенку. 1. Записать исходные данные. 2. Записать формулу для определения избыточного гидростатического давления на произвольную плоскую стенку. 3. Определить координаты центра тяжести для этой поверхности. 4. Определить площадь смоченной плоской стенки. 5. Подставить числовые данные и определить избыточное гидростатическое давление. | 13425 |
| 15 3 мин Б | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при расчете избыточного гидростатического давления на произвольную криволинейную стенку. 1. Определить площадь смоченной проекции этой криволинейной поверхности на вертикальную плоскость. 2. Определить координаты центра тяжести проекции криволинейной стенки на вертикальную плоскость. 3. Показать направление горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления. 4 Записать формулу для горизонтальной составляющей силы, действующей на криволинейную поверхность и определить модуль этой силы. 5. Записать формулу для определения гидростатического давления на произвольную криволинейную стенку и определить модуль силы. 6. Определить объем тела давления и его знак. 8. Записать формулу для вертикальной составляющей силы, действующей на криволинейную поверхность и определить модуль этой силы. 9. Определить направление силы, действующей на произвольную криволинейную поверхность. | 12346759 |
| 16 3 мин Б | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при расчете напора жидкости через трубу переменного сечения при постоянном расходе вязкой жидкости. Диаметры и длины участков трубы, а также коэффициент кинематической вязкости и шероховатость поверхности считаются известными. 1. Выбрать два сечения, относительно которых будем записывать уравнение Бернулли для вязкой жидкости и для них его записать. 2. Задать плоскость отсчета. 3. Вычислить число Рейнольдса для каждого участка и определить режим течения жидкости. 4. Рассчитать среднюю скорость для каждого участка. 5. Вычислить скоростные напоры для каждого участка. 6. Вычислить коэффициенты гидравлического трения для каждого участка и по формуле Вейсбаха-Дарси определить гидравлические потери по длине на каждом участке. 7. Вычислить местные потери напора. 8. По уравнению Бернулли для вязкой жидкости вычислить напор, построить пьезометрическую и напорные линии. | 21453678 |
| 17 3 мин Б | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при экспериментальном определении коэффициента расхода мерной нестандартной диафрагмы и его зависимость от числа Рейнольдса. 1. Отрегулировать вентилем расход и, убедившись в стационарности течения, снять показания пьезометров, соединенных со штуцерами, расположенными по длине трубы. 2. Установив другой расход, после достижения установившегося режима повторить измерения. Для выявления зависимости коэффициента расхода от числа Рейнольдса устанавливают несколько режимов (5 - 7). 3. Коэффициент расхода диафрагмы определить по измеренным значениям расхода и потерь напора. 4. Вычислив для каждого режима число Рейнольдса и построим зависимость коэффициента диафрагмы от числа Рейнольдса. 5. По показаниям пьезометров вычислить потери напора на диафрагме. 6. Сделать выводы по работе. | 125346 |
| 18 3 мин В | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Как формулируется закон Паскаля?… - «На тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости (или газа)». - «Внешнее давление, производимое на жидкость, заключенную в замкнутом сосуде, передается этой жидкостью во все стороны без изменения». - «Тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость». - «Давление в любой точке покоящейся жидкости по всем направлениям одинаково и не зависит от ориентации площадки, на которую оно действует». | 2 Обоснование выбора: согласно формулировке закона Паскаля «Внешнее давление, производимое на жидкость, заключенную в замкнутом сосуде, передается этой жидкостью во все стороны без изменения». |
| 19 3 мин В | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Формула для определения суммарной силы гидростатического давления на криволинейную поверхность, погруженную в жидкость имеет вид …, где Px, Рy, Рz, соответствующие составляющие силы давления по координатным осям. - P=Px+Py+Pz - P=2Px2+Py2+Pz2 - P=Px2+Py2+Pz2 | 2 Обоснование выбора: сила давления на произвольную криволинейную поверхность определяется через ее составляющие по координатным осям Px, Рy, Рz. Так как сила давления это векторная величина, то мы находим векторную сумму сил, модуль которой будет определяться как корень квадратный из суммы квадратов составляющих силы по координатным осям. |
| 20 3 мин В | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Уравнение равномерного движения жидкости в открытом русле имеет вид, где Q - расход потока, м3/с; - площадь живого сечения потока, м2; C - …; R - гидравлический радиус, м; i - уклон дна. - удельный расход - максимальная скорость потока - коэффициент Шези - коэффициент фильтрации - коэффициент Дарси - Коэффициент Маннинга. | 3 Обоснование выбора: Уравнение равномерного движения жидкости в открытом русле иначе называется уравнением Шези, в этом уравнение коэффициент С является коэффициентом Шези. |
| 21 3 мин В | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от наводнений, направленного отклонения потока воды, называется … - запруда - плотина - перемычка - бьеф - дамба | 5 Обоснование выбора: Гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от наводнений, направленного отклонения потока воды, называется дамбой. |
| 22 5 мин Г | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Выберите правильный вариант указания массовых сил. - Сила тяжести. - Нормальные и поверхностные силы давления. - Касательные напряжения. - Сила инерции; - Касательные к поверхности силы трения. | 14 Обоснование выбора: Массовыми силами называются силы, пропорциональные массе выделенного объема жидкости. К ним относятся силы тяжести и силы инерции. |
| 23 5 мин Г | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На рисунке представлены сосуды, имеющие различные конфигурации, однако обладающие одинаковой площадью основания, типом жидкости, давлением на поверхности, и высота жидкости в них одинакова. Сила давления на основание будет наибольшей в сосудах… - 1 - 2 - 3 - 4 | 1234 Обоснование выбора: Сила давления на горизонтальную поверхность, а основание сосудов является плоской горизонтальной поверхностью определяется как произведение плотности жидкости на ускорение свободного падения, на высота жидкости в сосуде и на площадь основания сосуда. По сколько все эти величины по условию являются одинаковыми, то сила давления на основание каждого из сосуда будет одинаковой. |
| 24 5 мин Г | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология я | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Табличное определение модуля расхода К производится в зависимости от … - диаметра трубы, - длины трубы - материала трубы, - типа жидкости - толщины стенок трубы - степени износа трубы | 136 Обоснование выбора: К – расходная характеристика трубопровода (модуль расхода), зависит от материала трубопровода, диаметра и расхода. берется из таблиц. |
| 25 5 мин Г | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Не относится к водосливам устройство … - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 35 Обоснование выбора: Водосливной стенкой называется стенка через которую переливается жидкость. Под цифрами 3 и 5 изображены отверстия. |
| 26 10 мин Д | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст задачи, запишите решение и ответ с точностью до сотых, сделайте выводы. Расход при замене внешнего цилиндрического насадка (насадка Вентури) на внутренний цилиндрический насадок (насадок Борда) при прочих равных условиях … | Увеличиться в 1,15 Решение задачи: Расход жидкости Q при истечении из отверстия или насадка вычисляется по формуле: где площадь отверстия, g = 10 м/с2 – ускорение свободного падения, H – действующий напор, µ - коэффициент расход отверстия или насадка. Для внешнего цилиндрического насадка µвнеш = 0,82. Для внутреннего цилиндрического насадка µвнут = 0,71. По условию задачи и H постоянны, тогда отношение расходов будет равно: Расход при замене внешнего цилиндрического насадка (насадка Вентури) на внутренний цилиндрический насадок (насадок Борда) при прочих равных условиях увеличиться в 1,15 раз. |
| 27 10 мин Д | ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Б1.О.26 Гидравлика и гидрология я | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии. Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Прочитайте текст задачи, запишите решение и ответ с точностью до сотых, сделайте выводы. Для трапецеидального водослива с вертикальной тонкой стенкой ( водослива Чиполетти) определить расход жидкости, если напор равен 1 м. | 7,44 м3/с. Решение задачи: Итальянским ученым Чиполетти был предложен трапецеидальный водослив с вертикальной тонкой стенкой, изображенный на рисунке. Расход через этот водослив определяется: Q=186⋅4⋅132=7,44 м3/с. |