Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Методы и принципы дефектоскопии

Образовательная программа: 23.05.06 СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. Обучающийся владеет: Применением дефектоскопных средств, использованием результатов неразрушающего контроля, разработкой заключений по результатам дефектоскопии. | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите виды дефектоскопии с представленными изображениями Типы подвижного состава; Изображения. А) Визуально-измерительный контроль (ВИК); 1). Б) Ультразвуковой контроль УЗК; 2). В) Магнитный контроль (магнитопорошковый) МПК; 3). Г) Капиллярный контроль КК; 4). Д) Тепловой неразрушающий контроль ТК; 5). | А1Б3В2Г5Д4 |
| 2. 3 мин А | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите коды остродефектных рельсов (ОДР) и дефектных рельсов (ДР) с представленными изображениями Код дефектного рельса; Схематическое изображение дефекта. А) 51.1-2; 1). Б) 30.1-2; 2). В) 13.1; 3). Г) 33.1; 4). Д) 40.0; 5). | А3Б4В1Г5Д2 |
| 3. 3 мин А | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите коды дефектных рельсов (ДР) в соответствие с их названиями. Кодовое обозначение; Наименование дефекта. А) 50.1-2; 1) Выкрашивания металла на поверхности катания из-за повышенного динамического воздействия в болтовых стыках.. Б) 38.1; 2) Трещины в головке в месте приварки рельсового соединителя.. В) 13.1; 3) Вертикальные расслоения шейки из-за нарушения технологии изготовления рельсов.. | А3Б2В1 |
| 4. 3 мин А | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные максимальные месячные нормы контроля рельсов, сварных стыков рельсов и элементов стрелочных переводов средствами НК с нормативными значениями (летний период): Тип средства НК; Максимальная сменная норма проверки на дефектоскоп (летний период). А) Ультразвуковой съемный дефектоскоп для сплошного контроля рельсов; 1) 40 шт.. Б) Однониточный дефектоскоп для контроля стрелочных переводов; 2) 9 км. В) Ультразвуковой дефектоскоп одноканальный для УЗК сварных стыков контактной сварки; 3) 55 шт.. Г) Ультразвуковой дефектоскоп многоканальный для УЗК сварных стыков контактной сварки; 4) 14 стрелочных переводов. | А2Б4В1Г3 |
| 5. 3 мин Б | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Укажите верную последовательность основных этапов ультразвукового контроля рельсов для выявления дефектов: 1. Подготовка поверхности рельса к контролю (очистка от грязи, ржавчины, окалины). 2. Расшифровка полученных данных, определение наличия и характеристик дефектов. 3. Установка преобразователя (датчика) на рельс и проведение сканирования. | 1; 3; 2. |
| 6. 3 мин Б | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Укажите верную последовательность основных средств НК рельсов, сварных стыков и элементов стрелочных переводов по предназначению и конструктивному исполнению: 1) Одно- или многоканальные дефектоскопы локального контроля для УЗК сварных стыков рельсов и выборочной перепроверки участков рельсов в пути по показаниям мобильных и съемных средств НК; 2) Съемные однониточные дефектоскопы сплошного контроля - многоканальные дефектоскопы, предназначенные для УЗК элементов стрелочных переводов, рельсов ПКЗ и рельсов, проверка которых одновременно по двум ниткам пути затруднена или небезопасна; 3) Мобильные средства контроля рельсов; 4) Съемные двухниточные дефектоскопы сплошного контроля, имеющие встроенный или внешний регистратор дефектоскопических сигналов и других параметров; | 3; 4; 2; 1. |
| 7. 3 мин Б | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Укажите верную последовательность Ежесменное техническое обслуживание средств НК проводят работники соответствующих подразделений НК: 1) проверку целостности изоляции, соединительных кабелей, протекторов ПЭП и надежности соединения кабелей;собы и параметры сканирования, значения основных параметров контроля; 2) проверку надежности заземления дефектоскопов и оборудования с напряжением питающей сети 220 В и более; 3) очистку оборудования; 4) внешний осмотр ГСО, СОП, ОСО; 5) проверку целостности корпусов составных частей дефектоскопической аппаратуры; 6) проверку исправности контрольно-измерительных приборов, переключателей, тумблеров, световых и звуковых индикаторов; 7) настройку дефектоскопической аппаратуры с применением ГСО, СОП, ОСО; | 3; 2; 7; 5; 1; 4; 6. |
| 8. 3 мин Б | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Укажите верную последовательность расчета периодичности контроля: 1)наибольшей установленной скорости движения пассажирских и грузовых поездов; 2) пропущенного тоннажа; 3) протяженности участка контроля; 4) грузонапряженности на участке контроля; 5) среднего значения выхода остродефектных рельсов (ОДР) на 1 км; | 3; 2; 5; 4; 1. |
| 9. 3 мин В | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Каким образом необходимо настраивать условную чувствительность зеркально-теневого метода для ПЭП с углом ввода α=55°: 1) По подошве рельса на бездефектном участке; 2) Необходимо настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 15 мм; 3) Настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 44 мм; 4) Настройка при ПЭП не производится. | 3) настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 44 мм; Обоснование выбора: Необходимо настраивать, для ПЭП с α=55° настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 44 мм используется для определения чувствительности эхо-метода. |
| 10. 3 мин В | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Визуально-оптический контроль - наиболее доступный и простой способ обнаружения дефектов: 1) труднодоступных 2) технологических 3) поверхностных видимых 4) скрытых | 3) Поверхностных видимых Обоснование выбора: С помощью визуально-измерительного контроля (ВИК) можно выявить следующие дефекты: Трещины. Это могут быть как микротрещины, так и более значительные разрушения материала, которые могут привести к ослаблению конструкции и её разрушению при нагрузках. Поры и каверны. Пустоты в материале или сварном шве, которые ослабляют конструкцию и могут привести к отказу или снижению прочности соединений. Непровары. Дефекты сварки, возникающие из-за недостаточного проникновения сварного шва, что приводит к снижению прочности соединения. Окисление и коррозия. Разрушение поверхности материала, которое со временем может приводить к снижению механической прочности и долговечности конструкции. Другие дефекты. Например, вмятины, царапины, шлаковые включения, которые могут ухудшать качество продукции. Также ВИК позволяет определить геометрические параметры объектов, используя визуальный осмотр и различные измерительные инструменты |
| 11. 3 мин В | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных кодов дефектных рельсов являются дефектами бокового износа головки рельса: 1) 60.1 2) 44.0 3) 99.4 4) 25.1 | 2) 44.0 Обоснование выбора: 44.0-Боковой износ головки рельса сверх допускаемых норм |
| 12. 3 мин В | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных кодов дефектных рельсов являются дефектами(трещинами) местах перехода головки в шейку: 1) 38.1 2) 33.1 3) 47.4 4) 13.1 | 2) 33.1 Обоснование выбора: 33.1 - Продольные трещины в местах перехода головки в шейку в зоне болтового стыка |
| 13. 5 мин Г | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите следующие группы дефектов по характерным признакам в виде: смятия и волнообразного износа головки рельса, а также смятие и износ головки в зоне сварного стыка из-за местного снижения механических свойств металла после пропуска гарантийного тоннажа. - 21.1 - 40.0 - 44.0 - 46.3 - 46.4 | 2) 40.0 4) и 5) 46.3,46.4 Обоснование выбора: 2) 40.0 - волнообразный износ и смятие головки рельса (длинные /25 – 150 см/ и короткие /менее 25 см/ волны), по всей длине рельса 4) и 5) 46.3,46.4 - Смятие и износ головки в зоне сварного стыка из-за местного снижения механических свойств металла после пропуска гарантийного тоннажа. Эти дефекты характеризуются нарушением геометрической формы рельсовой головки, что может привести к ухудшению качества взаимодействия колеса и рельса, а также к повышенному динамическому воздействию на путь. |
| 14. 5 мин Г | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите следующие группы дефектов остряка, сердечника крестовины (ДО, ДС, ДСН) по характерным признакам в виде: смятия головки элемента стрелочного перевода из-за неравномерности механических свойств металла в месте сварного шва контактной или алюмотермитной сварки: 1) ДО.26.3 2) ДО.46.3 3) ДСН.46.3 4) ДС.46.3 5) ДС.46.4 | 2) ДО.46.3 4) ДС.46.3 Обоснование выбора: 2) ДО.46.3 - смятие головки элемента стрелочного перевода из-за неравномерности механических свойств металла в месте сварного шва при контактной сварке. 4) ДС.46.3 - смятие головки элемента стрелочного перевода из-за неравномерности механических свойств металла в месте сварного шва при алюмотермитной сварке При этом дефект характеризуется образованием местного смятия головки (седловины) из-за неоднородности механических свойств металла, получающейся при сварке. Интенсивному развитию седловин способствуют наличие начальной неровности в сварном стыке, образовавшейся при сварке рельсов с концевой искривленностью. |
| 15. 5 мин Г | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите следующие группы дефектов по характерным признакам в виде: дефектов, возникающих вследствие нарушения технологии термической обработки рельсов и недостаточной прокаливаемости металла: - 22.2 - 31.1 - 60.1 - 27.3 - 72.1 | 1) 22.2 2) 25.2 Обоснование выбора: 1) 22.2 - поперечные усталостные трещины в головке, возникшие от внутренней продольной трещины, образовавшейся вследствие недостаточной прокаливаемости металла в процессе термической обработки, и приведшие к отказу рельса до пропуска гарантийного тоннажа, в поле рельса 2) 25.2 - Поперечные трещины в головке из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса до пропуска гарантийного тоннажа. Эти дефекты являются следствием нарушений технологического процесса термической обработки рельсов, что приводит к образованию внутренних напряжений и недостаточной прокаливаемости металла, способствующих возникновению трещин. |
| 16. 5 мин Г | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите следующие группы дефектов (ДС, ДУН) по характерным признакам в виде: поперечных трещин в головке элемента стрелочного перевода, поперечные трещины и выкрашивания (насечки) на головке в зоне перекатывания колес с остряка на рамный рельс и с сердечника на усовик вследствие недостаточной контактно-усталостной прочности металла: - ДС.26.4 - ДР.22.1 - ДУН.22.1 - ДР.20.2 - ДУН.21.2 | 1) ДР.20.1 5) ДУН.20.1 Обоснование выбора: 1) ДС.26.4 - Поперечная трещина в рамном рельсе, образовавшаяся вследствие развития дефектов металла или концентрации напряжений. 5) ДУН.21.2 - поперечные трещины и выкрашивания (насечки) на головке в зоне перекатывания колес с остряка на рамный рельс и с сердечника на усовик вследствие недостаточной контактно-усталостной прочности металла |
| 17. 10 мин Д | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Сформируйте причину появления и развития, способ выявления, дефекта 13.1 Дайте развернутое пояснение по каждому пункту. Необходимо выполнить эскиз дефекта. | 13.1-выкрашивание металла на поверхности катания из-за повышенного динамического воздействия в болтовых стыках. Причины появления и развития В процессе эксплуатации из-за повышенного динамического воздействия колес в болтовых стыках в результате протекания процессов ударной контактной усталости у торца рельса образуются выкрашивания рельсового металла. Ускорению проявления дефекта способствует искривленность рельсовых концов, растянутые зазоры, а также некачественная механическая обработка торцов. Образованию выкрашивания может предшествовать, сплыв металла, с образованием выколов металла при слепых зазорах. Способы выявления Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером, универсальный шаблон измерон модели 00316 и др.), ультразвуковая дефектоскопия. При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием поперечной трещины. Эскиз |
| 18. 10 мин Д | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.01 Методы и принципы дефектоскопии | Обучающийся знает: Основные методы и принципы неразрушающего контроля, основные закономерности при осуществлении методов дефектоскопии. Обучающийся умеет: Определять области применения методов неразрушающего контроля при дефектоскопии различных объектов. | Сформируйте причину появления и развития, способ выявления, указания по эксплуатации остряка дефекта ДО.44.2 Дайте развернутое пояснение по каждому пункту. Необходимо выполнить эскиз дефекта крестовины. | ДО.44.2. - износ остряка с рабочей стороны Причины появления и развития В процессе эксплуатации под воздействием сил, передаваемых от колес подвижного состава, происходит трение остряка об колеса подвижного состава и остряка об рамный рельс. В результате взаимного трения этих элементов возникает их местный износ. Этому способствует неприлегание остряка к рамному рельсу, а также попадание на их поверхности засорителей. Способы выявления дефектов Внешний осмотр, контроль линейных параметров измерительными приборами. Указания по эксплуатации остряков Боковой износ остряка контролируется в сечении 20, 50 мм по таблице и вне пределов боковой строжки и определяется как разность ширины новой и изношенной головок на уровне 13 мм ниже поверхности катания. Эскиз |