Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Механика грунтов, основания и фундаменты

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь указываются конкретные, под конкретное задание, а не все что есть. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1 А 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите формулировку законов Механики грунтов с их формульным представлением Формулировка; Формульное представление. А) Закон ламинарной фильтрации; 1) = · tg + c. Б) Закон уплотнения; 2) V=kфi. В) Закон Кулона для глинистых грунтов; 3) 𝑚0=(𝑒1−𝑒2)/(𝑃2−𝑃1) = (𝑒1−𝑒2)/𝑃. Г) закон Кулона для песчаных грунтов; 4) = · tg. | А2Б3В1Г4 |
| 2 А 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите формулировку физико-механических свойств с их наименованием Наименование; Формулировка. А) Водопроницаемость; 1) Способность грунта уменьшать собственный объем под внешней нагрузкой. Б) Влагоемкость; 2) Количество жидкости, которые может впитать грунт. В) Сжимаемость; 3) Уплотнение грунта под воздействием увлажнения или давления на верхние слои. Г) Просадочность; 4) Сопротивление грунта вертикальному срезу. Д) Угол внутреннего трения; 5) Скорость, с которой грунт пропускает сквозь себя влагу (в условиях нормального атмосферного давления). | А5Б2В1Г3Д4 |
| 3 А 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите группы предельных состояний с расчетами, проводимыми для оснований и фундаментов Группа предельных состояний; Расчет. А) I группа предельных состояний; 1) Определение осадки фундамента мелкого заложения. Б) II группа предельных состояний; 2) Расчёт по несущей способности основания. 3) Расчёт фундамента по устойчивости против опрокидывания. 4) Расчёт по прочности материала свай и свайного ростверка. 5) Определение крена фундамента. 6) Расчёт по образованию трещин в элементах железобетонных конструкций свайного фундамента. 7) Расчёт по раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайного фундамента. | А234Б1567 |
| 4 А 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите консистенцию и показатели текучести для суглинков и глин Консистенция грунта; Показатель текучести IL. А) текучее; 1) 0,8. Б) текучепластичное; 2) 0,11. В) мягкопластичное; 3) 0,3. Г) тугопластичное; 4) 0,5. Д) полутвердое; 5) 0,75. Е) твердое; 6) 1,02. 7)-0,03. | А6Б1В5Г34Д2Е7 |
| 1 Б 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Укажите верную последовательность номера фаз напряженного состояния грунта, развивающихся при увеличении нагрузки: 1) Фаза выпора 2) Фаза упругих деформаций 3) Фаза уплотнения 4) Фаза интенсивных сдвигов | 2; 3; 4; 1. |
| 2 Б 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Укажите верную последовательность проведения расчета по несущей способности основания: 1) Определение расчётных усилии N и M 2) Проверка условия по экономической целесообразности принятых размеров фундамента 3) Определение размеров подошвы фундамента b и l 4) Определение геометрических характеристик площади подошвы фундамента и момента сопротивления площади подошвы фундамента 5) Проверка условий по несущей способности основания 6) Корректировка размеров подошвы фундамента в сторону увеличения | 3; 4; 1; 5; 6; 2. |
| 3 Б 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Укажите верную последовательность определения осадки фундамента методом послойного суммирования: 1) Определение среднего давления р под подошвой фундамента 2) Определение расчётного усилия N 3) Определение дополнительных вертикальных напряжений в середине (по толщине) каждого из элементарных слоёв 4) Разбивка сжимаемой толщи основания на элементарные слои 5) Определение вертикальных напряжений от собственного веса грунта в середине (по толщине) каждого из элементарных слоёв 6) Проверка совместной деформации основания и фундамента от внешних нагрузок 7) Графическое определение положения нижней границы сжимаемой толщи грунта 8) Вычисление полной осадки основания | 2. 1. 4. 3. 5. 7. 8. 6. |
| 4 Б 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Укажите верную последовательность назначения корректировки размеров подошвы фундамента мелкого заложения в зависимости от проводимых расчетов по I и II группам предельных состояний: 1) Корректировка размеров при несоблюдении условия по определению несущей способности основания 2) Корректировка размеров при несоблюдении условия по определению крена фундамента 3) Корректировка размеров при несоблюдении условия по определению осадки фундамента 4) Корректировка размеров при несоблюдении условия по определению устойчивости фундамента против сдвига и опрокидывания 5) Корректировка размеров при несоблюдении условия по экономической целесообразности принятых размеров фундамента | 1; 5; 4; 3; 2. |
| 1 В 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Схема разбивки прямоугольной площадки загрузки при определении напряжений соответствует 1) Методу угловых точек 2) Действию нескольких сосредоточенных сил 3) Задаче Буссинеска 4) Методу послойного суммирования | 1) Методу угловых точек Обоснование выбора: Метод угловых точек – поскольку данный метод позволяет определить напряжение в любой точке, находящейся как в контуре фундамента, так и за его пределами |
| 2 В 2 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Показатель консистенции пылевато-глинистых грунтов характеризуется 1) Коэффициентом пористости грунта e 2) Модулем деформаций E 3) Показателем текучести IL 4) Числом пластичности IP | 3) Показателем текучести IL Обоснование выбора: Показатель текучести IL – отношение разности влажностей, соответствующих состояниям грунта при естественной влажности и влажности на границе раскатывания к числу пластичности. Этот показатель характеризует пластическое состояние грунта (консистенция) |
| 3 В 2 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из представленных типов фундаментов мелкого заложения обладает наибольшей несущей способностью Наименование; Изображение. 1) Столбчатый фундамент. 2) Ленточный фундамент. 3) Фундамент в виде монолитной плиты. 4) Фундамент стаканного типа. | 3) Фундамент в виде монолитной плиты Обоснование выбора: Из представленных фундаментов данный тип обладает наибольшей несущей способностью, поскольку располагается под всей площадью сооружения и позволяет распределить на большую площадь основания. |
| 4 В 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Если при расчёте внецентренно нагруженного фундамента мелкого заложения условие Рmax >1,2R не выполняется, то необходимо 1) Уменьшить размеры фундамента и выполнить перерасчёт 2) Уменьшить глубину заложения фундамента и выполнить перерасчёт 3) Увеличить размеры фундамента и выполнить перерасчёт 4) Изменить величину R и выполнить перерасчёт | 3) Увеличить размеры фундамента и выполнить перерасчёт Обоснование выбора: Т.к. одно из условий определения несущей способности основания не выполняется, это говорит нам о том, что размеры фундамента недостаточны для обеспечения несущей способности. Именно размерами подошвы фундамента предопределяется несущая способность фундаментов мелкого заложения. |
| 1 Г 2 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие основные характеристики, определяемые опытным путём, предопределяют строительные свойства грунта 1) Природная влажность грунта w 2) Удельный вес сухого грунта γd 3) Плотность грунта в естественном состоянии ρ 4) Плотность твердых частиц грунта ρS | 1) Природная влажность грунта w 3) Плотность грунта в естественном состоянии ρ 4) Плотность твердых частиц грунта ρS Обоснование выбора: Опытным путем определяются плотность грунта в естественном состоянии ρ; плотность твердых частиц грунта ρS и природная влажность грунта w. Остальные характеристики вычисляются с использованием этих трех основных характеристик. |
| 2 Г 2 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из представленных закономерностей соответствуют закону сопротивления грунта сдвигу (закон Кулона) 1) 𝑉ф=𝑘ф 𝑖 2) 𝜏пр,𝑖=𝜎𝑖 𝑡𝑔𝜑 = 𝜎𝑖 f 3) 𝜏пр,𝑖=𝜎𝑖 𝑡𝑔𝜑+𝑐 = 𝜎𝑖 f +𝑐 4) 𝑚0=(𝑒1−𝑒2)/(𝑃2−𝑃1) = (𝑒1−𝑒2)/𝑃 | 2) 𝜏пр,𝑖=𝜎𝑖 𝑡𝑔𝜑 = 𝜎𝑖 f 3) 𝜏пр,𝑖=𝜎𝑖 𝑡𝑔𝜑+𝑐 = 𝜎𝑖 f +𝑐 Обоснование выбора: 𝑉ф=𝑘ф 𝑖 - Закон ламинарной фильтрации (закон Дарси), применяемый при прогнозе скорости осадок водонасыщенных грунтовых оснований. 𝑚0=(𝑒1−𝑒2)/(𝑃2−𝑃1) = (𝑒1−𝑒2)/𝑃 – Закон уплотнения (компрессии), применяемый при расчете осадки фундаментов. 𝜏пр,𝑖=𝜎𝑖 𝑡𝑔𝜑 = 𝜎𝑖 f и 𝜏пр,𝑖=𝜎𝑖 𝑡𝑔𝜑+𝑐 = 𝜎𝑖 f +𝑐 – Закон сопротивления грунта сдвигу (закон Кулона), применяемые при расчетах предельной прочности, устойчивости и давления на ограждения |
| 3 Г 2 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Расчеты фундамента по I группе предельных состояний (по устойчивости) имеют вид 1) R = 1,7 ∙ {Ro∙ [1 + k1∙ (b - 2)] + k2∙γ (df - 3)} 2) Mu ≤ (m/γn) ∙Mz 3) P ≤ R/γn 4) Qr ≤ (m/γn) ∙Qz | 2) Mu ≤ (m/γn) ∙Mz 4) Qr ≤ (m/γn) ∙Qz Обоснование выбора: Расчет фундамента на устойчивость должен исключать возможность его опрокидывания (Mu ≤ (m/γn) ∙Mz), сдвига по основанию и сдвига совместно с грунтом по некоторой поверхности скольжения (Qr ≤ (m/γn) ∙Qz) |
| 4 Г 3 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. При расчетах каких нагрузок на фундамент промежуточной опоры железнодорожного моста по первой группе предельных состояний необходимо учитывать динамический коэффициент (1 + µ) 1) Расчётная нагрузка от собственного веса опоры Gоп 2) Расчётная нагрузка от собственного веса фундамента с учётом веса грунта обратной засыпки на его ступенях Gф 3) Расчётная величина горизонтальной нагрузки на опору Т 4) Расчётная нагрузка от собственного веса конструкций пролётных строений Fd 5) Расчётная нагрузка от подвижного состава Ft | 3) Расчётная величина горизонтальной нагрузки на опору Т 5) Расчётная нагрузка от подвижного состава Ft Обоснование выбора: (1 + µ) – коэффициент, отражающий увеличение нагрузки при динамическом воздействии по сравнению со статическим. В данном случае, динамической нагрузкой является нормативная нагрузка от подвижного состава и нормативная горизонтальная нагрузка от торможения или силы тяги поездов |
| 1 Д 7 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4 Оценивает устойчивость и деформируемость грунтового основания транспортных сооружений | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: основные физико-механические характеристики грунтов, основные законы механики грунтов, методы расчета устойчивости грунтовых оснований и методы расчета деформаций Обучающийся умеет: решать задачи по определению характеристик грунтов, напряжений и деформативности в грунтах, устойчивости сооружений и грунтовых оснований | Оцените грунтовые условия и определите положение несущего слоя грунта и глубины заложения фундамента только исходя из инженерно-геологических условий. ИГЭ-1 – растительный грунт, h1 = 0,5 м. ИГЭ-2 – песок пылеватый, h2 = 0,7 м; e=0,82 ИГЭ-3 – супесь пластичная, h3=0,5 м; IL=0,55 ИГЭ-4 – глина полутвердая, h4 = 0,7 м; IL=0,11 ИГЭ-5 – глина тугопластичная, IL=0,26 | Выбор несущего слоя начинается с ИГЭ1 и, далее, по мере углубления. Растительный грунт не может являться несущим слоем грунта. Песок мелкий с коэффициентом пористости 0,82 является рыхлым. По этому показателю является слабым грунтом и не может быть использован в качестве несущего слоя. Супесь с показателем текучести до 0,6 подходит в качестве несущего слоя. Однако в нее мы не можем заглубиться на 0,5 м. Поэтому данный грунт также не подходит в качестве несущего. Глина полутвердая подходит в качестве несущего слоя по показателю текучести (IL0,6). Глубина заложения d = 0,5 +0,7+0,5+0,5=2,2 м. |
| 2 Д 10 мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.29 Механика грунтов, основания и фундаменты | Обучающийся знает: конструкции фундаментов, последовательность расчета оснований и фундаментов по группам предельных состояний Обучающийся умеет: проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки для правильной оценки несущей способности грунтов основания; определять нагрузки на сооружения, определять внутренние усилия в конструкции методами технической механики | Оцените представленные варианты забивных свай по характеру передачи нагрузки на грунт. Объясните, чем предопределяется несущая способность каждой из них. | а) Свая-стойка - относятся сваи, опирающиеся на практически несжимаемые или малосжимаемые грунты. Такие сваи практически всю нагрузку передают через нижний конец, т.к. при их малых вертикальных перемещениях не возникают условия для возникновения сил трения на ее боковой поверхности. Ее несущая способность определяется или прочностью материала сваи, или сопротивлением грунта под ее нижним концом. б) Висячая свая –сваи, опирающиеся на сжимаемые грунты. Под действием продольной силы свая получает перемещение (дает осадку), достаточное для возникновения сил трения между боковой поверхностью сваи и грунтом. В результате нагрузка на основание передается как боковой поверхностью, так и нижним концом сваи. Несущая способность такой сваи определяется суммой сопротивления сил трения по ее боковой поверхности и грунта под острием |