Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Обучающийся знает: Обучающийся умеет: | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как все заполнится, я сам ее удалю. Из этой строки берете необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 5 мин А | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Определяет основные параметры объемно-планировочного решения транспортных объектов | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: теоретические сведения об архитектуре зданий и сооружений; историю развития архитектуры, общие правила архитектурного проектирования; Обучающийся умеет: производить назначение варианта объемно-планировочного решения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием | Соотнесите название представленных архитектурно-конструктивных элементов стен с их описанием Название архитектурно-конструктивные элементы стен; Описание. А); Цоколь; 1) Нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом. Б); Простенки; 2) Участки стен, расположенные, между проемами. В); Карниз; 3) Горизонтальный выступ стены за ее поверхность. Г); Проем; 4) Отверстия в стенах для окон и дверей. Д); Парапет; 5) Невысокая стенка, ограждающая крышу (прямоугольное завершение стены, выступающее над крышей). | А1Б2В3Г4Д5 |
| 5 мин А | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Определяет основные параметры объемно-планировочного решения транспортных объектов | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: теоретические сведения об архитектуре зданий и сооружений; историю развития архитектуры, общие правила архитектурного проектирования; Обучающийся умеет: производить назначение варианта объемно-планировочного решения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием | Соотнесите представленные объемно-планировочные схемы зданий с их названием и описанием Объемно-планировочные схемы зданий; Название и описание. А); 1) Коридорная система состоит из помещений, расположенных вдоль коридора с одной или двух сторон. Эту систему применяют в большинстве общественных зданий (административные здания, учебные заведения и др.), а также в жилых зданиях (гостиницы, общежития и дома гостиничного типа). Б); 2) Анфиладная система отличается непосредственной связью всех помещений благодаря их смежному расположению и наличию без коридорных переходов между ними (музеи, универмаги, бани и др.). В); 3) Центрическая планировочная схема предусматривает четко выделенное одно главное большое помещение, а вокруг него группируются второстепенные, меньшей площадью. Примером этой схемы могут быть зрелищные здания – театры, кинотеатры, концертные залы, цирки. Г); 4) Зальная схема характерна для зданий, состоящих из одного помещения на этаже, – рынки, выставочные павильоны, спортивные сооружения, гаражи и т. п.. | А1Б2В3Г4 |
| 5 мин А | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: габариты и типы строительных конструкций здания; преимущества и недостатки различных конструктивных решений и конструктивных схем зданий Обучающийся умеет: выбирать конструктивную схемы здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий) | Соотнесите представленные конструктивные схемы для бескаркасных типов зданий с их описанием Конструктивные схемы для бескаркасных типов зданий; Описание. А); 1) с продольным расположением несущих стен (на них опираются междуэтажные перекрытия). Б); 2) с поперечным расположением несущих стен (наружные стены, за исключением торцовых – самонесущие, на них не передаются нагрузки от перекрытий). В); 3) перекрестная – с опиранием плит перекрытия (по контуру, т.е. опирание на четыре стороны) на продольные и поперечные стены. | А1Б2В3 |
| 5 мин А | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: габариты и типы строительных конструкций здания; преимущества и недостатки различных конструктивных решений и конструктивных схем зданий Обучающийся умеет: выбирать конструктивную схемы здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий) | Соотнесите представленные конструктивные схемы для каркасных типов зданий с их описанием Конструктивные схемы для каркасных типов зданий; Описание. А); 1) с полным каркасом. В зданиях с полным каркасом всю нагрузку воспринимают колонны, а наружные стены выполняют только ограждающие функции и могут быть самонесущими или навесными.. Б); 2) с неполным каркасом. Если вместо наружных колонн используются несущие стены, то такая схема соответствует зданию с неполным каркасом. В); 3) с поперечным расположением ригелей. В состав каркаса входят опирающиеся на колонны ригели (в поперечном направлении) и опирающиеся на них плиты перекрытия. Г); 4) с продольным расположением ригелей. В состав каркаса входят опирающиеся на колонны ригели (в продольном направлении) и опирающиеся на них плиты перекрытия. Д); 5) безригельная. В безригельных каркасах на оголовки колонн устанавливаются плиты-капители. По капителям во взаимно перпендикулярном направлении укладываются надколонные плиты, на которые опираются пролетные плиты. Е); 6) рамный. В рамном каркасе колонны и ригели соединяются жесткими узлами, образуя поперечные и продольные рамы, воспринимающие все действующие вертикальные и горизонтальные нагрузки.. Ж); 7) рамно-связевый. В рамно-связевых системах достигается совместная работа рам и вертикальных стенок-связей (диафрагм). Стенки-диафрагмы располагают по всей высоте здания. При этом соединение ригелей и колонн жесткое. З); 8) связевый. В зданиях со связевым каркасом для восприятия горизонтальных нагрузок необходимы дополнительные связи, так как узлы между колоннами и ригелями нежесткие. В качестве этих связей чаще всего выступают перекрытия, образующие диафрагмы и передающие горизонтальные нагрузки на жесткие вертикальные диафрагмы (стены лестничных клеток, железобетонные перегородки, шахты лифтов и др.).. | А1Б2В3Г4Д5Е6Ж7З8 |
| 5 мин А | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: современные научные методы изучения свойств строительных материалов для строительных конструкций Обучающийся умеет: планировать проведение научных исследований и анализировать полученные результаты | Соотнесите представленные современные научные методы изучения свойств строительных материалов с их описанием Современные научные методы изучения свойств строительных материалов; Описание. А); Ультразвуковой контроль; 1) Метод неразрушающего контроля, основанный на распространении ультразвуковых волн через материал с последующей регистрацией их скорости, амплитуды или времени задержки. Применяется для оценки прочности, однородности бетона, выявления трещин и пустот.. Б); Акустическая эмиссия; 2) Метод регистрации упругих волн, возникающих при образовании или росте микротрещин в материале под действием внешней нагрузки. Позволяет следить за внутренним разрушением железобетона в реальном времени.. В); Методы вибродиагностики; 3) Совокупность методов, основанных на анализе колебаний конструкции в ответ на внешние или внутренние возбуждения. Используется для анализа целостности конструкции, оценки ее динамических характеристик.. Г); Рентгеновская и гамма-дефектоскопия; 4) Методы дефектоскопии, использующие электромагнитное излучение высокой энергии (рентгеновское/гамма) для выявления внутренних дефектов. Применяются для обнаружения дефектов армирующих элементов внутри железобетона.. Д); Электронная микроскопия; 5) Метод визуализации микроструктур на основе взаимодействия электрона с поверхностью образца. Позволяет исследовать коррозию арматуры, пористость цементного камня, границы фаз.. Е); Дифференциально-термический анализ (ДТА); 6) Метод термического анализа, основанный на измерении разности температур между исследуемым образцом и эталоном при нагреве. Изучает фазовые превращения, процессы дегидратации, термическую стабильность цементов.. Ж); Цифровая фотограмметрия и 3D-сканирование; 7) Методы цифровой фиксации геометрии объекта по фотографиям (фотограмметрия) или с помощью лазера (3D-скан). Позволяют точно отслеживать деформации, смещения, трещинообразование.. З); Тензометрия (в т.ч. волоконно-оптическая); 8) Метод измерения деформаций конструкций под нагрузкой с помощью тензодатчиков, включая оптические. Измеряет реальные напряжения и деформации в бетоне и арматуре.. | А1Б2В3Г4Д5Е6Ж7З8 |
| 5 мин А | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: современные научные методы изучения свойств строительных материалов для строительных конструкций Обучающийся умеет: планировать проведение научных исследований и анализировать полученные результаты | Соотнесите представленный состав работ (и последовательность действий), который выполняется в приведенных этапах обследование строительных конструкций зданий и сооружений. Состав работ (и последовательность действий); Этапы обследование строительных конструкций зданий и сооружений. А); Подготовка к проведению обследования; 1) - ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий - подбор и анализпроектно-технической документации - составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается заказчиком или проектной организацией и, возможно, с участием исполнителя обследования. Техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем и, при необходимости, проектной организацией - разработчиком проекта задания. Б); Предварительное (визуальное) обследование; 2) - сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация. В); Детальное (инструментальное) обследование; 3) - работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений - определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов - измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении - определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания - определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций - определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки - расчет несущей способности конструкций по результатам обследования - камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов - анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях - составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам обследования - разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ. | А1Б2В3 |
| 5 мин Б | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Определяет основные параметры объемно-планировочного решения транспортных объектов | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: теоретические сведения об архитектуре зданий и сооружений; историю развития архитектуры, общие правила архитектурного проектирования; Обучающийся умеет: производить назначение варианта объемно-планировочного решения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием | Укажите верную последовательность кладки арочных перемычек 1) Разметка арки 2) Установка центра (опалубки) 3) Укладка опорных участков 4) Начало кладки от пят 5) Кладка к замковому камню 6) Подгонка клиновидных элементов 7) Замковый камень 8) Выдержка 9) Разборка центра 10) Заделка швов и отделка | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. |
| 5 мин Б | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Определяет основные параметры объемно-планировочного решения транспортных объектов | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: теоретические сведения об архитектуре зданий и сооружений; историю развития архитектуры, общие правила архитектурного проектирования; Обучающийся умеет: производить назначение варианта объемно-планировочного решения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием | Укажите верную последовательность этапов проектирования конструкций железобетонных (КЖ) 1) Сбор исходных данных 2) Выбор типа железобетонных конструкций 3) Расчет конструкций 4) Разработка схем армирования 5) Создание рабочих чертежей 6) Утверждение проектной документации 7) Авторский надзор | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. |
| 5 мин Б | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: габариты и типы строительных конструкций здания; преимущества и недостатки различных конструктивных решений и конструктивных схем зданий Обучающийся умеет: выбирать конструктивную схемы здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий) | Укажите верную последовательность расчета железобетонной балки по предельным состояниям первой группы 1) Исходные данные (геометрические характеристики балки; класс бетона; класс арматуры; схема армирования; характер и параметры нагрузки) 2) Приведение нагрузок к расчетным (учитываются коэффициенты надежности по нагрузке) 3) Определение расчетных усилий (по схеме балки (например, балка на двух опорах)) 4) Расчет рабочей высоты сечения 5) Проверка прочности нормального сечения (на изгиб) (используется предельное состояние изгиба; подбор или проверка площади арматуры) 6) Проверка поперечной силы (наклонного сечения) (рассчитывается поперечная сила и определяется несущая способность бетона и поперечной арматуры) 7) Проверка конструктивных требований (минимальное армирование; расстояние между прутьями; условия анкеровки арматуры; требования к хомутам и защитному слою) 8) Устойчивость сечения и узлов (если необходимо) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. |
| 5 мин Б | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: габариты и типы строительных конструкций здания; преимущества и недостатки различных конструктивных решений и конструктивных схем зданий Обучающийся умеет: выбирать конструктивную схемы здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий) | Укажите верную последовательность расчета железобетонной балки по предельным состояниям второй группы (расчет ширины раскрытия трещин) 1) Исходные данные (геометрия балки (ширина, высота, защитный слой, пролет); класс бетона и арматуры; расчетная и нормативная нагрузка жесткость сечения (по материалам и армированию)) 2) Расчет растяжения арматуры 3) Расчет расстояния между трещинами 4) Расчет ширины раскрытия трещин 5) Проверка условия (выполняется – конструкция годна / не выполняется – нужно усиление или изменение армирования) | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 5 мин Б | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: современные научные методы изучения свойств строительных материалов для строительных конструкций Обучающийся умеет: планировать проведение научных исследований и анализировать полученные результаты | Укажите верную последовательность действий при ультразвуковом контроле железобетонной балки 1) Подготовка и ознакомление с документацией (изучение проекта, чертежей и конструктивных особенностей балки; определение типа и марки бетона, возраста конструкции; уточнение условий эксплуатации, возможных дефектов) 2) Подбор оборудования, необходимого для выполнения ультразвукового контроля 3) Подготовка поверхности балки 4) Разметка схемы контроля 5) Проведение измерений 6) Расчет скорости ультразвуковой волны 7) Оценка прочности бетона 8) Фиксация и анализ результатов 9) Выводы и оформление технического отчета | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. |
| 5 мин Б | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: современные научные методы изучения свойств строительных материалов для строительных конструкций Обучающийся умеет: планировать проведение научных исследований и анализировать полученные результаты | Укажите верную последовательность выполнения представленных работ при проведении обследования строительных конструкций зданий и сооружений. 1) Ознакомление с состоянием конструкций зданий и составление программы обследований 2) Предварительное обследование конструкций здания 3) Детальное техническое обследование для установления физико-технических характеристик конструкций 4) Определение прочности, а в необходимых случаях - жесткости и трещиностойкости конструкций 5) Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования 6) Разработка в случае необходимости мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований к обследуемым зданиям | 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| 5 мин В | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Определяет основные параметры объемно-планировочного решения транспортных объектов | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: теоретические сведения об архитектуре зданий и сооружений; историю развития архитектуры, общие правила архитектурного проектирования; Обучающийся умеет: производить назначение варианта объемно-планировочного решения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием | Чему равна минимальная ширина лифтового холла пассажирских лифтов, при однорядном расположении лифтов, и, при глубине кабины лифта свыше 2,0 м? Выберите и обоснуйте один вариант ответа. 1) 1,0 м 2) 1,1 м 3) 1,2 м 4) 1,3 м 5) 1,4 м | 4) 1,3 м Обоснование: В соответствии с Главой 5 Требования к объемно-планировочным решениям (п.п. 5.16) Свода правил СП 118.13330.2022.: «Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее: - при однорядном расположении лифтов: - 1,3 м - при глубине кабины лифта свыше 2,0 м;» |
| 5 мин В | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: габариты и типы строительных конструкций здания; преимущества и недостатки различных конструктивных решений и конструктивных схем зданий Обучающийся умеет: выбирать конструктивную схемы здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий) | Исходя из приведенного чертежа плиты (типоразмеров 1П7 и 1П8 ГОСТ 27215-2013) необходимо определить один вариант ответа, на котором верно указан разрез 2-2, выбор необходимо обосновать. разрез №1; разрез №2; разрез №3. 1); 2); 3). | 1) разрез №1 Обоснование: Исходя из рисунка видно, что ширина плиты равна 740мм, а это отражается только на разрезе №1. Кроме того, на разрезе №3 изображена многопустотная плита, а в соответствии с ГОСТ 27215-2013 типоразмеры 1П7 и 1П8 относятся к ребристым плитам. |
| 5 мин В | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: современные научные методы изучения свойств строительных материалов для строительных конструкций Обучающийся умеет: планировать проведение научных исследований и анализировать полученные результаты | Из перечисленных современных научных методов неразрушающего контроля, при изучении свойств железобетонной балки, необходимо выбрать один, который представляет наибольшую опасность для человека при его использовании, выбор необходимо обосновать. 1) Радиационный 2) Магнитный 3) Визуально-измерительный | 1) Радиационный Обоснование: так как радиационный осуществляется при помощи рентгеновских и гамма-лучей, которые обладают высокой проникающей способностью, и при нарушении техники безопасности излучение может проникать в ткани человека, вызывая лучевые ожоги, поражения внутренних органов и даже развитие рака. Другие перечисленные методы считаются относительно безопасными при соблюдении инструкций, и не связаны с радиацией. |
| 5 мин Г | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Определяет основные параметры объемно-планировочного решения транспортных объектов | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: теоретические сведения об архитектуре зданий и сооружений; историю развития архитектуры, общие правила архитектурного проектирования; Обучающийся умеет: производить назначение варианта объемно-планировочного решения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием | Какое назначение объемно-планировочного решения здания соответствует требованиям нормативно-технических документов при проектировании объектов капитального строительства? Выберите и обоснуйте два правильных варианта. 1) Обеспечение безопасности эвакуации людей в случае пожара 2) Обеспечение естественного освещения и инсоляции помещений 3) Обеспечение максимального количества этажей для увеличения полезной площади 4) Минимизация площади лестничных клеток для экономии строительных материалов | 1) Обеспечение безопасности эвакуации людей в случае пожара Обоснование: Согласно СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», объемно-планировочные решения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий. Это является одним из ключевых требований пожарной безопасности. 2) Обеспечение естественного освещения и инсоляции помещений Обоснование: Согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», при разработке объемно-планировочных решений необходимо обеспечивать нормативный уровень естественного освещения, особенно в жилых и учебных зданиях, а также учитывать инсоляцию, что влияет на санитарно-гигиенические условия. |
| 5 мин Г | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: габариты и типы строительных конструкций здания; преимущества и недостатки различных конструктивных решений и конструктивных схем зданий Обучающийся умеет: выбирать конструктивную схемы здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий) | Какие утверждения о конструктивных схемах зданий соответствуют требованиям нормативно-технических документов и отражают их преимущества? Выберите и обоснуйте два правильных варианта. 1) Каркасная схема позволяет гибко планировать внутренние пространства и изменять планировку в процессе эксплуатации 2) Схема с несущими продольными стенами может ограничивать размещение оконных проемов на фасадах 3) Схема с несущими поперечными стенами обеспечивает максимальную гибкость при размещении инженерных коммуникаций 4) Каркасная схема полностью исключает необходимость проектирования противопожарных мероприятий | Правильные ответы: 1) Каркасная схема позволяет гибко планировать внутренние пространства и изменять планировку в процессе эксплуатации Обоснование: Согласно СП 52-101-2003 «Общие требования к проектированию и расчету зданий и сооружений», каркасные схемы обеспечивают свободу планировки, так как нагрузка воспринимается колоннами и ригелями, а не внутренними стенами. Это дает преимущества в гибкости эксплуатации. 2) Схема с несущими продольными стенами может ограничивать размещение оконных проемов на фасадах Обоснование: Согласно требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», в зданиях с продольными несущими стенами окна можно размещать только между несущими элементами. Это может ограничить размеры и расположение проемов, снижая архитектурную выразительность и естественную освещенность. |
| 5 мин Г | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: современные научные методы изучения свойств строительных материалов для строительных конструкций Обучающийся умеет: планировать проведение научных исследований и анализировать полученные результаты | Из представленные современных научных методов изучения свойств строительных материалов необходимо выбрать два наиболее эффективных при дефектоскопии железобетонной балки, выбор обоснуйте. 1) Ультразвуковой контроль 2) Тензометрия (в т.ч. волоконно-оптическая) 3) Методы вибродиагностики 4) Рентгеновская и гамма-дефектоскопия 5) Электронная микроскопия 6) Дифференциально-термический анализ (ДТА) 7) Цифровая фотограмметрия и 3D-сканирование 8) Акустическая эмиссия | Правильные ответы: 1) Ультразвуковой контроль Обоснование: Ультразвуковой контроль является неразрушающим методом, позволяющим оценить прочность и однородность бетона, а также выявить внутренние дефекты, такие как трещины и пустоты, без повреждения конструкции. Его применение регламентировано ГОСТ 17624-2012 и ГОСТ 18105-2018, что подтверждает его эффективность и надежность для обследования железобетонных балок. 2) Тензометрия (в т.ч. волоконно-оптическая) Обоснование: Тензометрия с волоконно-оптическими датчиками позволяет проводить точные измерения деформаций и напряжений в железобетонных балках в реальном времени. Эти датчики устойчивы к электромагнитным помехам и агрессивным средам, что делает их особенно подходящими для длительного мониторинга конструкций. Применение данного метода регламентировано ГОСТ Р 59088-2020 и СП 295.1325800.2017, что подтверждает его актуальность и эффективность. |
| 10 мин Д | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Определяет основные параметры объемно-планировочного решения транспортных объектов | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: теоретические сведения об архитектуре зданий и сооружений; историю развития архитектуры, общие правила архитектурного проектирования; Обучающийся умеет: производить назначение варианта объемно-планировочного решения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием | В соответчики с ГОСТ 23009-2016, необходимо структурировать марку железобетонной плиты по приведенным характеристикам и дайте развернутое пояснение почему эта марка структурирована правильно Характеристики: - наименование конструкции и изделия: плита перекрытия и покрытия - габаритные размеры: конструктивная длина 2980 мм, конструктивная ширина 1490 мм - расчетная нагрузка: 800 кг/м² - класс арматуры: А600 - вид бетона: Тяжелый - дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения конструкции и изделия: отсутствуют | П 30.15-8А600Т Согласно ГОСТ 23009-2016 структура марки конструкции и изделия в общем виде, следующая: |
| 10 мин Д | ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.6 Применяет методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: габариты и типы строительных конструкций здания; преимущества и недостатки различных конструктивных решений и конструктивных схем зданий Обучающийся умеет: выбирать конструктивную схемы здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий) | В соответчики с ГОСТ 7473-2010 необходимо сформулировать условное обозначение бетонной смеси по заданным характеристикам и дать развернутое пояснение почему это условное обозначение сформулировано правильно Характеристики: - тип бетона бетонной смеси: бетонные смеси тяжелого бетона - величина прочности на сжатие: 25МПа - величина осадки конуса: 2 см - число циклов, после которого проводят промежуточное испытание 150 и число циклов, соответствующее марке бетона по морозостойкости 200 - водонепроницаемость серии образцов 0,4 МПа. | БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010 - по ГОСТ 7473-2010 Глава 4 п.п. 4.1 «По типу бетона бетонные смеси подразделяют на: бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ)» - класс бетона на сжатие определяется величиной прочности на сжатие и обозначается буквой «В», при этом, указывается число (после буквы «В») равное прочности на сжатие в данном случае 25МПа, следовательно, класс бетона на сжатие «В25» - по ГОСТ 7473-2010 Глава 5 п.п. 5.1.4 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на марки в соответствии с Таблицами 1-4. Так как дана осадка конуса по Таблица 2 определим марку по удобоукладываемости бетонной смеси. Марка по осадке конуса обозначается буковой «П» и цифрой, обозначающей величину осадки конуса в данном случае равной 2 см, следовательно, марка по удобоукладываемости бетонной смеси «П1» - по ГОСТ 7473-2010 Глава 7 п.п. 7.3 и по ГОСТ 10060-2012 при помощи Таблицы 4 Марка бетона по морозостойкости обозначается буквой «F» и цифрой – числом циклов испытаний и принанимается равной F200 - по ГОСТ 7473-2010 Глава 7 п.п. 7.3 и по ГОСТ 12730.5-84 при помощи Таблицы 3 Марка бетона по водонепроницаемости обозначается буквой «W» и цифрой, обозначающей водонепроницаемость серии образцов, МПа. - также указывается гост - ГОСТ 7473-2010 |
| 10 мин Д | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.26 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений | Обучающийся знает: современные научные методы изучения свойств строительных материалов для строительных конструкций Обучающийся умеет: планировать проведение научных исследований и анализировать полученные результаты | По приведенным характеристикам необходимо верно определить устройство, используемого при изучении свойств строительных материалов для строительных конструкций методом тензометрии, свой выбор необходимо обосновать. Характеристики: - используется для измерения механических деформаций и температуры в строительных конструкциях - основой является оптическое волокно, внутри которого нанесена брэгговская решётка (Bragg grating) - работает по принципу измерения сдвига длины отражаемой световой волны при изменении условий (деформации или температуры) - отличается высокой точностью: может регистрировать деформации порядка 0,1 микродеформации - может устанавливаться внутрь железобетона, на арматуру или на поверхность конструкции - не чувствителен к электромагнитным помехам и не требует электропитания в точке измерения - позволяет подключить до нескольких десятков датчиков к одному волокну | Оптоволоконный датчик деформации на основе Fiber Bragg Grating (FBG-сенсор). Этот тип датчика использует оптическое волокно с нанесённой брэгговской решёткой, которая отражает свет определённой длины волны. При изменении температуры или при деформации конструкции (растяжении или сжатии), структура решётки меняется, и происходит сдвиг длины отражённой волны. По величине этого сдвига система определяет точное значение деформации или температуры. Благодаря высокой чувствительности, компактности, устойчивости к внешним воздействиям и возможности многоточечных измерений на одном волокне, такие сенсоры широко применяются в мониторинге железобетонных конструкций. |