Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Гидравлика и гидрология

Направление подготовки / специальность

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

Направленность (профиль)/специализация

Управление техническим состоянием железнодорожного пути

Оглавление

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: экзамен (3 курс – заочное обучение)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты |
| ПК-1. Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы | ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (курс_3) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии | Вопросы п. 2.1.1 Тесты 2.1.2 |
|  | Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии | Задания п. 2.2.1 |
|  | Обучающийся владеет: навыками применения методов теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, навыками проведения физических экспериментов по заданной методике и навыками обработки их результатов в области гидравлики и гидрологии | Задания п. 2.2.2 |
| ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии | Тесты п. 2.1.3 |
|  | Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Задания п. 2.2.3 |
|  | Обучающийся владеет: навыками применения основных понятий и законов гидравлики и гидрологии для решения предметно-профильных задач | Задания п. 2.2.4 |

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Обучающийся знает: методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, методику проведения и обработки результатов физического эксперимента в области гидравлики и гидрологии |  |
| 2.1.1 Примеры вопросов - Основное уравнение гидростатики и его применение. - Основное уравнение неразрывности и его применение - Уравнение Бернулли и его применение - Способы описания движения жидкости - Режимы течения жидкости. - Гидромеханическое подобие. - Равномерное и неравномерное движение жидкости в открытых руслах. - Круговорот воды в природе. Уравнение водного баланса и его применение. 2.1.2 Примеры тестов - Гипотеза сплошности позволяет рассматривать жидкость при атмосферном давлении как … - деформируемую систему материальных частиц, обладающую постоянным давлением - деформируемую систему материальных частиц, обладающую постоянной температурой - недеформируемую систему материальных частиц, непрерывно заполняющих пространство в котором она движется - деформируемую систему материальных частиц, непрерывно заполняющих пространство, в котором она движется - Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от действия гидростатического давления? - находящиеся на дне резервуара - находящиеся на свободной поверхности - находящиеся у боковых стенок резервуара - находящиеся в центре тяжести рассматриваемого объема жидкости - Для описания движения жидкости в гидравлике используют способы … - Паскаля и Бернулли - Ньютона и Полени - Лагранжа и Эйлера - Альтшуля и Громеки - Напорная линия при движении реальной жидкости вдоль потока … - всегда падает - горизонтальна - поднимается и опускается в зависимости от вида трубопровода - всегда поднимается - Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости можно определить по наличию … - отличий в написании нет - потерь напора по длине и местных потерь - средней скорости и максимальной скорости - корректива скорости и потерь напора - Для практического определения местных потерь на резкое расширение при вычислении их по формуле Борда не используют такой показатель как … - диаметр трубопровода до расширения - диаметр трубопровода после расширения - длина водоворотной зоны расход жидкости - Кинематически подобные системы … - иногда могут быть динамически подобными - иногда могут быть геометрически подобными - всегда геометрически подобны - всегда динамически подобны - Основной особенностью гидравлического расчета трубопроводов с последовательным соединением участков является то, что … - расход и потери напора на всех участках одинаковы; - расходы на участках суммируются, а потери на участках одинаковы; - расход и потери напора на всех участках суммируются; - расход на участках одинаков, а потери на участках суммируются - Определение диаметров труб участков магистрали при расчете разветвленного тупикового трубопровода выполняются следующим образом: - диаметры выбираются максимально возможными для уменьшения потерь напора в трубопроводной сети - диаметры определяются в зависимости от расхода путем задания экономической скорости, при которой общая стоимость всех сооружений и расходов на их эксплуатацию будет минимальной - диаметры участков принимаются одинаковыми и определяются путем задания экономической скорости, при которой общая стоимость всех сооружений и расходов на их эксплуатацию будет минимальной - диаметры выбираются минимально возможными для уменьшения стоимости трубопроводной сети - При моделировании по критерию Фруда при одинаковом значении плотности и одинаковом g масштабный коэффициент для пересчета скоростей равен … - Ml - Ml 2,5 - Ml 2 - Ml ½ - Для достижения сжатия потока по высоте со стороны верхнего бьефа высота водослива должна быть … - p<0 - p=0 - p>0 - p<10 - p>10 - Физическая характеристика – удельная теплоемкость имеет следующее значение для водных объектов на Земле: - регулирование тепловых процессов - существование водоемов и водотоков - сохранение жизни в водоемах зимой - существование ледников и снежного покрова - вода переносит наносы, совершает механическую и эрозионную работу - Скорость течения в речном потоке тем больше, чем… - больше глубина русла и уклон водной поверхности, и меньше шероховатость русла - меньше глубина русла и уклон водной поверхности, и больше шероховатость русла - больше глубина русла, меньше шероховатость русла и уклон водной поверхности - больше глубина русла и шероховатость русла, и меньше уклон водной поверхности - больше шероховатость русла и уклон водной поверхности, и меньше глубина русла - Физическая характеристика – температура кипения имеет следующее значение для водных объектов на Земле: - существование водоемов и водотоков - существование ледников и снежного покрова - сохранение жизни в водоемах зимой - регулирование тепловых процессов - вода переносит наносы, совершает механическую и эрозионную работу - На режим грунтовых вод влияют, прежде всего,…факторы: - климатические - геоморфологические - гидрохимические - почвенные - суточные колебания испарения |  |  |
| ПКО-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры |  | Обучающийся знает: основные законы гидравлики: законы равновесия и движения жидкости; физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются, основы гидрология и гидрометрии |
| 2.1.3 Примеры тестов - Выберите правильный вариант указания поверхностных сил. - сила тяжести и сила инерции - силы инерции и поверхностные силы давления - гравитационные и касательные к поверхности силы трения - нормальные и поверхностные силы давления - По какой формуле определяется коэффициент температурного расширения? - b) c) d) - Как формулируется закон Паскаля? - «Внешнее давление, производимое на жидкость, заключенную в замкнутом сосуде, передается этой жидкостью во все стороны без изменения» - «Тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость» - «Давление в любой точке покоящейся жидкости по всем направлениям одинаково и не зависит от ориентации площадки, на которую оно действует» - Жидкость, движущаяся внутри трубки тока, образует … - струйку - жидкую частицу - линию тока - элементарную струйку - Для динамически подобных систем масштаб коэффициентов гидравлического трения и Шези С равны … - масштабу сил аf - масштабу скоростей аv - масштабу длин аl - 1 (единице) - Потери напора по длине при турбулентном режиме в области гидравлически гладких труб пропорциональны скорости в (во) … (степени). - степени 1,75 - 2-й степени - 1,75 … 2,0 - 1-й степени - Насадком называется короткая напорная труба, при расчете которой … - учитываются только потери по длине - учитываются как местные потери, так и потери по длине - всеми потерями напора пренебрегают учитываются только местные потери - Коэффициенты сжатия , скорости и расхода связан соотношением… - = - = - = / - = - Напор Н при расчете коротких трубопроводов в случае истечения в атмосферу расходуется на … - на преодоление потерь напора по длине - на преодоление только местных потерь напора - преодоление всех потерь напора в трубопроводе и создание скоростного напора в выходном сечении - на преодоление всех потерь напора в трубопроводе - Табличное определение модуля расхода К (расходной характеристики) производится в зависимости от … - диаметра трубы, длинны и типа жидкости - материала трубы, типа жидкости и толщины стенок - степени износа, толщины стенок и длинны - диаметра, материала трубы и степени ее износа - Водосливы-водомеры применяются для … - измерения расходов на криволинейных участках русел и каналов - измерения скоростей течения - высокой точности измерения расходов - измерения расходов в подтопленных условиях - измерения расходов на прямолинейных участках русел и каналов - измерения давления - Наука, изучающая водную оболочку земли, ее свойства и протекающие в ней процессы и явления во взаимосвязи с атмосферой, литосферой и биосферой, называется: - гидрология - гидрогеология - гидрометрия - гидрография - общая гидрология - Удаление неиспользуемой части воды из водохранилища, называется - сброс - попуск - подпор - напор - напорный фронт - Гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от наводнений, направленного отклонения потока воды, называется - запруда - плотина - перемычка - бьеф - дамба - Закономерные плановые деформации речных излучин, называются - меандрирование - русловой процесс - русловые деформации - русловые образования - речная гидравлика |  |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, проводить физические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии |
| 2.2.1 Примеры заданий - Построить эпюры избыточного гидростатического давления воды на стенки плотины ломаного очертания, изображенной на рисунке. Определить силы давления на 1 метр ширины вертикальной и наклонной частей плотины и точки их приложения, если глубина воды h = 7 м, высота вертикальной части стены AB hАВ = 4 м; угол наклона стены ВС к горизонту 30°. - Из открытого резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень, по стальному трубопроводу (эквивалентная шероховатость = 0,1 мм), состоящая из труб разного диаметра d и различной длины l (d1 = 50 мм, l1 = 5 м, d2 = 100 мм, l1 = 2,5 м, d3 = 75 мм, l1 = 3 м) вытекает в атмосферу вода, расход которой Q = 10 л/с, температура t = 60С (рис.1). Требуется: 1. Определить скорости движения воды и потери напора (по длине и местные) на каждом участке трубопровода; 2. Установить величину напора H в резервуаре; 3. Построить напорную и пьезометрическую линии. Рис. 1 - Определить диаметр трубопровода для подачи 15 л/с воды от водонапорной башни В до предприятия А (рис. 2) при длине трубопровода l = 1000 м, отметке уровня воды в башне HВ = 32 м, геодезической отметке в конце трубопровода zА = 2 м и свободном напоре Нсв 12 м, если трубы: а) стальные; б) полиэтиленовые; в) асбестоцементные. Рис. 2 |  |
| ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Обучающийся владеет: навыками применения методов теоретического и экспериментального исследования физических объектов, процессов и явлений, навыками проведения физических экспериментов по заданной методике и обрабатывать их результаты в области гидравлики и гидрологии |
| 2.2.2 Примеры заданий Кейс – задание 1. Подзадача 1 Рис.1 Манометр на поверхности закрытого сосуда, наполненного водой плотностью = 1000 кг/м3 показывает давление рМ = 0,06 кгс/см2. На глубине h = 1,4 м к сосуду присоединен пьезометр с атмосферным давлением ратм = 105 Па на свободной поверхности. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2. Эпюра избыточного давления на плоскую вертикальную стенку ВС имеет вид: Подзадача 2 Манометр на поверхности закрытого сосуда, наполненного водой плотностью = 1000 кг/м3 показывает давление рМ = 0,06 кгс/см2. На глубине h = 1,4 м к сосуду присоединен пьезометр с атмосферным давлением ратм = 105 Па на свободной поверхности. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2. Абсолютное давление в точке А (рис. 1) составляет _________________ МПа. Ответ ввести с точностью до сотых. Подзадача 3 Манометр на поверхности закрытого сосуда, наполненного водой плотностью = 1000 кг/м3 показывает давление рМ = 0,06 кгс/см2. На глубине h = 1,4 м к сосуду присоединен пьезометр с атмосферным давлением ратм = 105 Па на свободной поверхности. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2. Высота поднятия воды hp в пьезометре (рис. 1) составляет __________ м. Ответ ввести с точностью до целого числа. Кейс – задание 2. Подзадача 1 Рис 2. Перепад уровней в пьезометрах до сужения (D1 = 0,1 м) и в узкой горловине (D2 = 0,05 м) в трубе круглого сечения, в которой установлен водомер Вентури, составляет 0,4 м. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2, = 3,14. При входе в узкую горловину водомера, приведенного на рис. 2, - часть потенциальной энергии потока жидкости переходит в кинетическую; - часть кинетической энергии потока жидкости переходит в потенциальную; - механическая энергия потока жидкости существенно возрастает; - не происходит изменения механической энергии потока жидкости. Подзадача 2 Перепад уровней в пьезометрах до сужения (D1 = 0,1 м) и в узкой горловине (D2 = 0,05 м) в трубе круглого сечения, в которой установлен водомер Вентури, составляет 0,4 м. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2, = 3,14. На рис. 2 постепенное расширение называется… _________________________________ (написать ответ) Подзадача 3 Перепад уровней в пьезометрах до сужения (D1 = 0,1 м) и в узкой горловине (D2 = 0,05 м) в трубе круглого сечения, в которой установлен водомер Вентури, составляет 0,4 м. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2, = 3,14. Найти расход жидкости в трубе, ответ записать в л/с, с точностью до десятых. Кейс – задание 3. Подзадача 1 Рис. 3 Насос производительностью Q = 0,03 м/с3 забирает воду из бассейна. Длина всасывающей трубы насоса l=10м, диаметр трубы d = 200 мм, давление на входе в насос pвак = 0,06 МПа. Трубопровод содержит приемный клапан с сеткой (кл = 6) и одно сварное колено (кол = 2). Коэффициент сопротивления = 0,02. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2, = 3,14, плотность воды 1000 кг/м3. В сечении приведенного на рис. 3 трубопровода, расположенном непосредственно перед насосом, давление: - меньше атмосферного; - больше атмосферного; - равно атмосферного; - равно 0. Подзадача 2 Насос производительностью Q = 0,03 м/с3 забирает воду из бассейна. Длина всасывающей трубы насоса l=10м, диаметр трубы d = 200 мм, давление на входе в насос pвак = 0,06 МПа. Трубопровод содержит приемный клапан с сеткой (кл = 6) и одно сварное колено (кол = 2). Коэффициент сопротивления = 0,02. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2, = 3,14, плотность воды 1000 кг/м3. Насос, представленный на рис. 3, поднимает жидкость из резервуара за счет ___________ во всасывающем патрубке. Вписать правильный ответ. Подзадача 3 Насос производительностью Q = 0,03 м/с3 забирает воду из бассейна. Длина всасывающей трубы насоса l=10м, диаметр трубы d = 200 мм, давление на входе в насос pвак = 0,06 МПа. Трубопровод содержит приемный клапан с сеткой (кл = 6) и одно сварное колено (кол = 2). Коэффициент сопротивления = 0,02. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2, = 3,14, плотность воды 1000 кг/м3. Допустимая высота установки насоса над уровнем воды в бассейне равна ____________ м. Ответ ввести с точностью до десятых. |  |
| ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы гидравлики и гидрологии для решения практических задач; проводить гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры |
| 2.2.3 Примеры тестовых заданий - Определить плотность жидкости, полученную смешиванием двух жидкостей ρ1=880 кг/м3; ρ2=900 кг/м3, с объемами V1=20 л и V2=100 л. - 850 кг/м3; - 897 кг/м3; - 900 кг/м3; - 986 кг/м3. - Чему равно гидростатическое давление в точке А, если она заглублена на расстоянии 2 м от свободной поверхности, на которую действует давление равное 2 кПа. Плотность жидкости принять равной 1000 кг/м3. - 19,62 кПа - 31,43 кПа - 21,62 кПа - 103 кПа - Сила избыточного гидростатического давления на горизонтальную прямоугольную площадку (дно сосуда) в открытом сосуде будет равна … при следующих исходных данных: площадка заглублена в воду на 2 м и имеет площадь 2 м2. а) 4 кН b) 400 кПа c) 400 кН d) 40 кПа e) 4 кПа f) 40 кН - Уровень жидкости в трубке Пито поднялся на высоту H = 15 см. Чему равна скорость жидкости в трубопроводе - 2,94 м/с; - 17,2 м/с; - 1,72 м/с; - 8,64 м/с. - Каким будет число Рейнольдса, если скорость жидкости V =10 м/с, внутренний диаметр трубопровода d = 10 мм, кинематический коэффициент вязкости жидкости =10 сСт? - 10 - 1000 - 100 - 10000 - Если длина трубопровода 200 м, расход жидкости 0,10 м3/с, диаметр трубы 0,25 м, а коэффициент гидравлического трения составляет 0,06, то потери по длине для потока жидкости равны … Напишите ответ. - Коэффициент гидравлического трения для потока жидкости при расходе жидкости равном 10 см3/с, диаметре трубы 2 см и коэффициентом вязкости 10–6 м2/с составляет… Напишите ответ. - Если заглубление внутреннего цилиндрического насадка под уровень воды составляет 1 м, а скорость истечения 5 м/с, то избыточное давление над поверхностью воды в закрытом баке равно _____ кПа. - 15,3 - 30,6 - 7,7 - 77 - Диаметр отверстия в резервуаре равен 10 мм, а диаметр истекающей через это отверстие струи равен 8 мм. Чему равен коэффициент сжатия струи? Варианты ответа: - 1,08; - 1,25; - 0,08; - 0,8. - Время опорожнения прямоугольного бака при присоединении к отверстию насадка Вентури при прочих неизменных характеристиках … - увеличится - уменьшится в 1,15 раза - не изменится - уменьшится в 1,32 раза - Перепад уровней воды между баками равен 2,5 м, а диаметр отверстия 5 см. Расход воды при истечении из малого отверстия в стенке открытого бака при совершенном сжатии и истечении под уровень равен _____ м3/с. - 0,0099 - 0,0085 - 0,017 - 0,019 - Геометрический напор на треугольном водосливе 0,4 м, расход, проходящий через водослив по формуле Томсона, равен _______ м3/с. - 0,284 - 1,142 - 0,142 - 2,842 |  |
| ПК-1.3. Производит гидрометрический расчет для объектов транспортной инфраструктуры | Обучающийся владеет: навыками применения основных понятий и законов гидравлики и гидрологии для решения предметно-профильных задач |
| 2.2.4 Примеры заданий - При гидравлическом испытании трубопровода, имеющего диаметр d = 200мм и длину l = 200 м, избыточное давление воды в трубе поднято до p1 = 4 МПа. Коэффициент объемного сжатия воды v = 0,0005 1/МПа. Деформация стенок не учитывается. Требуется определить: объем воды при атмосферном давлении; объем воды, которая была добавлена, чтобы повысить давление в трубопроводе до p1. - Прямоугольная пластина размером 600300 мм скользит по слою глицерина толщиной = 5 мм. Кинематическая вязкость глицерина = 9,7 см2/с, плотность = 1245 кг/м3. Определить какую силу F нужно приложить к пластине, чтобы ее скорость скольжения равнялась 1 м/с. - В U-образный сосуд налиты ртуть и вода. Линия раздела жидкостей расположена ниже свободной поверхности ртути на 8 см. Определить разность уровней в обеих частях сосуда. Удельный вес воды и ртути соответственно равны: 9,81 кН/м3, 132,85 кН/м3. - Если длина трубопровода 200 м, расход жидкости 0,10 м3/с, диаметр трубы 0,25 м, а коэффициент гидравлического трения составляет 0,06, то потери по длине для потока жидкости равны … - Коэффициент гидравлического трения для потока жидкости при расходе жидкости равном 10 см3/с, диаметре трубы 2 см и коэффициентом вязкости 10–6 м2/с составляет… - Если скорость протекающей в трубе жидкости составляет 1,5 м/с, длина трубы 400 м, коэффициент гидравлического трения 0,03 и потери по длине составляют 4 м, то диаметр трубы равен … - Определить потерю напора на внезапное расширение потока (рис. 3), если известны показания пьезометров h1 = 16 см, h2 = 30 см, диаметры d1 = 20 мм, d2 = 50 мм, расход Q = 1 л/с. Рис. 3 - Определите скорость истечения воды в атмосферу из малого отверстия в стенке открытого бака при совершенном сжатии, если заглубление его под уровень воды 3 м. - Расход воды при истечении под уровень, равен 0,014 м3/с, а диаметр отверстия составляет 5 см. Найдите перепад уровней воды при истечении из внешнего цилиндрического насадка, расположенного в стенке открытого бака, при истечении под уровень. - Два закрытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 150 мм (модуль расхода К = 160,62 л/с), расход воды составляет 45 л/с, перепад уровней в баках равен 6 м, избыточное давление над уровнем жидкости во втором баке составляет 0,5 атм, длина трубопровода 150 м. Найдите избыточное давление над уровнем жидкости в первом баке . 11. Установить, будет ли происходить размыв или заиление канала трапецеидального поперечного сечения при следующих условиях: а) когда ширина русла по дну b = 1,4 м; коэффициент заложения откосов m = 1,0; расчетный расход Q = 0,88 м3/с, поток влечет среднепесчаные наносы, а глубина потока h = 0,8 м. б) b = 0 м, m = 1,5; h = 1,0 м; русло прорыто в плотных лессовидных грунтах, 2,1 м3/с; наносы крупно песчаные; в) b = 0 м, m = 1,5; h = 0,9 м; русло укреплено кладкой из обыкновенного кирпича на цементном растворе, наносы со средним диаметром частиц dср = 0,4 мм; Q = 1,3 м3/с. 12. Определить среднюю скорость и расход потока в канале, если известны: а) уклон дна i = 0,0025; ширина русла по дну b = 0,8 м; коэффициент заложения откосов m = 1,5; коэффициент шероховатости n = 0,011; а глубина равномерного движения потока h0 = 0,38 м; б) i = 0,0036; b = 2,0 м; m = 0; n = 0,014; h0 = 0,56 м; в) i = 0,0049; b = 0 м; m = 1,25; n = 0,0225; h0 = 0,82 м. 13. При равномерном движении грунтового потока известен уклон подстилающего водонепроницаемого слоя i = 0,04, расход на 1 пог.м ширины потока q = 0,018 л/с и глубина потока h0 = 2,8 м. Определить коэффициент фильтрации грунта. 14. Проектируемый горизонтальный отстойник, предназначенный для выделения из природной воды путем гравитационного осаждения содержащихся в ней во взвешенном состоянии частиц с плотностью большей, чем плотность воды, должен иметь глубину H = 4,2 м и ширину B = 6 м при заданной производительности Q = 94,5 л/с. Требуется определить необходимую длину отстойника L для полного осаждения частиц, гидравлической крупностью 0 = 0,5 мм/с. 15. Построить кривую депрессии и определить фильтрационный расход на 1 пог.м однородной земляной пластины, расположенной на горизонтальном водоупоре, если = 11 м, hВБ = 10 м, b = 8 м, m1 = 3 м, m2 = 2 м, k = 0,0004 см/с, hНБ = 2 м. |  |

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

Гидростатика

- Основные физические свойства жидкостей. Сжимаемость жидкости. Вязкость и внутреннее трение в жидкости.

- Гидростатическое давление и его свойства.

- Приборы, измеряющие давление. Единицы измерения давления.

- Основное уравнение гидростатики и его геометрический и энергетический смысл.

- Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Пьезометрический, гидростатический напор.

- Модель идеальной (невязкой) жидкости. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред.

- Сила давления жидкости на плоские поверхности.

- Сила давления жидкости на криволинейные поверхности.

- Надводное плавание тел. Остойчивость плавающих тел, центр давления.

Гидродинамика

- Понятие об установившемся и неустановившемся движении жидкости. Линия тока и элементарная струйка.

- Потоки жидкости, расход и средняя скорость потока.

- Уравнение неразрывности несжимаемой жидкости.

- Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для вязкой жидкости.

- Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли для реальной жидкости.

- Понятие о равномерном и неравномерном движениях напорном и безнапорном движениях жидкости.

- Гидравлические сопротивления. Гидравлические элементы потока. Гидравлический уклон.

- Основное уравнение равномерного движения жидкости.

- Режимы движения жидкости. Критическое число Рейнольдса.

- Подобие гидромеханических процессов.

- Расход и средняя скорость ламинарного потока. Распределение скоростей. Потери напора на трение при ламинарном режиме.

- Распределение скоростей и потери напора по длине при турбулентном режиме в гидравлически гладких трубах.

- Потери напора на трение при турбулентном режиме с учетом шероховатости.

- Вычисление коэффициента Дарси.

- Местные гидравлические сопротивления.

- Уравнение Шези. Коэффициент Шези.

Истечение жидкости через отверстия, насадки, водосливы. Гидравлический прыжок и сопряжение бьефов

- Виды насадок. Области их применения.

- Истечение жидкости из отверстий и насадок при постоянном напоре.

- Истечение жидкости из отверстий при переменном напоре.

- Движение жидкости в напорных трубопроводах при последовательном соединении.

- Движение жидкости в напорных трубопроводах при параллельном соединении.

- Расчет сифона.

- Расчет кольцевого трубопровода.

- Неустановившееся движение жидкости, гидравлический удар.

- Работа гидравлического тарана.

- Равномерное движение жидкости в открытых руслах.

- Гидравлический показатель русла.

- Расчет коллекторов работающих неполным сечением.

- Допускаемые средние скорости равномерного потока.

- Установившееся неравномерное плавно изменяющееся движение жидкости в открытых руслах.

- Уравнение установившегося неравномерного плавно изменяющегося движения жидкости в призматическом русле.

- Спокойное, бурное и критическое состояние потока.

- Гидравлический прыжок. Определение параметров гидравлического прыжка.

- Виды гидравлических прыжков.

- График прыжковой функции.

- Водосливы. Классификация водосливов.

- Водосливы с тонкой стенкой. Определения расхода водослива с тонкой стенкой.

- Водосливы с широким порогом. Определения расхода водослива с широким порогом.

- Водосливы практического профиля. Определения расхода водослива практического профиля.

- Боковое сжатие на водосливах практического профиля и широким порогом.

- Сопряжение бьефов.

Гидравлика дорожных водопропускных труб и малых мостов

- Гидравлика дорожных труб и малых мостов, косогорные сооружения.

- Методы гашения энергии: водобойная стенка и водобойный колодец.

- Движение грунтовых вод. Основы расчета ламинарной фильтрации.

- Расчет фильтрующих насыпей.

Основы гидрологии

- Круговорот воды в природе.

- Уравнение водного баланса.

- Гидравлическая классификация дорожных труб.

- Ледовые явления на реках и наледи.

- Понятие питания и водного режима рек.

- Понятие движения наносов и русловых процессов.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.