Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Дефектоскопия мостовых конструкций

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Дефектоскопия - комплекс методов и средств неразрушающего контроля материалов и изделий с целью обнаружения дефектов. Соотнесите столбцы Оборудование и Применение Оборудование; Применение. А) Ультразвуковой дефектоскоп; 1) Обнаружение внутренних дефектов (трещин, раковин, расслоений) в металлических и бетонных конструкциях, измерение толщины металла.. Б) Теодолит с дальномером; 2) Измерение геометрических параметров сооружения (прогибы, деформации), определение кренов опор, выявление отклонений от проектного положения.. В) Динамометр (гидравлический); 3) Определение усилий в напрягаемой арматуре железобетонных конструкций, контроль усилия натяжения высокопрочных болтов.. Г) Штангенциркуль/микрометр; 4) Измерение размеров дефектов (ширина трещин, глубина коррозии), определение толщины элементов конструкции, выявление геометрических отклонений (местные выпучины).. 1 | А1Б2В3Г4 |
| 2. 3 мин А | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Дефектоскопия - комплекс методов и средств неразрушающего контроля материалов и изделий с целью обнаружения дефектов. Соотнесите столбцы Тип повреждения и Метод выявления Тип повреждения; Метод выявления. А) Поверхностная трещина в металле; 1) Визуальный осмотр (при необходимости с применением лупы), магнитопорошковый контроль (для выявления подповерхностных трещин), капиллярный контроль.. Б) Расслоение в бетонной плит; 2) Ультразвуковой контроль (метод эхо-импульса или метод томографии), метод ударного импульса (метод “стука”).. В) Коррозия арматуры в бетоне; 3) Визуальный осмотр (наличие пятен ржавчины, трещин в бетоне), метод электрохимической поляризации (определение скорости коррозии), радиографический контроль (для визуализации арматуры).. Г) Выпучивание стальной балки; 4) Визуальный осмотр (с применением теодолита/нивелира для измерения отклонений от проектного положения), измерение геометрических параметров.. | А1Б2В3Г4 |
| 3. 3 мин А | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Дефектоскопия - комплекс методов и средств неразрушающего контроля материалов и изделий с целью обнаружения дефектов. Соотнесите столбцы Этап оценки и Результат Этап оценки; Результат. А) Сбор исходных данных; 1) Получение информации о дефектах и повреждениях, их местоположении, размерах и характере, а также общие данные о сооружении.. Б) Анализ результатов обследования; 2) Изучение проектной документации, результатов предыдущих обследований, данных об эксплуатации сооружения, анализ климатических условий.. В) Определение остаточного ресурса; 3) Определение расчетных характеристик материалов (прочность, упругость), расчет напряженно-деформированного состояния конструкции с учетом выявленных дефектов и повреждений.. Г) Оценка технического состояния; 4) Прогноз срока службы конструкции с учетом выявленных дефектов, планируемых нагрузок и эксплуатационных условий.. | А2Б1В4Г3 |
| 4. 3 мин А | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Дефектоскопия - комплекс методов и средств неразрушающего контроля материалов и изделий с целью обнаружения дефектов. Соотнесите столбцы Критерий оценки и Пояснение Критерий оценки; Пояснение. А) Предельные прогибы; 1) Максимально допустимые значения перемещений элементов конструкции, обеспечивающие ее нормальную эксплуатацию и предотвращающие разрушение.. Б) Предельные напряжения; 2) Максимально допустимые значения напряжений в материале, при которых обеспечивается прочность и устойчивость конструкции.. В) Ширина раскрытия трещин; 3) Максимально допустимые размеры раскрытия трещин, влияющие на коррозионную стойкость конструкций и их долговечность.. Г) Степень коррозии; 4) Определяет, насколько изменились размеры сечений элементов в результате коррозионного процесса, и влияет на расчет несущей способности.. | А1Б2В3Г4 |
| 5. 3 мин Б | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Укажите верную последовательность Расставьте этапы визуального осмотра мостового сооружения в правильном порядке 1) Общая оценка состояния сооружения (выявление наиболее проблемных зон) 2) Детальный осмотр отдельных элементов конструкции (опоры, пролетные строения, мостовое полотно) 3) Подготовка к осмотру (изучение документации, выбор оборудования) 4) Фиксация выявленных дефектов (фотографирование, составление схем, описание) 5) Анализ результатов осмотра и формирование предварительных выводов | 3; 1; 2; 4; 5. |
| 6. 3 мин Б | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Укажите верную последовательность Расставьте этапы ультразвукового контроля сварного соединения стальной балки в правильной последовательности 1) Обработка результатов контроля и составление заключения 2) Подготовка поверхности (очистка от загрязнений, окалины) 3) Выбор методики контроля (угол ввода, тип преобразователя) 4) Настройка дефектоскопа и калибровка преобразователя. 5) Сканирование сварного соединения преобразователем 6) Выбор участка контроля | 6; 2; 3; 4; 5; 1. |
| 7. 3 мин Б | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Укажите верную последовательность Расставьте действия, которые необходимо предпринять при обнаружении критического дефекта во время обследования мостового сооружения 1) Составление акта о выявленном дефекте 2) Принятие мер по ограничению движения (при необходимости) 3) Немедленное уведомление владельца (эксплуатирующей организации) о выявленном дефекте 4) Детальное изучение дефекта (размеры, характер, причины возникновения) 5) Определение мероприятий по обеспечению безопасности сооружения (усиление, разгрузка) 6) Ограждение опасного участка | 3; 6; 2; 1; 4; 5. |
| 8. 3 мин Б | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Укажите верную последовательность Расставьте действия в правильном порядке 1) Согласование плана обследования с владельцем сооружения 2) Получение разрешений на проведение работ (при необходимости) 3) Выбор методов и оборудования для инструментального обследования 4) Изучение технической документации на сооружение (проект, акты предыдущих обследований) 5) Подготовка отчетной документации для предъявления по результатам обследования 6) Обучение персонала и проверка исправности оборудования | 4; 1; 3; 6; 2; 5. |
| 9. 3 мин В | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой метод неразрушающего контроля наиболее эффективен для обнаружения глубоких внутренних трещин в стальных балках моста? 1) Визуальный осмотр. 2) Магнитопорошковый контроль. 3) Ультразвуковой контроль. 4) Капиллярный контроль. | 3) Ультразвуковой контроль. Обоснование выбора: Ультразвуковой контроль позволяет проникать вглубь материала и выявлять внутренние дефекты, что невозможно при визуальном, магнитопорошковом и капиллярном контроле, которые эффективны только для поверхностных и подповерхностных дефектов. |
| 10. 3 мин В | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Что из перечисленного используется для определения степени карбонизации бетона в мостовых конструкциях? 1) Склерометр Шмидта 2) Ультразвуковой дефектоскоп. 3) Индикатор карбонизации (фенолфталеин) 4) Динамометр | 3) Индикатор карбонизации (фенолфталеин) Обоснование выбора: Фенолфталеин меняет цвет в зависимости от pH среды. Он используется для определения глубины проникновения карбонизации в бетон, что влияет на его защитные свойства по отношению к арматуре.. |
| 11. 3 мин В | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие дефекты железобетонных конструкций мостов наиболее опасны в связи с потерей несущей способности? 1) Незначительные усадочные трещины 2) Высолы на поверхности бетона 3) Продольные трещины в растянутой зоне балок 4) Мелкие поперечные трещины | 3) Продольные трещины в растянутой зоне балок Обоснование выбора: Продольные трещины в растянутой зоне балок указывают на значительное перенапряжение арматуры и являются признаком исчерпания несущей способности элемента, требующим немедленного принятия мер. |
| 12. 3 мин В | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой метод наиболее эффективен для выявления внутренних пустот в железобетонных конструкциях мостов? 1)Визуальный осмотр. 2) Измерение прогибов. 3) Ультразвуковая дефектоскопия. 4) Метод отрыва со скалыванием. | 3) Ультразвуковая дефектоскопия. Обоснование выбора: Ультразвуковая дефектоскопия позволяет обнаруживать внутренние дефекты, такие как пустоты и расслоения, путем анализа отраженных сигналов. |
| 13. 5 мин Г | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Что понимается под “остаточным ресурсом” мостовой конструкции? 1)Фактический срок эксплуатации сооружения на момент обследования. 2) Срок службы сооружения, указанный в проектной документации. 3) Прогнозируемый срок, в течение которого сооружение будет соответствовать требованиям безопасности и эксплуатационной пригодности. 4) Период времени до следующего планового ремонта. | 3) Прогнозируемый срок, в течение которого сооружение будет соответствовать требованиям безопасности и эксплуатационной пригодности. Обоснование выбора: Остаточный ресурс – это прогноз, основанный на текущем состоянии и прогнозе изменений, учитывающий возможность безопасной эксплуатации сооружения в будущем. |
| 14. 5 мин Г | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой метод определения прочности бетона относится к разрушающим? 1)Метод ударного импульса (склерометр Шмидта). 2) Ультразвуковой метод. 3) Испытание образцов-кернов, отобранных из конструкции. 4) Метод отрыва со скалыванием. | 3) Испытание образцов-кернов, отобранных из конструкции. Обоснование выбора: Испытание кернов, отобранных из конструкции, подразумевает физическое разрушение образца в лабораторных условиях для определения его прочностных характеристик. Остальные перечисленные методы являются неразрушающими. |
| 15. 5 мин Г | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. В чем заключается основной принцип определения прочности бетона методом ударного импульса (склерометром)? 1) В измерении глубины внедрения индентора в бетон. 2) В измерении высоты отскока бойка от поверхности бетона. 3) В измерении времени прохождения ультразвукового импульса через бетон. 4) В определении усилия отрыва со скалыванием. | 3) В измерении высоты отскока бойка от поверхности бетона. Обоснование выбора: Склерометр Шмидта, наиболее распространенный прибор для ударно-импульсного метода, измеряет высоту отскока бойка, которая коррелирует с прочностью бетона. |
| 16. 5 мин Г | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие факторы необходимо учитывать при интерпретации результатов определения прочности бетона неразрушающими методами? 1) Только марку бетона, указанную в проекте. 2) Возраст бетона. 3) Влажность бетона, температуру, состояние поверхности. 4) Возраст бетона, влажность бетона, температуру, состояние поверхности, тип и калибровку прибора, а также наличие арматуры в зоне измерений. | 4) Возраст бетона, влажность бетона, температуру, состояние поверхности, тип и калибровку прибора, а также наличие арматуры в зоне измерений. Обоснование выбора: Правильный ответ: 4) Возраст бетона, влажность бетона, температуру, состояние поверхности, тип и калибровку прибора, а также наличие арматуры в зоне измерений. Обоснование:Существует множество внешних факторов, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов определения прочности бетона неразрушающими методами. К ним относятся: Качество обработки поверхности бетона Наличие дефектов (скрытых и явных) в зоне измерения Включения крупного заполнителя Наличие арматуры в зоне измерения Повреждение поверхностного слоя (размораживание, промасливание, увлажнение, карбонизация и другие виды коррозии) Сила прижатия датчика (для ультразвукового метода) Другие факторы |
| 17. 10 мин Д | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Расшифруйте категорию дефектов железобетонного моста согласно дефектной ведомости: – Б1Д1,Р2. | При классификации для описания дефектов используют следующие основные категории: - категория по безопасности; - категория по долговечности; - категория по грузоподъемности; - категория по ремонтопригодности. Согласно написанным категориям дефектов железобетонного моста, присутствуют категории по безопасности, долговечности и ремонтопригодности. |
| 18. 10 мин Д | ПК-4 Способен выполнять организацию строительства и технического обслуживания мостов и тоннелей | ПК-4.3 Оценивает техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.01 Дефектоскопия мостовых конструкций | Обучающийся знает: методику, нормы, применяемое оборудование, для оценки технического состояния и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров Обучающийся умеет: оценивать техническое состояние и остаточный ресурс несущих элементов искусственных сооружений по результатам визуального и инструментального осмотров | Расшифруйте категорию дефектов металлического моста согласно дефектной ведомости: – Б2Д1,Г1,Р1. | При классификации для описания дефектов используют следующие основные категории: - категория по безопасности; - категория по долговечности; - категория по грузоподъемности; - категория по ремонтопригодности. Согласно написанным категориям дефектов металлического моста, присутствуют категории по безопасности, долговечности, грузоподъемности и ремонтопригодности. |