Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Мосты на железных дорогах

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.36 Научно-техническая деятельность в инженерной практике | Обучающийся знает: методологию сбора, обработки и анализа научно-технической информации. Обучающийся умеет: собирать, анализировать и систематизировать научно-техническую и патентную информацию в заданном направлении исследования. | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите определения____________________ А) Постоянные нагрузки; 1) подвижные вертикальные нагрузки (от подвижного состава), центробежная сила, горизонтальные поперечные удары от подвижной нагрузки, горизонтальная продольная нагрузка от торможения и силы тяги, ударные динамические воздействия.. Б) Временные нагрузки; 2) собственный вес конструкции, давление грунта, гидростатическое давление воды, воздействие предварительного напряжения и усадки бетона.. В) Прочие временные нагрузки и воздействия; 3)ветровая, ледовая, воздействия колебаний температуры, трения в опорных частях, сейсмическая.. 1 | А2_Б1 В3_ |
| 2. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите определения_системы балочных мостов___________________ А) Разрезная система; 1) состоит из двух типов балок. Одни балки опираются на две опоры и имеют консольные свесы. Другие балки называются подвесными, поскольку опираются на соседние балки. Консольное пролетное строение своими концами заходит в соседние пролеты и там служит опорой для смежного с ним пролетного строения. В настоящее время мосты такой системы сооружаются редко.. Б)Неразрезная система; 2)одна балка пролѐтного строения перекрывает несколько пролѐтов или сразу все.. В)Консольная система; 3)состоит из ряда балок, причѐм одна балка перекрывает один пролѐт.. 1 | А3 Б2 В1 |
| 3. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите определения____________________ А) Балочные фермы; 1) мост, в котором основная несущая конструкция выполнена из гибких элементов (канатов, цепей и др.), работающих на растяжение, а проезжая часть подвешена. Такая система для железнодорожных мостов, как правило, не применяется.. Б) Вантовая система; 2) роль основной несущей конструкции выполняет вантовая ферма, выполненная из прямолинейных стальных канатов. Ванты прикреплены к пилонам — высоким стойкам, монтируемым непосредственно на опорах. Пилоны в основном располагаются вертикально, но не исключено и наклонное их расположение. К вантам крепится балка жѐсткости, на которой располагается мостовое полотно. Ванты располагаются под углом наклона к горизонтали не менее 30 градусов. Такая система для железнодорожных мостов, как правило, не применяется.. В) Висячая система; 3) работа мостов такой системы под нагрузкой, как и у простых балочных.. 1 | А3 Б2 В1 |
| 4. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите определения____________________ А) Пролет в свету-; 1) называется расстояние в свету между внутренними гранями устоев однопролетного моста, измеренное на уровне расчетного горизонта воды. При нескольких пролетах – это расстояние между внутренними гранями устоев за вычетом ширины промежуточных опор, измеренное на уровне расчетного горизонта воды.. Б) Расчетный пролет; 2) измеряется от обреза фундамента до подошвы рельса.. В) Водопропускным отверстием; 3) расстояние между боковыми гранями двух соседних опор.. Г) Высота моста; 4) расстояние между центрами опорных частей пролетного строения.. 1 | А3 Б4 В1 Г2 |
| 5. 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Укажите верную последовательность Расставьте в правильной последовательности основные стадии проектирования моста: а) разработка технического проекта б) составление технического задания в) разработка рабочей документации г) разработка эскизного проекта | б; г; а; в. |
| 6. 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Укажите верную последовательность Расположите типы мостов по возрастанию их грузоподъемности: а) деревянные мосты б) металлические мосты в) железобетонные мосты г) комбинированные системы | а; в; б; г. |
| 7. 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Укажите верную последовательность Установите правильную последовательность элементов мостового полотна от верха вниз: а) балластная призма б) мостовой настил в) рельсошпальная решетка г) водоотвод | б; в; а; г. |
| 8. 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Укажите верную последовательность Расставьте в правильной последовательности этапы расчета пролетного строения: а) определение усилий в элементах б) проверка прочности элементов в) составление расчетной схемы г) определение нагрузок | в; г; а; б. |
| 9. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Какой тип моста является основным для железнодорожных путей? а) арочный мост б) балочный мост в) висячий мост г) понтонный мост | б |
| 10. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Для чего создается предварительное напряжение в железобетонных мостах? а) для увеличения устойчивости б) для увеличения трещиностойкости и жесткости в) для увеличения долговечности г) для уменьшения веса конструкции | Б |
| 11. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Какая основная несущая конструкция рамного моста? а) рама б) балка в) арка г) фундамент | А |
| 12. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | В чем заключается главное отличие железнодорожного моста от автодорожного? а) в габаритах б) в высоте в) в временных нагрузках г) в конструкции проезжей части | А |
| 13. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Выберите все верные утверждения о преимуществах предварительно напряженного железобетона: а) увеличение трещиностойкости б) повышение устойчивости в) увеличение жесткости конструкции г) увеличение несущей способности д) снижение веса конструкции | а, в, г |
| 14. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Выберите все факторы, определяющие конструкцию железнодорожного моста: а) величина постоянных нагрузок б) величина временных нагрузок в) климатические условия г) тип грунта основания д) длина пролета | б, в, г д |
| 15. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите все элементы, входящие в состав мостового полотна: а) мостовой настил б) балластная призма в) рельсошпальная решетка г) водоотвод д) деформационные швы | а, б, в, г |
| 16. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие факторы необходимо учитывать при выборе типа моста для железнодорожного пути? а) длина пролетов б) характер грунта в) наличие судоходства г) климатические условия д) интенсивность движения | А, б, в, д |
| 17. 10 мин Д | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | ТЕКСТ: исходные данные для решения задачи, мини-ситуация и т.п. Обязательно необходимо сделать вывод, обосновать свою позицию Рассчитайте длину пролетного строения железнодорожного моста, если: Длина отверстия моста - 36 м Длина опорных частей - 2 м Зазоры между пролетными строениями - 0,5 м | Действия и обоснование: Правильный ответ: 40,5 м |
| 18. 10 мин Д | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.1 Выполняет технические чертежи, построение двухмерных и трехмерных графических моделей инженерных объектов и сооружений, в том числе с использованием цифровых инструментов ОПК-4.7 Выполняет оценку условий работы строительных конструкций при различных видах нагружения | "Б1.О.37 Мосты на железных дорогах" | Обучающийся знает: Основные типы железнодорожных мостов, их конструктивные элементы. Основы проектирования мостов и методы расчета пролетных строений и опор. Обучающийся умеет: ставить и решать инженерные задачи в области проектирования и строительства инженерных сооружений (мостов, труб, эстакад, путепроводов и т.д.) Производить оценку напряженно-деформированного состояния мостовых конструкций | Определите нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава на 1 погонный метр моста, если: Расчетная схема - балочный пролёт Длина пролёта - 24 м Категория железной дороги - I | Неправомерные действия и последствия: Правильный ответ: 9,8 кН/м |