Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Рельсовая дефектоскопия

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите коды остродефектных рельсов (ОДР) и дефектных рельсов(ДР) первой группы с представленными изображениями Код дефектного рельса. А) 10.1-2; 1). Б) 11.1-2; 2). В) 14.1-2; 3). Г) 19.0-1-2; 4). Д) 18.1-2; 5). | А2Б1В3Г5Д4 |
| 2. 3 мин А | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите коды дефектных рельсов (ДР) в соответствие с их названиями. Род службы; Названия тепловозов. А) 10.1; 1) Контроленепригодность из-за наличия выкрашиваний, трещин на поверхности катания, или рябизны, отпечатков, или сильной коррозии на нижней поверхности головки рельса. Б) 85.1; 2) Трещины и выкрашивания металла на поверхности катания головки из-за нарушений технологии изготовления рельсов (закатов, волосовин, плен и т.п.). В) 19.1; 3) Нарушение прямолинейности рельса, допущенное при выгрузке с подвижного состава, ударах и т.п.. | А2Б3В1 |
| 3. 3 мин А | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите коды дефектных остряка, сердечника крестовины и усовиков крестовин в соответствие с их названиями. Род службы; Названия тепловозов. А) ДО11.2; 1) Поперечные трещины и выкрашивания (насечки) на головке в зоне перекатывания колес с остряка на рамный рельс и с сердечника на усовик вследствие недостаточной контактно-усталостной прочности металла. Б) ДСН61.2; 2) Выкрашивание гребнеобразного наплыва в сторону рамного рельса в зоне боковой строжки остряка из-за недостаточной контактно-усталостной прочности металла. В) ДУН21.2; 3) Местный износ подошвы остряка, сердечника в зоне опирания на подушки подкладок из-за недостаточной прочности металла. | А2Б3В1 |
| 4. 3 мин А | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные максимальные месячные нормы контроля рельсов, сварных стыков рельсов и элементов стрелочных переводов средствами НК с нормативными значениями (летний период): Тип средства НК; Максимальная месячная норма проверки на дефектоскоп (летний период). А) Съемный двухниточный дефектоскоп; 1) 2000 км. Б) Дефектоскопная автомотриса; 2) 140 км. В) Совмещенный вагон-дефектоскоп; 3) 1000 кмз. Г) Одноканальный дефектоскоп для УЗК сварных стыков контактной сварки; 4) 800 шт. Д) Однониточный дефектоскоп для контроля стрелочных переводов; 5) 280 шт.. | А2Б3В1Г4Д5 |
| 5. 3 мин Б | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Укажите верную последовательность формирования кодирования дефектных рельсов трехзначным числом: 1) Цифра определяет тип дефекта рельсов с учетом основной причины его зарождения и развития; 2) Цифра кода определяет группу дефектов по месту появления дефекта по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва, всё сечение); 3) Цифра указывает на место расположения дефекта по длине рельса. | 2; 1; 3. |
| 6. 3 мин Б | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Укажите верную последовательность основных задача отдела эксплуатации Управления диагностики и мониторинга инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры по вопросам НК рельсов: 1) Комиссионные проверки состояния систем НК рельсов в региональных дирекциях инфраструктуры; 2) Участие в проведении испытаний и внедрении новых и модернизированных средств НК рельсов; 3) Координация разработки нормативной и технической документации, определяющей эксплуатацию, модернизацию и метрологическое обеспечение средств дефектоскопии рельсов; 4) Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и охраны труда по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 5) Координация работы сектора по контрольно-измерительным средствам Управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры и центров диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры по вопросам НК рельсов; 6) Координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам создания новых и модернизации находящихся в эксплуатации средств НК рельсов. | 5; 1; 6; 2; 3; 4. |
| 7. 3 мин Б | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Укажите верную последовательность разделов включаемых в разрабатываемую(-ые) технологические документы на проведение неразрушающего контроля: 1) Указание типов применяемых средств НК (включая ПЭП, ОСО, СОП); 2) Способы и параметры сканирования, значения основных параметров контроля; 3) Порядок, последовательность и нормы периодичности выполнения операций настройки и проверки основных параметров аппаратуры; 4) Порядок и последовательность проведения НК; 5) Перечисление типов объектов контроля (рельсов, сварных стыков и элементов стрелочных переводов), на НК которых распространяется ТИ, и требования их контролепригодности: условия прозвучиваемости, состояние поверхностей сканирования (загрязненность, шероховатость), наличие технологических отражателей и т.д; 6) Требования к квалификации и указание ответственности персонала, выполняющего НК и оценку результатов НК; 7) Описание способов интерпретации результатов НК, в том числе методов выделения полезных сигналов на фоне помех и оценки наличия акустического контакта; 8) Критерии оценки результатов НК (браковочные критерии). | 5; 1; 6; 2; 3; 4; 7; 8. |
| 8. 3 мин Б | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Укажите верную последовательность регистрации при НК: 1) Типы и заводской номер средства НК, тип ПЭП (для ручного УЗК - заводской номер ПЭП), угол разворота ПЭП; 2) Служебные отметки; 3) Реализованные значения параметров временной селекции (задержки и длительности зон контроля) и закон ВРЧ; 4) Дата, время контроля и фамилия (или табельный номер) специалиста, выполняющего НК; 5) При НК рельсов в пути - номер пути, код направления, текущая путейская координата контролируемого сечения; 6) Реализованные опорный уровень чувствительности, условная и эквивалентная чувствительность. | 4; 1; 5; 2; 3; 6. |
| 9. 3 мин В | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Каким образом необходимо настраивать условную чувствительность зеркально-теневого метода для ПЭП с углом ввода : 1) По подошве рельса на бездефектном участке; 2 )Необходимо настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 15 мм; 3) настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 44 мм; 4) Настройка при ПЭП не производится. | 4) по подошве рельса на бездефектном участке. Обоснование выбора: Необходимо настраивать, для ПЭП с по подошве рельса на бездефектном участке, настройка с использование ОСО-3Р используется для определения чувствительности эхо-метода. |
| 10. 3 мин В | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Каким образом необходимо настраивать условную чувствительность эхо метода для ПЭП с углом ввода 1) По подошве рельса на бездефектном участке; 2 ) Необходимо настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 15 мм; 3) Настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 44 мм; 4) Настройка при ПЭП не производится. | 2) Настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 15 мм. Обоснование выбора: Настраивать по отверстию диаметром 6 мм, расположенному в ОСО-3Р на глубине 15 мм, необходимо выполнять для эхо-метода, для угла ввода 700 |
| 11. 3 мин В | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных кодов дефектных рельсов являются дефектами(трещинами) в головки рельса: 1) 53.1 2) 65.1 3) 66.3 4) 21.2 | 4) 21.2 Обоснование выбора: 21.2 - поперечные усталостные трещины в головке в виде светлого или темного пятна, возникшие от внутренней или наружной продольной трещины, образовавшейся вследствие недостаточной контактно- усталостной прочности металла, и приведшие к отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа. |
| 12. 3 мин В | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных кодов дефектных рельсов являются дефектами(трещинами) в шейке рельса: 1) 85.1 2) 79.1 3) 60.1 4) 53.1 | 2) 53.1 Обоснование выбора: 53.1 - трещины в шейке от болтовых отверстий в рельсе из-за повышенного динамического воздействия в стыках. |
| 13. 5 мин Г | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите следующие группы дефектов по характерным признакам в виде: пластических деформаций (смятие), вертикального, бокового и неравномерного износа головок рельсов (длинные волны и короткие волны-рифли): 1) 21.1 2) 14.1 3) 44.0 4) 50.1 5) 40.0 | 3) 44.0 5) 40.0 Обоснование выбора: 3) 44.0 - боковой износ головки рельса сверх допускаемых норм, по все длине рельса. 5) 40.0 - волнообразный износ и смятие головки рельса (длинные /25 – 150 см/ и короткие /менее 25 см/ волны), по все длине рельса. |
| 14. 5 мин Г | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите следующие группы дефектов остряка, сердечника крестовины (ДО, ДС, ДСН) по характерным признакам в виде: поперечных трещин в головке элемента стрелочного перевода из-за нарушений технологии контактной или алюмотермитной сварки в месте сварного шва: 1) ДО.20.2 2) ДО.46.3 3) ДСН.26.4 4) ДСН.56.3 5) ДС.26.3 | 3) ДСН.26.4 5) ДС.26.3 Обоснование выбора: 3) ДСН.26.4 - поперечные трещины в головке элемента стрелочного перевода из-за нарушений технологии алюмотермитной сварки в месте сварного шва 5) ДС.26.3 - поперечные трещины в головке элемента стрелочного перевода из-за нарушений технологии контактной сварки в месте сварного шва |
| 15. 5 мин Г | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите следующие группы дефектов по характерным признакам в виде: дефектов, зависящих от недостаточно высокого металлургического качества рельсовой стали и недостаточной прочности рельсового металла: 1) 25.1 2) 31.1 3) 60.1 4) 22.1 5) 72.1 | 1) 25.1 4) 22.1 Обоснование выбора: 1) 25.1 - поперечные трещины в головке вследствие ударов по рельсу (инструментом, рельсом о рельс), других механических повреждений, в стыку. 4) 22.1 - поперечные усталостные трещины в головке в виде светлого или темного пятна, возникшие от внутренней или наружной продольной трещины, образовавшейся вследствие недостаточной контактно-усталостной прочности металла, и приведшие к отказу рельса до пропуска гарантийного тоннажа, в стыку. |
| 16. 5 мин Г | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите следующие группы дефектов рамных рельсов и усовиков крестовин (ДР, ДУН) по характерным признакам в виде выкрашивания металла рамного рельса и усовика по боковой выкружке в зоне прилегания остряков из-за недостаточной контактно-усталостной прочности металла: 1) ДР.11.2 2) ДР.21.2. 3) ДСН.65.2 4) ДУН.11.2 5) ДСН.56.3. | 1) ДР.11.2 4) ДУН.11.2. Обоснование выбора: 1) ДР.11.2 - выкрашивание металла рамного рельса по боковой выкружке в зоне прилегания остряков из-за недостаточной контактно-усталостной прочности металла, вне стыка. 4) ДУН.11.2 - выкрашивание металла усовика по боковой выкружке в зоне прилегания остряков из-за недостаточной контактно-усталостной прочности металла, вне стыка. |
| 17. 10 мин Д | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Сформируйте причину появления и развития, способ выявления, дефекта 10.1 Дайте развернутое пояснение по каждому пункту. Необходимо выполнить эскиз дефекта. | 10.1 –трещины и выкрашивания металла на поверхности катания головки из-за нарушений технологии изготовления рельсов (закатов, волосовин, плен и т.п.). ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ На ранних стадиях эксплуатации до пропуска тоннажа примерно 150-250 млн. т брутто трещины и выкрашивания на поверхности катания образуются из-за наличия в этих местах поверхностных дефектов металлургического происхождения (волосовин, закатов, плен, участков бейнита в структуре и др.). На поздних стадиях эксплуатации после пропуска более 150-250 млн. т брутто трещины и выкрашивания на поверхности катания образуются в результате многократного воздействия высоких контактных напряжений. К дефекту 10.1-2 следует относить продольные горизонтальные трещины с глубиной расположения до 8,0 мм. СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером, универсальный шаблон измерон модели 00316 и др.), ультразвуковое дефектоскопирование в пределах ±300 мм от предполагаемого дефектного сечения. При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием или под горизонтальной трещиной поперечной трещины. ЭСКИЗ |
| 18. 10 мин Д | ПК-5 Способен выполнять организацию диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений | ПК-5.1 Применяет методы неразрушающего контроля для определения дефектов в элементах верхнего строения пути и искусственных сооружений | Б1.В.ДВ.02.02 Рельсовая дефектоскопия | Обучающийся знает: об основных методах неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений Обучающийся умеет: Использовать основные методы неразрушающего контроля рельсов и металлических конструкций мостов, сварных соединений анализировать и применять результаты неразрушающего контроля, работать с нормативно-технической документацией | Сформируйте причину появления и развития, способ выявления, указания по эксплуатации крестовин дефекта ДС.10.1 Дайте развернутое пояснение по каждому пункту. Необходимо выполнить эскиз дефекта крестовины. | ДС.10.1. - откол металла головки в хвостовом торце сердечника из-за дефектов литья (раковины, поры и т.п.) ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В процессе эксплуатации из-за наличия в металле раковин, пор, неметаллических включений и т.п. возникают отколы металла в хвостовом торце сердечника. Их развитию способствует ударно-динамическое воздействие колес на сердечник в зоне хвостового торца или из-за несвоевременного удаления наплывов при эксплуатации. СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ Внешний осмотр, контроль линейных параметров измерительными приборами. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСТОВИН В зависимости от группы и класса и характера дефекта крестовины считаются остродефектными (ОД), дефектными (Д), или требующими усиленного наблюдения (УН). Остродефектные крестовины подлежат замене без промедления. При невозможности замены крестовины по стрелочному переводу ограничиваются скорости движения поездов до скоростей, соответствующих группы и класса пути, при которой крестовина не считается остродефектной. Дефектные крестовины подлежат наплавке, а при ее невозможности продолжают эксплуатироваться до плановой замены под усиленным наблюдением. В остальных случаях за крестовинами устанавливается усиленное наблюдение, и они продолжают эксплуатироваться без выполнения дополнительных работ. ЭСКИЗ |