Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Земляное полотно в сложных природных условиях

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений Обучающийся умеет: - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите существующие конструкции (профили) земляного полотна с представленными изображениями Профили земляного полотна; Изображения. А) Выемка; 1). Б) Насыпь; 2). В) Нулевое место; 3). Г) Полувыемка; 4). 5). 6). 1 | А2Б3В1Г5 |
| 2. 3 мин А | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите основные элементы земляного полотна с представленными изображениями Основные элементы земляного полотна; Изображения. А) Основная площадка; 1). Б) Откосы; 2). В) Кюветы; 3). Г) Кавальеры; 4). 5). | А2Б1В4Г5 |
| 3. 3 мин А | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2. Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите существующие конструкции (элементы) земляного полотна c их названием Существующие конструкции (элементы) земляного полотна; Названия существующих конструкций (элементов) земляного полотна. А) устройства для отведения поверхностных вод; 1) плитные противоразмывные покрытия, отсыпки горной массы, анкерные крепления скальных пород. Б) сооружения для перехвата и отведения грунтовых вод; 2) подпорные стены, волноотбойные стены, волногасители, струенаправляющие дамбы, шпоры, запруды и другие сооружения. В) защитные сооружения, построенные для сохранения земляного полотна от повреждений или разрушений; 3) лотки, кюветы, забанкетные и нагорные канавы у выемок; продольные канавы у насыпей и нулевых мест. Г) укрепительные сооружения; 4) закрытые дренажи различных конструкций, углубленные открытые канавы, каптажные устройства. | А3Б4В2Г1 |
| 4. 3 мин А | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите название напряжений, возникающих в земляном полотне, c учетом воздействия нагрузки Название напряжений, возникающих в земляном полотне; Названия нагрузки. А) напряжения от поездных нагрузок; 1) статическая нагрузка от веса верхнего строения пути. Б) напряжения от веса верхнего строения пути; 2) собственный вес грунта земляного полотна. В) напряжения от собственного веса грунта земляного полотна; 3) динамическая поездная нагрузка. | А3Б1В2 |
| 5. 3 мин Б | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Укажите верную последовательность расчета удельного веса грунта земляного полотна (насыпи). 1) По компрессионной кривой грунта насыпи по рассчитанным напряжениям определяются значения пористости грунта. 2) Вычисляется плотность сухого грунта. 3) Насыпь по высоте разбивается на слои, определяются и нумеруются расчетные точки. 4) Для каждой расчетной точки определяются напряжения, возникающие в земляном полотне. 5) Вычисляется удельный вес грунта насыпи. 6) Составляется расчетная схема, определяются нагрузки, формирующие напряженное состояние грунтов насыпи. | 6; 3; 4; 1; 2; 5. |
| 6. 3 мин Б | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Укажите верную последовательность определения несущей способности конструкции земляного полотна (выемки). 1) Определяются нагрузки, формирующие напряженное состояние грунтов выемки. 2) По компрессионной кривой грунта выемки по рассчитанным напряжениям определяются значения пористости грунта. 3) Составляется расчетная схема, устанавливается уровень загрузочной площадки и определяются расчетные точки. 4) Для каждой расчетной точки определяются напряжения, возникающие в земляном полотне. 5) Вычисляется удельный вес грунта выемки. | 3; 1; 4; 2; 5. |
| 7. 3 мин Б | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Укажите верную последовательность расчета ожидаемых осадок основания земляного полотна (насыпи) 1) Определяются напряжения, действующие на расчетную горизонтальную плоскость, заменяющую реальное основание. 2) Определяется суммарная ожидаемая осадка основания насыпи. 3) Основание насыпи по глубине делится произвольно горизонтальными плоскостями на ряд слоев. 4) Определяется осадка каждого слоя грунта основания. 5) В расчетных точках грунта основания по компрессионной кривой для соответствующих напряжений определяются пористости грунта. | 3; 1; 5; 4; 2. |
| 8. 3 мин Б | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Укажите верную последовательность расчета дренажа. 1) Расчет расхода воды в дренаж. 2) Определение числа и порядка размещения смотровых колодцев. 3) Оценка технической эффективности устройства дренажа и срока осушения дренажа. 4) Гидравлический расчёт дренажных труб. 5) Определение глубины заложения дренажа. 6) Разработка конструктивных элементов дренажа | 3; 5; 1; 4; 2; 6. |
| 9. 3 мин В | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. В каком случае производится укрепление откоса земляного полотна (насыпи) железобетонными плитами? 1) Укрепление откоса насыпи, расположенной в горных районах. 2) Укрепление подтопляемого откоса пойменной насыпи. 3) Укрепление откоса насыпи, расположенной в условиях вечной мерзлоты. 4) Укрепление не подтопляемого откоса насыпи. 5) Укрепление откоса насыпи, расположенной в таежно-болотистой местности. | 2 - Укрепление подтопляемого откоса пойменной насыпи. Обоснование выбора: Укрепление откоса пойменной насыпи железобетонными плитами производится для защиты откосных сооружений земляного полотна от волнового воздействия паводковой воды. При волновом воздействии другие более легкие виды укрепления могут не справиться. |
| 10. 3 мин В | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Определите деформации основной площадки земляного полотна. 1) Оседание и расползание насыпи. 2) Смывы, сплывы, оползание откосов. 3) Уменьшение сечения построечных кюветов. 4) Оседание насыпи вследствие уплотнения грунтов основания. 5) Балластные корыта, балластное ложе, балластный мешок, балластные гнезда. | 5 - Балластные корыта, балластное ложе, балластный мешок, балластные гнезда - деформации основной площадки земляного полотна. Обоснование выбора: Данные виды деформаций возникают на основной площадке, причиной их возникновения является понижение несущей способности грунтов вследствие их переувлажнения; неудовлетворительное состояние балластной призмы земляного полотна и водоотводных устройств |
| 11. 3 мин В | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Определите меры предупреждения и борьбы с пучинами 1) Планировка земляного полотна и прилегающей территории; создание сети водосборно-водоотводных устройств; борьба с вредной инфильтрацией воды в грунт; борьба с размывным действием текущей воды или волноприбоя. 2) Снижение влажности и осушение пучинистых грунтов с помощью дренажей; замена пучинистых грунтов непучинистыми; недопущение промерзания пучинистых грунтов с помощью применения врезных, накладных подушек или теплоизолирующих материалов, пенопластовых покрытий; инъецирование в грунт различных составов, электрохимическое закрепление грунтов. 3) Ликвидация балластных корыт и лож полной двусторонней или боковой срезкой, устройством поперечных прорезей. 4) Усиление основной площадки земляного полотна геосинтетическими материалами (геотекстилем, георешетками), подбалластными разгрузочными плитами из укрепленного грунта, защитным слоем из дренирующего грунта в комбинации с геотекстилем или без него 5) Засев травой, дерновка, одиночное или двойное мощение, каменная наброска. | 2 - Снижение влажности и осушение пучинистых грунтов с помощью открытых и закрытых дренажей; замена пучинистых грунтов непучинистыми; недопущение промерзания пучинистых грунтов с помощью применения врезных, накладных подушек или теплоизолирующих материалов, пенопластовых покрытий; инъецирование в грунт различных составов, электрохимическое закрепление грунтов. Обоснование выбора: Морозное пучение грунтов – поднятие земной поверхности в результате промерзания грунта и увеличения в объеме замерзающей в нем воды. Для предотвращения пучения грунта нужно понизить влажность грунта или вывести пучинистые грунты из зоны промерзания. |
| 12. 3 мин В | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какая теория применяется для расчета напряжений в земляном полотне? 1) Теория вероятности. 2) Теория надежности. 3) Теория линейно деформируемых тел. 4) Теория прочности. | 3 - Теория линейно деформируемых тел. Обоснование выбора: В земляном полотне между напряжениями и деформациями предполагается линейная связь, поэтому для расчета напряжений в земляном полотне применяется теория линейно деформируемых тел (линейная теория упругости). |
| 13. 5 мин Г | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите способы компенсации осадки основания насыпи. 1) Устройство подпорных стен, контрфорсов и контрбанкетов. 2) Ежегодная подъемка пути на балласт. 3) Усиление основной площадки земляного полотна геосинтетическими материалами. 4) Устройство в верхней части земляного полотна защитного слоя – подушки из дренирующих грунтов. 5) Устройство запаса на осадку основной площадки насыпи, который необходимо предусмотреть, если это возможно по условиям допустимого сочетания уклонов продольного профиля пути. | 2 - Ежегодная подъемка пути на балласт. 5 - Устройство запаса на осадку основной площадки насыпи, который необходимо предусмотреть, если это возможно по условиям допустимого сочетания уклонов продольного профиля пути. Обоснование выбора: Грунты основания насыпей должны обеспечивать устойчивость основной площадки и исключать возможность образования осадки. Если возникают необратимые деформации насыпей из-за осадок их оснований, то осадки должны быть компенсированы предложенными методами. |
| 14. 5 мин Г | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите меры по обеспечению устойчивости насыпи против сдвига по основанию. 1) Удаление растительного покрова в основании насыпи и устройство уступов в направлении падения склона. 2) Укрепление основания насыпи путем инъецирования в грунт различных составов, электрохимическое закрепление грунтов. 3) Устройство подпорных стенок, упорных каменных призм, контрфорсов, контрбанкетов. 4) Устройство комплекса одиночных дренажей, не связанных между собой в дренажную сеть. 5) Засев основания насыпи травой, дерновка, одиночное или двойное мощение. | 1 - Удаление растительного покрова в основании насыпи и устройство уступов в направлении падения склона. 3 - Устройство подпорных стенок, упорных каменных призм, контрфорсов, контрбанкетов. Обоснование выбора: На крутых косогорах происходит сдвиг насыпи по основанию. Для обеспечения достаточной поперечной устойчивости насыпи против сдвига по склону предусматриваются выбранные методы. |
| 15. 5 мин Г | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите устройства для защиты земляного полотна от вредных воздействий поверхностного стока. 1) Устройство валиков, канав, лотков, перепадов и быстротоков. 2) Устройство дренажной сети. 3) Засев откосов земляного полотна травой, дерновка, одиночное или двойное мощение. 4) Устройство подпорных стенок, упорных каменных призм, контрфорсов, контрбанкетов 5) Укрепление земляного полотна путем инъецирования в грунт различных составов, электрохимическое закрепление грунтов. | 1 - Устройство валиков, канав, лотков, перепадов и быстротоков. 3 - Засев откосов земляного полотна травой, дерновка, одиночное или двойное мощение. Обоснование выбора: Поверхностные воды оказывают механическое воздействие на элементы земляного полотна, вызывая их размывы. Для регулирования ветро- и водноэрозионных процессов в земляном полотне применяются различные виды защитных покрытий и укреплений. |
| 16. 5 мин Г | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Определите устройства для защиты земляного полотна от вредных воздействий паводковых вод и волноприбоя. 1) Устройство вентиляционных дренажей. 2) Устройство каменной наброски, плитного покрытия, габионных структур. 3) Устройство подпорных стен, контрфорсов и контрбанкетов. 4) Укрепление откосов из простых и фигурных блоков: тетраподов, диподов, гексалегов, кубов, тетраэдров. 5) Устройство валиков, канав, лотков, перепадов и быстротоков. | 2 - Устройство каменной наброски, плитного покрытия, габионных структур. 4 - Укрепление откосов из простых и фигурных блоков: тетраподов, диподов, гексалегов, кубов, тетраэдров. Обоснование выбора: Паводковые воды негативно влияют на откосы земляного полотна, приводя к вымыванию грунта и разрушению откосов, угрожая безопасности движения поездов. Для защиты откосов от негативного воздействия паводковых вод используют устойчивые, долговечные и экономичные защитные покрытия. |
| 17. 10 мин Д | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.2 Осуществляет работы по проектированию и расчету земляного полотна с учетом воздействия нагрузки от подвижного состава и влияния природно-климатических факторов | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - существующие конструкции и материалы верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методы исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений умеет: - - выполнять исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений, проведение анализа эффективности их работы и определение несущей способности конструкции железнодорожного пути | ТЕКСТ: исходные данные для решения задачи, мини-ситуация и т.п. Обязательно необходимо сделать вывод, обосновать свою позицию Осмотр участка железнодорожного пути и земляного полотна бригадиром пути показал наличие просадки пути, разжижение и выплески балласта. Определите причину возникновения деформации, наметьте способы ее устранения. | Просадки пути, разжижение и выплески балласта — опознавательные признаки балластных углублений на основной площадке земляного полотна. Просадки происходят в весенний период и характеризуются неравномерными оседаниями и сдвижками рельсовой колеи, разжижением глинистого грунта с выплесками из-под шпал и выдавливанием масс этого грунта на поверхность обочин, в кюветы или в междупутье. Для устранения последствий деформаций балластных углублений производят выпуск воды из углубления и отведение её от места неисправности, подъёмку пути на балласт с его выправкой и обеспечением норм геометрии рельсовой колеи. |
| 18. 10 мин Д | ПК-2 Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.3 Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Б1.В.07 Земляное полотно в сложных природных условиях | Обучающийся знает: - методики проведения анализа эффективности работы конструкций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; - методики определения несущей способности конструкции железнодорожного пути; - современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ТЕКСТ: исходные данные для решения задачи, мини-ситуация и т.п. Обязательно необходимо сделать вывод, обосновать свою позицию Осмотр участка железнодорожного пути и земляного полотна бригадиром пути показал отложение глинистых грунтов на дне кюветов, уменьшение глубины кюветов с уширением их дна. Определите причину заиливания кюветов, наметьте способы его устранения. | В случаях значительного уменьшения сечения кюветов возможно их переполнение и изливание воды на конструкцию пути. Причины возникновения - малые скорости течения воды из-за недостаточных продольных уклонов кюветов; интенсивный размыв грунтов на откосах земляного полотна и прилегающих территориях. Способы устранения: очистка кювета и повышение скорости течения воды за счет увеличения продольного уклона кювета; защита от размыва прилегающих откосов выемки. |