Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Технология и механизация содержания железнодорожного пути

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.О.36 Научно-техническая деятельность в инженерной практике | Обучающийся знает: методологию сбора, обработки и анализа научно-технической информации. Обучающийся умеет: собирать, анализировать и систематизировать научно-техническую и патентную информацию в заданном направлении исследования. | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1: Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: должностные инструкции по профилю специальности и инструкции по эксплуатации и обеспечению безопасности движения поездов Обучающийся умеет: осуществлять техническое обслуживание железнодорожного пути и искусственных сооружений | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите тип промежуточного рельсового скрепления и элемент скрепления_____________________ А) ДО; 1) жесткая клемма. Б) КБ-65; 2) шуруп. В) АРС-4; 3) прижимной изолятор. Г) ЖБР-Ш; 4) костыль. Д) Пандрол; 5) подклеммник. 1 | А4_Б1_В5__Г2 Д3 |
| 2. 3 мин А | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите выполняемую работу и инструмент, при помощи которого она выполняется А) регулировка ширины колеи; 1) разгонщик гидравлический. Б) регулировка РШР в плане; 2) стяжной прибор. В) выправка пути; 3) рихтовщик гидравлический. Г) регулировка стыкового зазора; 4) электрошпалоподбойка. | А2 Б3 В4 Г1 |
| 3. 3 мин А | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите тип снегоуборочной машины и сферу ее применения А) Струг-снегоочиститель СС-3; 1) очистка перегона от снега. Б) снегоуборочная машина СМ-2; 2) очистка перегонов от снега и нарезка кюветов. В) снегоочиститель двухпутный плужный СДП-М; 3) очистка станционных путей от снега. Г) фрезерно-роторный снегоочиститель ФРЭС-2; 4) очистка снега при заносе выше 2х метров. | А2 Б3 В1 Г4 |
| 4. 3 мин А | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1: Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: должностные инструкции по профилю специальности и инструкции по эксплуатации и обеспечению безопасности движения поездов Обучающийся умеет: осуществлять техническое обслуживание железнодорожного пути и искусственных сооружений | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите номер учетной формы и ее название А) ПУ-2; 1) Книга учёта шпал, лежащих в пути. Б) ПУ-2а; 2) Рельсовая книга. В) ПУ-5; 3) Журнал учёта дефектных рельсов, лежащих в главных и приёмо-отправочных путях. Г) ПУ-6; 4) «Книга учёта стрелочных переводов и глухих пересечений, лежащих в пути. | А2 Б3 В1 Г4 |
| 5. 3 мин Б | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Укажите верную последовательность технологических операций при переборке изолирующего стыка при скреплении КБ-65 1) откручивание гаек клеммных болтов 2) установка торцевой изоляции 3) откручивание гаек стыковых болтов 4) Очистка накладок от грязи 5) снятие стыковых накладок 6) окраска рельсов | 4; 1; 3; 5; 6; 2. |
| 6. 3 мин Б | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Укажите верную последовательность технологических операций при одиночной замене железобетонной шпалы при скреплении КБ-65 - Установка новой шпалы - Откручивание гаек и удаление закладных болтов - Сдвижка подкладок - Вытаскивание старой шпалы - Подбивка шпалы - Удаление щебня из шпального ящика | 6; 2; 3; 4; 1; 5. |
| 7. 3 мин Б | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Укажите верную последовательность технологических операций при выправке пути электрошпалоподбойками - Регулировка в плане выправленного участка пути - Подтягивание гаек клеммных болтов при скреплении КБ - Снятие пары гидравлических домкратов - Подбивка шпал - Установка пары гидравлических домкратов и вывешивание пути | 2; 5; 4; 3; 1. |
| 8. 3 мин Б | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Укажите верную последовательность технологических операций при временном восстановлении рельсовой плети 1) Резка рельсов станком РР-80 2) Расшивка нового рельса, лежащего внутри колеи 3) Сверление отверстий станком СТР 4) Надвижка нового рельса и укладка его на подкладки при длине рельсов 5) Постановка клемм с болтами и завинчивание гаек клеммных болтов при длине рельсов 6) Установка стыковых накладок | 1; 2; 3; 4; 6; 5. |
| 9. 3 мин В | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Выполнение какой работы может осуществлять монтер пути без дополнительного обучения? 1) Приварка рельсовых соединителей 2) Резка рельсов 3) Ограждение места производства работ 4) Строповка рельсов при погрузке | 2) Обоснование выбора: Для остальных нужно доп обучение |
| 10. 3 мин В | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для некоторой работы измеритель работ – 10 шпал, а норма времени 2 нормо-часа. Какое в этом случае утверждение является верным? 1) 10 монтеров пути будут выполнять работу на 1 шпале в течении 2-х часов 2) 10 монтеров пути будут выполнять работу на 10 шпалах в течении 2-х часов 3) 1 монтер пути будет выполнять работу на 10 шпалах в течении 2-х часов 4) 2 монтера пути будут выполнять работу на 10 шпалах в течении часа | 3) Обоснование выбора: 3 вариант правильный |
| 11. 3 мин В | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какое время не включено в норму времени для работы по текущему содержанию пути? 1) Время на обслуживание рабочего места 2) Время на подготовительно-заключительные действия 3) Время на регламентированные перерывы 4) Время на пропуск поездов | 4) Обоснование выбора: 1,2,3 пункты есть, а 4 нет |
| 12. 3 мин В | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1: Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: должностные инструкции по профилю специальности и инструкции по эксплуатации и обеспечению безопасности движения поездов Обучающийся умеет: осуществлять техническое обслуживание железнодорожного пути и искусственных сооружений | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Электрический двигатель преобразует 1) Электрическую энергию в механическую 2) Механическую энергию в электрическую 3) Тепловую энергию в электрическую 4) Увеличивает напряжение электрического тока | 1) Обоснование выбора: 2,3,4 не верно |
| 13. 5 мин Г | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1: Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: должностные инструкции по профилю специальности и инструкции по эксплуатации и обеспечению безопасности движения поездов Обучающийся умеет: осуществлять техническое обслуживание железнодорожного пути и искусственных сооружений | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Стрелочные переводы каких радиусов применяются на трамвайных путях в России? 1) 10 2) 30 3) 50 4) 100 | 2 3 |
| 14. 5 мин Г | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1: Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: должностные инструкции по профилю специальности и инструкции по эксплуатации и обеспечению безопасности движения поездов Обучающийся умеет: осуществлять техническое обслуживание железнодорожного пути и искусственных сооружений | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Категория железнодорожного переезда зависит от 1) Интенсивности движения поездов 2) Интенсивности движения автомобильного транспорта 3) Места расположения переезда 4) Оснащения переезда | 1 2 |
| 15. 5 мин Г | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Снегозаносимые участки ограждают 1) Защитные лесонасаждения 2) Толевыми растяжками 3) Постоянные заборы 4) Переносные щиты | 1 3 4 |
| 16. 5 мин Г | ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1: Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: должностные инструкции по профилю специальности и инструкции по эксплуатации и обеспечению безопасности движения поездов Обучающийся умеет: осуществлять техническое обслуживание железнодорожного пути и искусственных сооружений | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какая из неисправностей не ведет к закрытию стрелочного перевода для движения? 1) расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса 1470 мм; 2) расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика 1439 мм; 3) расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса 1474 мм; 4) расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика 1430 мм; | 3 4 |
| 17. 10 мин Д | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Описать способы продления срока службы рельсов |  |
| 18. 10 мин Д | ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: разрабатывает отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей | Б1.0 Технология и механизация содержания железнодорожного пути | Обучающийся знает: технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других искусственных сооружений правила технической эксплуатации транспортных сооружений | Описать режимы работы рельсовых цепей |  |