Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Технология и организация ремонтов пути

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | .Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы путевых машин, участвующих в комплексе ремонтных работ с представленными изображениями Типы путевой машны; Изображения. А) Щебнеочистительная машина ЩОМ-1200 М; 1). Б) Укладочный кран УК - 25/25; 2). В) Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная DUOMATIC 09-32 CSM; 3). Г) Путевой моторный гайковёрт ПМГ; 4). | А2Б1В3Г4 |
| 2. 3 мин А | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | .Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите производительность работы путевой машины, участвующих в различных видах ремонтных работ железнодорожного пути с ее названием Наименование путевой машины; Производительность. А) ЩОМ-2000; 1) 730 м3/ч. Б) ЩОМ-1200 М; 2) 1400 м3/ч. В) ЩОМ -1400; 3) 1200 м3/ч. Г) ЩОМ-700; 4) 2000 м3/ч. | А4Б3В2Г1 |
| 3. 3 мин А | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите название необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути с его содержанием Наименование ремонта; Содержание ремонта. А) капитальный ремонт 1 уровня; 1) капитальный ремонт железнодорожного пути с использованием старогодных материалов. Б) капитальный ремонт 2 уровня; 2) капитальный ремонт железнодорожного пути с использованием новых материалов. В) капитальный ремонт 3 уровня; 3) сплошная замена рельсов в период между капитальными ремонтами на участках бесстыкового железнодорожного пути с грузонапряженностью более 25 млн. ткм брутто/км в год, сопровождаемая работами в объемах среднего (код – РС) или подъемочного (код – РП) ремонта железнодорожного пути. Г)планово-предупредительная выправка; 4) Восстановление равноупругости подшпального основания и уменьшения степени неравномерности отступлений по уровню и в плане, а также просадок железнодорожного пути. (В) представляет из себя комплекс мероприятий по ремонту железнодорожного пути. | А2Б1В3Г4 |
| 4. 3 мин А | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите оборудование путевой машины при организации проведения комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ с изображениями Оборудование путевой машины; Изображение. А) Струг – снегоочиститель СС-3, позиция 22 (отвальное устройство); 1). Б) Самоходный землеуборочный поезд СЗП-600Р, позиция 14 (многоковшовый ротор); 2). В) Электробалластер ЭЛБ-3МК, позиция 27 (уплотнитель балласта призмы); 3). Г) Путевая рельсосварочная самоходная машина ПРСМ-5, позиция 7 (сварочная головка); 4). | А1Б2В4Г3 |
| 5. 3 мин Б | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Укажите верную последовательность выполнения технологии производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций при капитальном ремонте 1 уровня: 1) подготовительные работы 2) полная замена изношенной рельсошпальной решетки новой 3) замена или очистка балластного слоя 4) восстановление водопропускной способности кюветов 5) устранение деформаций основной площадки земляного полотна 1; 2; 3; 5; 4. | 1; 2; 3; 5; 4. |
| 6. 3 мин Б | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | .Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Укажите верную последовательность выполнения технологии производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций при выполнении капитального ремонта 2 уровня: 1) подготовительные работы 2) очистка балластного слоя 3) полная замена изношенной рельсошпальной решетки решеткой, собранной из старогодных материалов прошедших реновацию 4) восстановление водопропускной способности кюветов 5) устранение деформаций основной площадки земляного полотна 1; 3; 2; 5; 4. . | 1; 3; 2; 5; 4. |
| 7. 3 мин Б | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Укажите верную последовательность выполнения технологии производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций ри выполнении подъемочного ремонта 1) восстановление равноупругости подшпального основания 2) подъемка пути на балласт при недостаточной его толщине, с доведением его до нормативных размеров 3) подготовительные работы 4) замена дефектных шпал, скреплений 5) частичного восстановления дренирующих свойств элемента строения железнодорожного пути 3; 1; 2; 4; 5. | 3; 1; 2; 4; 5. |
| 8. 3 мин Б | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Укажите верную последовательность выполнения технологии производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций при выполнении среднего ремонта 1) Введение плетей бесстыкового железнодорожного пути в проектную температуру закрепления 2) Сварка плетей до длины блок-участка или перегона, включая стрелочные переводы 3) Шлифование поверхности катания рельсов 4) Замена дефектных элементов верхнего строения железнодорожного пути (рельсы, шпалы, стыковые и промежуточные скрепления) 5) Устройство, очистка и восстановление водоотводов и дренажных устройств 6) Очистка балласта, приведение балластной призмы к нормативным значениям 7) Устранение пучин и просадок железнодорожного пути 8) Устранение длинных неровностей в плане и профиле 2; 1; 3; 4; 6; 5; 7; 8. |  |
| 9. 3 мин В | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Количество рельсовых стыков на участке ремонтных работ по исходным данным: lзв – длина одного рельса =25 м; L – длина участка пути = 1525 м. 1) 104 2 114 3) 124 4) 134 | 3) 124 Обоснование выбора: Количество рельсовых стыков на участке ремонтных работ по исходным данным: lзв – длина одного рельса =25 м; L – длина участка пути = 1525 м. определяется по формуле: nстыков= (152525 + 1) 2 = 124 шт |
| 10. 3 мин В | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Максимальная нормативная периодичность выполнения капитального ремонта железнодорожного пути 1 и 2 уровня (КРН, КРС), ( млн. т брутто) 1) 1000 2) 1400 3) 700 4) 1800 | 3) 2 Обоснование выбора: Максимальная нормативная периодичность выполнения капитального ремонта железнодорожного пути 1 и 2 уровня (КРН, КРС) равна 1400 млн. т брутто. Распоряжение ОАО РЖД 2888р. |
| 11. 3 мин В | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Фронт производства ремонтных работ в «окно» на перегоне железнодорожного пути при известных данных: n – периодичность предоставления «окон», n =1 Q – годовой план работы ПМС, км; Q=70 Т – продолжительность ремонтного сезона, дни; Т=130 t – резерв времени, учитывающий отмену «окон», дни; t=13 1) 650 метров 2) 625 метров 3) 600 метров 4) 598 метров | 3) 600 метров Обоснование выбора: Протяженность фронта работ в «окно» определяется по формуле , n – периодичность предоставления «окон», n =1 Q – годовой план работы ПМС, км; Q=70 Т – продолжительность ремонтного сезона, дни; Т=130 t – резерв времени, учитывающий отмену «окон», дни; t=13 Lф = 1 Q130-13 = 598 м Длина фронта работ округляется в большую сторону до длины укладываемого звено (25 метров) Lф = 600 м. |
| 12. 3 мин В | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Количество материалов верхнего строения пути для одного «окна» и для выполнения годового объема работы ПМС, а именно количество укладываемых звеньев при известных данных: 𝑙зв – длина одного рельса, м, 𝑙зв =25 м L – фронт работ, м, L =1525 м 1) 61 2) 65 3) 79 4) 70 5) 72 | 1) 61 Обоснование выбора: Количество укладываемых звеньев определяется по формуле: Количество укладываемых звеньев при известных данных: 𝑙зв – длина одного рельса, м, 𝑙зв =25 м L – фронт работ, м, L =1525 м Nзв = 152525 = 61 шт. |
| 13. 5 мин Г | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Основные критерии выбора участков ремонтов железнодорожного пути, подлежащих капитальным ремонтам 1 – 3 уровня 1) Негодные шпалы, % 2) Одиночный выход дефектных (остродефектных) рельсов в сумме за срок службы в среднем на участке ремонта 3) Пропущенный тоннаж или срок службы в годах, % 4) Негодные узлы скреплений, % 5) Протяженность пути с выплесками, % | 2) 3) Обоснование выбора: К основным критериям выбора участков ремонтов железнодорожного пути, подлежащих капитальным ремонтам 1 – 3 уровня относятся: - пропущенный тоннаж или срок службы в годах, % - одиночный выход дефектных (остродефектных) рельсов в сумме за срок службы в среднем на участке ремонта. Распоряжение ОАО РЖД 2888р |
| 14. 5 мин Г | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Основные критерии выбора участков ремонтов железнодорожного пути, подлежащих среднему ремонту (С) 1) Пропущенный тоннаж или срок службы в годах, % 2) Протяженность пути с загрязненным балластом, % 3) Негодные шпалы, % 4) Одиночный выход дефектных (остродефектных) рельсов в сумме за срок службы в среднем на участке ремонта 5) Протяженность пути с выплесками, % 6) Негодные узлы скреплений, % | 2) 3) 5) 6) Обоснование выбора: К основным критериям выбора участков ремонтов железнодорожного пути, подлежащих среднему ремонту (С) относятся: - протяженность пути с загрязненным балластом, % - негодные шпалы, % - протяженность пути с выплесками, % - негодные узлы скреплений, % |
| 15. 5 мин Г | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Проанализируйте исходные данные: фактический пропущенный тоннаж млн. т брутто и одиночный выход дефектных рельсов в сумме за срок службы на участке, шт./км и выберите участки для назначения капитального ремонта 1 уровня для пути 1 класса специализация линии - пассажирская 1) 800 и 5 2) 650 и 5 3) 850 и 6 4) 600 и 3 5) 750 и 3 | 1) 3) Обоснование выбора: Критерии выбора участков ремонтов железнодорожного пути, 1 класса специализация линии - пассажирская подлежащих капитальному ремонту 1 уровня (КРН): - пропущенный тоннаж 100 % от нормативного. Для назначения капитального ремонта 1 уровня пути 1 класса специализации линии – пассажирская нормативный тоннах равен 700 млн.т. брутто. - одиночный выход дефектных (остродефектных) рельсов в сумме за срок службы в среднем на участке ремонта, шт./км 4 и более. Распоряжение ОАО РЖД 2888р |
| 16. 5 мин Г | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | .Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Проанализируйте исходные данные: протяженность пути с загрязненным балластом, % и негодные шпалы, %. Выберите участки для назначения среднего ремонта пути 1 класса специализация линии - пассажирская 1) 10 и 15 2) 15 и 10 3) 20 и 10 4) 25 и 20 5) 25 и 25 | 4) 5) Обоснование выбора: 4) 5) Критерии выбора участков ремонтов железнодорожного пути, 1 класса специализация линии - пассажирская подлежащих среднему ремонту (С): - загрязненность балласта, %, >20 - негодные шпалы, %., 15 и более. Распоряжение ОАО РЖД 2888р |
| 17. 10 мин Д | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Сформируйте название ремонта железнодорожного пути по его основным работам и характеристикам. Основные характеристики и работы, выполняемые при ремонте: 1. Железнодорожный путь 1 класса. 2. Специализация линии - Пассажирская 3. Замена рельсошпальной решетки на новую. 4.Укладка плетей бесстыкового пути 5. Шлифование поверхности катания рельсов 6. Очистка балласта, приведение балластной призмы к нормативным значениям. 7. Ликвидация негабаритности без выполнения работ по переустройству земляного полотна | КРН – капитальный ремонт железнодорожного пути 1 уровня. Распоряжение ОАО РЖД 2888р |
| 18. 10 мин Д | ПК-4 Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.10 Технология и организация ремонтов пути | Обучающийся знает: критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся умеет: - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути Обучающийся знает: технические нормы и процессы производства работ Обучающийся умеет: организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ Обучающийся знает: технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций Обучающийся умеет: производить ремонтные работы и выполнять технологические операции | Сформируйте название ремонта железнодорожного пути по его основным работам и характеристикам. Основные характеристики и работы, выполняемые при ремонте: 1. Железнодорожный путь 3 класса. 2. Специализация линии – Пассажирская 3. Замена рельсошпальной решетки на старогодную 4. Замена рельсошпальной решетки с укладкой решетки на инвентарных рельсах 5. Укладка плетей бесстыкового пути 6. Шлифование поверхности катания рельсов 7. Очистка балласта, приведение балластной призмы к нормативным значениям | КРС – капитальном ремонте железнодорожного пути 2 уровня. Распоряжение ОАО РЖД 2888р |