Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Управление надежностью и жизненным циклом железнодорожного пути

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь указываются конкретные, под конкретное задание, а не все что есть. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1 А 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК - 4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите конструкцию верхнего строения железнодорожного пути с представленными изображениями Название конструкции верхнего строения железнодорожного пути; Изображение. А) Звеньевая конструкция железнодорожного пути; 1). Б) Бесстыковая конструкция железнодорожного пути; 2). В) Безбалластная конструкция железнодорожного пути; 3). Г) Стрелочный перевод; 4). | А2Б3В4Г1 |
| 2 А 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите элементы железнодорожного пути с представленными изображениями Название работы, выполняемой при текущем содержании пути. А) Рельсы; 1). Б) Скрепления; 2). В) Шпалы; 3). Г) Балластная призма; 4). | А4Б1В2Г3 |
| 3 А 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите технологические операции с видом ремонтных работ Технологические операции; Вид ремонтных работ. А) Сплошная выправка пути; 1) Средний ремонт пути. Б) Очистка балласта; 2) Подъёмочный ремонт. В) Полная замена рельсошпальной решётки; 3) Предупредительный ремонт. 4) Капитальный ремонт. | А2Б1В4 |
| 4 А 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите степени срочности ремонтных работ железнодорожного пути с их назначением Степени срочности ремонтных работ; Назначение ремонтных работ. А) Предупредительный; 1) Проводится безотлагательно и направлен на быстрое устранение выявленных серьёзных нарушений, делающих эксплуатацию пути опасной.. Б) Текущий; 2) Включает в себя защитные меры, препятствующие появлению неисправности железнодорожного полотна. В) Срочный (оперативный).; 3) Направлен на устранение некритичных нарушений, которые пока позволяют эксплуатировать путь, но без ремонта могут стать опасными. | А2Б3В1 |
| 1 Б 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Укажите верную последовательность технологических операций по техническому обслуживанию железнодорожного пути. 1) Очистка от загрязнений элементов железнодорожных путей 2) Очистка балластного слоя. 3). Регулярный осмотр пути и стрелочных переводов. На основе осмотра составляется дефектная ведомость. 4) Проверка ширины колеи и устранение нарушений. 5) Устранение выявленных дефектов, рихтовка и выправка путей. 6) По мере необходимости — замена механизмов стрелочных переводов и рельсошпальных решёток на отдельных участках. | 3; 4; 5; 2; 1; 6. |
| 2 Б 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Укажите верную последовательность технологических операций при обнаружении смещений контрольных сечений относительно «маячных» шпал до 5 мм. 1) Проверить на участке состояние скреплений. 2) При скреплениях АРС-4 установить монорегулятор на четвертую позицию. 3). В случаях, если смещения плетей наблюдаются на большей половине плети, подтягивание болтов, шурупов производится по всей ее длине. 4). Подтянуть гайки болтов, шурупы. 5). Заменить дефектные элементы. 6). Смазать резьбу болтовых скреплений. | 1; 5; 6; 4; 2; 3. |
| 3 Б 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Укажите верную последовательность технологических операций по устройству бесстыкового пути. 1) Укладка плетей. 2) Подготовка материалов. 3) Закрепление плетей при укладке. 4) Погрузка, перевозка, выгрузка плетей 5) Сварка рельсов в рельсовые плети. | 2; 5; 4; 1; 3. |
| 4 Б 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Укажите верную последовательность временного восстановления целостности лопнувшей рельсовой плети. 1) На новых концах стыкуемых плетей просверливают по три отверстия. 2) Временный рельс соединяют с отверстиями шестидырными накладками. 3) Из плети вырезают рельсорезным станком часть рельса длиной 8–11 м с повреждением. 4) Вставляют отрезок без дефекта, подходящий по типу, качеству и износу к плети, с тремя болтовыми отверстиями на каждом конце. | 3; 4; 1; 2. |
| 1 В 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из перечисленных работ выбрать работу, относящуюся к неотложным работам при техническом обслуживании железнодорожного пути. 1) Выправка пути в плане (рихтовка). 2) Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях. 3) Добивка костылей и довертывание шурупов на пути и стрелочных переводах. 4) Замена остродефектных или изломавшихся рельсов, остряков и крестовин на стрелочных переводах. 5) Закрепление противоугонов, стыковых, клеммных и закладных болтов, шурупов, поправка монорегуляторов; | 4 - Замена остродефектных или изломавшихся рельсов, остряков и крестовин на стрелочных переводах. Обоснование выбора: Эти работы связаны с устранением неисправностей, которые могут стать угрожающими для безопасности движения поездов. Такие неисправности возникают непредвиденно и устраняются немедленно. |
| 2 В 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из перечисленных работ выбрать работу, относящуюся к плановым работам при техническом обслуживании железнодорожного пути. 1) Замена остродефектных рельсов. 2) Разрядка кустов негодных шпал и переводных брусьев. 3) Устранение неисправностей рельсовой колеи, требующих ограничения установленной скорости движения или его закрытия. 4) Смазка и закрепление стыковых, клеммных и закладных болтов. 5) Устранение неисправностей, записанных в журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи (ДУ-46). 6) Устранение других расстройств, требующих ограничения скоростей движения или его закрытия. | 4 - Смазка и закрепление стыковых, клеммных и закладных болтов. Обоснование выбора: Данная работа направлена на предупреждение появления неисправностей и продление срока службы элементов верхнего строения, поэтому выполняется в плановом порядке. |
| 3 В 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из перечисленных работ выбрать работу, выполняемую в летний период при техническом обслуживании железнодорожного пути. 1) Очистка стрелочных переводов от снега, желобов от напрессованного снега и льда. 2) Химическое уничтожение или ополка травы на балластной призме и обочинах. 3) Исправление пути на пучинах. 4) Отвод воды с пути и земляного полотна. 5) Очистка и подготовка водоотводных устройств к пропуску весенних вод. | 2 - Химическое уничтожение или ополка травы на балластной призме и обочинах. Обоснование выбора: Данная работа может выполняться только во время интенсивного роста травы, т.е. в летний период. |
| 4 В 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из перечисленных работ выбрать работу, выполняемую в зимний период при техническом обслуживании железнодорожного пути. 1) Очистка стрелочных переводов от снега, желобов от напрессованного снега и льда. 2) Химическое уничтожение или ополка травы на балластной призме и обочинах. 3) Прогрохотка щебеночного балласта в шпальных ящиках или замене балласта в местах наметившихся выплесков. 4) Отвод воды с пути и земляного полотна. 5) Очистка и подготовка водоотводных устройств к пропуску весенних вод. | 1 - Очистка стрелочных переводов от снега, желобов от напрессованного снега и льда. Обоснование выбора: Данная работа может выполняться только во время интенсивных снегопадов, т.е. в зимний период. |
| 1 Г 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из перечисленных работ выбрать работу, выполняемую в весенний период при техническом обслуживании железнодорожного пути. 1) Очистка стрелочных переводов от снега, желобов от напрессованного снега и льда. 2) Химическое уничтожение или ополка травы на балластной призме и обочинах. 3) Исправление пути на пучинах. 4) Отвод воды с пути и земляного полотна. 5) Очистка и подготовка водоотводных устройств к пропуску весенних вод. | 4 - Отвод воды с пути и земляного полотна. Обоснование выбора: Данная работа может выполняться только во время интенсивных снеготаяния, т.е. в весенний период. |
| 2 Г 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из перечисленных работ выбрать работу, выполняемую в осенний период при техническом обслуживании железнодорожного пути. 1) Очистка стрелочных переводов от снега, желобов от напрессованного снега и льда. 2) Химическое уничтожение или ополка травы на балластной призме и обочинах. 3) Исправление пути на пучинах. 4) Отвод воды с пути и земляного полотна. 5) Очистка и подготовка водоотводных устройств к пропуску весенних вод. | 5 - Очистка и подготовка водоотводных устройств к пропуску весенних вод. Обоснование выбора: Данная работа выполняется при подготовке пути к зиме, т.е. в осенний период |
| 3 Г 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из перечисленных выбрать параметр, определяемый в процессе поездки путеизмерительного вагона при техническом обслуживании железнодорожного пути. 1) Отметки продольного профиля пути. 2) Отклонения от паспортного положения пути в профиле. 3) Просадки рельсовых нитей в вертикальной плоскости. 4) Угол поворота кривой. 5) Радиусы и возвышение в круговых кривых | 3 - Просадки рельсовых нитей в вертикальной плоскости. Обоснование выбора: Этот параметр определяется в процессе поездки путеизмерительного вагона. Все приведенные остальные параметры вычисляются после поездки. |
| 4 Г 1-5 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из перечисленных выбрать параметр, вычисляемый после поездки путеизмерительного вагона при техническом обслуживании железнодорожного пути. 1) Просадки рельсовых нитей в вертикальной плоскости. 2) Взаимное положение рельсовых нитей по высоте (уровень). 3) Стрелы изгиба в плане от несимметричной хорды (рихтовка); 4) Ширина рельсовой колеи в зоне нагружения от ходового колеса. 5) Отклонения от паспортного положения пути в плане. 6) Ширина рельсовой колеи вне зоны нагружения от ходового колеса. | 5 - Отклонения от паспортного положения пути в плане. Обоснование выбора: Этот параметр вычисляется после поездки путеизмерительного вагона. Все приведенные остальные параметры определяются во время поездки. |
| 1 Д до 10 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Сформируйте название автоматизированной системы управления в техническом обслуживании железнодорожного пути по ее характерным чертам и дайте развернутое пояснение, почему это название является правильным. Характерные черты автоматизированной системы управления: 1) Автоматический контроль первичной информации на предмет возможного дублирования с запросом пользователя на объединение данных. 2) Автоматическая передача информации об отказе диспетчерам причастных хозяйств (в том числе и относящимся к различным железным дорогам) для организации процесса установления причины и устранения отказа. 3) Автоматический контроль принятия отказов к учету причастными службами (дирекциями) и структурными подразделениями с выдачей информационного оповещения о нарушениях ответственным руководителям на уровне отделения и управления дороги. 4) Автоматический контроль полноты и корректности материалов расследования отказов, вносимых в систему причастными структурными подразделениями; 5) Формирование отчетных и аналитических справок по отказам технических средств за выбранный пользователем период. | КАСАНТ –Комплексная Автоматизированная Система учета, контроля, устранения отказов и Анализа Надежности Технических средств. КАСАНТ является принципиально новым инструментом мониторинга состояния объектов инфраструктуры. Система устанавливает единство порядка учета и расследования случаев отказов технических средств во всех хозяйствах, на всех железных дорогах ОАО «РЖД», существенно повышает достоверность и оперативность сбора информации за счет «безбумажной» технологии процесса. |
| 2 Д до 10 мин | ПК-4: Способен организовывать и проводить ремонтные работы железнодорожного пути и содержание искусственных сооружений | ПК -4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Б1.В.ДВ.02 Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути | Обучающийся знает: ремонтные работы и технологические операции по техническому обслуживанию железнодорожного пути Обучающийся умеет: проводить анализ качества ремонтных работ и выполняемых технологических операций по обслуживанию железнодорожного пути | Сформируйте название автоматизированной системы управления в техническом обслуживании железнодорожного пути по ее характерным чертам и дайте развернутое пояснение, почему это название является правильным. Характерные черты автоматизированной системы управления: 1) АРМ дежурного инженера. 2) АРМ работника технического отдела 3) ПО формирования суточного отчета. 4) Подсистему передачи сетевой отчетности. 5) Подсистему железнодорожной гидрометеорологии. 6) Подсистему управления капитальными работами. 7) Подсистему отчетности путевого хозяйства. | АСУ-Путь - автоматизированная система управления содержанием верхнего строения пути. АСУ-Путь -многоуровневая система, охватывающая все составляющие путевого хозяйства. Она включает в себя несколько видов автоматизированных рабочих мест (АРМ), объединенных в локальную сеть предприятия и увязанных в глобальную сеть передачи данных на уровень дороги. |