Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Основы теории надежности

Образовательная программа: СЖДп

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Установите соответствие определений для каждого из терминов надёжности Основные термины; Определение. А; Ремонтопригодность; 1; свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. Б; Безотказность; 2; свойство объекта сохранять работоспособность до достижения им предельного состояния. В; Долговечность; 3; наработка объекта в часах от момента начала эксплуатации до его отказа. Г; Ресурс работы; 4; свойство объекта, характеризующее его приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного или исправного состояния путем технического обслуживания и ремонта. Д; Сохраняемость; 5; свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение всего времени хранения и (или) транспортирования, а также при перерывах в использовании. | А4Б1В2Г3Д5 |
| 2. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Установите соответствие между показателем надежности по статистическим данным и его формулой нахождения Показатели надежности; формула. А; вероятность отказа; 1; ft= n∆tN∆t. Б; вероятность безотказной работы; 2; T1= 1Ni=1Nti ,. В; интенсивность отказа; 3; λt= n∆tNср∆t. Г; плотность вероятности отказа; 4; Qt= ntN. Д; средняя наработка до отказа; 5; Pt= N-ntN.. | А4Б5В3Г1Д2 |
| 3. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы распределений случайных величин с распределениями отказов f(t) представленными на изображениях: Тип распределения; Распределение отказов f(t). А) Нормальное распределение; 1). Б) Гамма распределение; 2). В) Экспоненциальное; 3). Г) Вейбулла; 4). | А3Б2В4Г1 |
| 4. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Сопоставить числовые характеристики M(x) и D(x), в соответствие с законами распределения случайных величин: Тип распределения; Числовые характеристики M(x) D(x). А) Бернулли; 1). Б) Геометрическое; 2). В) Биномиальное; 3). Г) Пуассона; 4). | А1Б2В3Г4 |
| 5. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы корреляционной зависимости между одной случайной переменной и условным средним значением другой переменной. Виды корреляции; Графическое изображение полей корреляций. А) Линейная корреляция; 1). Б) Отсутствие корреляции; 2). В) Линейная корреляция с умеренным рассеянием; 3). Г) Нелинейная корреляция; 4). | А4Б2В1Г3 |
| 6. 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Укажите верную последовательность формирования расчета коэффициента корреляции и корреляционного отношения: 1) Определяем суммы квадратов отклонений; 2) Группируем первичные данные в виде таблицы; 3) Группируем первичные данные в виде таблицы для расчета корреляционного отношения; 4) Определяем коэффициент корреляции: 5) Находим общее среднее; 6) Находим среднее значение в каждой группе; 7)Рассчитаем межгрупповую дисперсию; 8) Рассчитаем общую дисперсию; 9)Найдем коэффициент детерминации; 10)Эмпирическое корреляционное отношение. 2; 1; 4; 3; 6; 5; 8; 7; 9; 10. | 2; 1; 4; 3; 6; 5; 8; 7; 9; 10. |
| 7. 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Укажите верную последовательность формирования расчета однофакторного дисперсионного анализа: 1) Определяем среднее арифметическое значение; 2) Формируем матрицу наблюдений; 3) Среднее арифметическое всей совокупности наблюдений:; 4) Вычисляем Q2; 5) Вычисляем Q1; 6) Вычисляем Q; 7) Рассчитываем F - критерий; 8) По таблице, представленной в приложениях, находим F - критерий. 2; 1; 3; 5; 4; 6; 7; 8. | 2; 1; 3; 5; 4; 6; 7; 8. |
| 8. 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Укажите верную последовательность формирования математической модели объекта исследования в виде «черного ящика»(контролируемые и выходные параметры модели x, u, z, y): 1) Группа факторов - характеризуют действие на объект возмущения, которые нельзя измерить количественно. Пример (примеси в сырье, старения в детали). 2) Группа факторов - к их числу относят величины, которые характеризуют эффективность процесса, технико-экономические параметры, технологические свойства, параметры готовой продукции; 3) Группа факторов – это факторы, их особенность в том, что они дополняют целенаправленное изменение, входе исследования; 4) Группа факторов которые не допускают целенаправленного изменения входе исследования. 3; 4; 1; 2. | 3; 4; 1; 2. |
| 9. 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Укажите верную последовательность интерпретации результатов адекватной линейной модели, полученной в эксперименте: 1) Совокупность факторов располагают в соответствии с силой их влияния на параметр оптимизации; 2) Рассмотрение априорных сведений об объекте исследования, которые могут дать некоторые представления о характере действия факторов; 3) Получение информации о механизме явлений; 4) Устанавливается в какой мере каждый и факторов влияет на параметр оптимизации. 4; 1; 2; 3. | 4; 1; 2; 3. |
| 10. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Вычислить среднее арифметическое X и оценку дисперсии S2 по выборке если известно, что параметр подчиняется нормальному закону распределение: | Обоснование выбора: Решение В данном случае объем выборки n = 6 Вычислим среднее арифметическое X и оценку дисперсии S2 по выборке: 16 (45,0+ 45,2+ 45,8+ 46,0+ 46,6+ 48,8)= 46,23; 15(45,022 + 45,222 + 45,822+ 46,022 + 46,622 + 48,822−6(46,232))= 2,28. |
| 11. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. При проверке размеров подшипников из двух поставленных разными заводами партий по 10 штук в каждой были обнаружены отклонения от номинала, характеризуемые выборочными дисперсиями S21 = 9;S22 = 8,5. Можно ли считать при уровне значимости α = 0,05 одинаковой точность изготовления подшипников разными заводами? 1) Точность одинаковая; 2 ) Точность разная; 3) Точность изготовления соответствует значимости выше заявленной; 4) Точность изготовления соответствует значимости ниже заявленной. | 1) Точность одинаковая. Обоснование выбора: Решение Найдем значение статистики критерия Fрасч = 9/8,5 = 1,06. находим критическое значение критерия Фишера — Снедекора F0,05 = 3,18. Значение статистики значительно меньше критического, следовательно, выборочные данные не противоречат выдвинутой гипотезе. Итак, точность изготовления подшипников разными заводами можно считать одинаковой при уровне значимости q = 0,05. |
| 12. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте На испытания поставлено N = 10 невосстанавливаемых элементов. Испытания проводились в течение времени t = 100 ч. В процессе проведения испытаний отказало 8 элементов, при этом отказы зафиксированы в следующие моменты времени: t1 = 20 ч, t2 = 30 ч, t3 = 50 ч, t4 = 30 ч, t5 = 40 ч, t6 = 60 ч, t7 = 70 ч, t8 = 60 ч. Оставшиеся два элемента не отказали. Определите среднюю наработку до отказа: 1) 50 часов 2) 52 часа 3) 54 часа 4) 56 часов | 4) 56 часов. Обоснование выбора: Решение Определяем наработку до отказа для невосстанавливаемого элемента. где N – число элементов, поставленных на испытания; m – число отказавших элементов; t - время испытания. Т = (20+30+50+30+40+60+70+60+(10-8)ˑ100)/ 10 = 56 ч. |
| 13. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте На испытание поставлено 1000 однотипных элементов. За 3000 ч отказало 80 элементов, требуется определить вероятность безотказной работы P(t) в течение 3000 ч 1) 0,92 2) 0,72 3) 0,48 4) 0,08 | 1) 0,92 Обоснование выбора: Вероятность безотказной работы P(t) определяется по формуле: Pt= N-ntN, где N = 1000 шт. nt = 80 шт. t = 3000 ч. P3000= 1000-801000=0,92 |
| 14 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте На испытание поставлено 1000 однотипных элементов. За 3000 ч отказало 80 элементов, требуется определить вероятность отказа Q(t) в течение 3000 ч 1) 0,92 2) 0,72 3) 0,48 4) 0,08 | 4) 0,08 Обоснование выбора: Вероятность отказа Q(t) определяется по формуле: Qt= ntN, где N = 1000 шт. nt = 80 шт. t = 3000 ч. Q3000= 801000=0,08 |
| 15. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Достаточный уровень показателя надежности ( вероятность безотказной работы) технически сложной системы 1). P(t) = 0,88 2). P(t) = 0,883 3). P(t) = 0,9 4). P(t) = 0,993 5). P(t) = 0,998 | 4)5) Обоснование выбора: К технически сложным системам предъявляются высокие требования по надежности. Вероятность безотказной работы таких систем должна удовлетворять условию P(t) > 0,99 |
| 16. 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте Какие выражения используются для определения основных показателей надежности невосстанавливаемых объектов, а именно функция надежности и функции отказа? 1. 2. 3 4. 5. | 1) 5) Обоснование выбора Основные показатели надежности невосстанавливаемых объ-ектов: — функция надежности (вероятность безотказной работы); — функция отказа (вероятность отказа); |
| 17. 10 мин Д | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Проанализируйте следующие зависимости и назовите закон распределения случайных величин для показателей надежности. Зависимости для основных показателей надежности объектов: 1. Вероятность безотказной работы 2. Вероятность отказа 3. Интенсивность отказа 4. Плотность вероятности отказа 5. Средняя наработка до отказа | Все перечисленные зависимости относятся к экспоненциальному закону распределения случайных величин. |
| 18. 10 мин Д | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 Использует методы расчета показателей надежности объектов транспортной инфраструктуры при проектировании и эксплуатации | Б1.О.21 Основы теории надежности | Обучающийся знает: законы механики для выполнения проектирования и расчета транспортных объектов; показатели надежности при формировании технических заданий и разработке технической документации Обучающийся умеет: выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов; применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для проектирования транспортных объектов; | Проанализируйте следующие зависимости и назовите закон распределения случайных величин для показателей надежности. Зависимости для основных показателей надежности объектов: 1. Вероятность безотказной работы 2. Вероятность отказа 3. Интенсивность отказа 4. Плотность вероятности отказа 5. Средняя наработка до отказа | Все перечисленные зависимости относятся к закону распределения случайных величин Вейбулла |