Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Строительные материалы

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Управление техническим состоянием железнодорожного пути

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачёт  - семестр 4, экзамен - семестр 5 (для очной формы обучения), зачет и экзамен на 3 курсе (для заочной формы обучения)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОПК-3: Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта | ОПК-3.4 Производит выбор строительных материалов для строительных конструкций и определяет их качество на основе экспериментальных исследований |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3.4 Производит выбор строительных материалов для строительных конструкций и определяет их качество на основе экспериментальных исследований | Обучающийся знает: -основы строительного материаловедения, изделия и конструкции, современные эффективные материалы, способы их изготовления, свойства и область применения; -современные методики испытаний и контроля качества строительных материалов. | Задания (№ 1 - №5) |
|  | Обучающийся умеет: -рационально выбирать материал для обеспечения заданных показателей качества, экономичности; -проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам. | Задания (№1 - №3) |
|  | Обучающийся владеет: -методиками комплексной оценки состава, строения, свойств и качества материалов и изделий при их выборе для строительства; -стандартными методиками испытаний и контроля качества строительных материалов; комплексом современных методик испытания и контроля качества эффективности строительных материалов для изделий и конструкций. | Задания (№1 - №3) |

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование по вопросам, тестирование;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаний образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-3.4 Производит выбор строительных материалов для строительных конструкций и определяет их качество на основе экспериментальных исследований | Обучающийся знает: экономические основы строительства, содержания и реконструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; нормативную документацию по техническому обслуживанию мостов. |
| Задание 1 Как изменяется масса веществ, принимавших участие в химической реакции? А) общая масса веществ, вступающих в реакцию, меньше общей массы продуктов реакции Б) масса каждого вещества, вступающего в реакцию, сохраняется постоянной В) сумма масс исходных соединений равна сумме масс продуктов реакции Задание 2 Марка кирпича по прочности А) М25 Б) М75 В) М50 Задание 3 Плотность обыкновенного полнотелого керамического кирпича А) 1600...1800 кг/м3 Б) 1000...1200 кг/м3 В) 2000...2400 кг/м3 Задание 4 Керамическими называют искусственные каменные материалы, получаемые из минерального сырья путём: А) формования, сушки и последующего обжига в печах при высоких температурах Б) формования и последующей тепловой обработки в пропарочной камере В) формования и последующей обработке в автоклаве Задание 5 Максимальные размеры гипсобетонных панелей А) 2х5 Б) 3х6 В) 4х7 |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыков образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции |  | Образовательный результат |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3.4 Производит выбор строительных материалов для строительных конструкций и определяет их качество на основе экспериментальных исследований |  | Обучающийся умеет: выполнять технико-экономическое сравнение вариантов усиления или замены пролетных строений |
| Задание 1 Определите коэффициент размягчения бетона, если после испытания образца в сухом состоянии значение предела прочности при сжатии составило 5 МПа, а после испытания такого же образца влажном состоянии 00 кгс/см. Сделать вывод о водостойкости этого материала Задание 2 Рассчитать номинальный (лабораторный) состав тяжелого бетона для массивных армированных конструкций. Требуется бетон М 300. Материалы: портландцемент М 400 с удельным весом уц=3,1 кг/л; песок средней крупности с водопотребностью 7% и удельным весом уп= = 2,63 кг/л; гранитный щебень с предельной крупностью 40 мм, удельным весом ущ=2,6 кг/л и объемным весом Уоб. щ=1,48 кг/л. Заполнители рядовые. Задание 3 Определить, сколько можно получить извести негашеной в сутки, если обжигать известняк в шахтной печи объемом 50 ж3. Топливо в печи занимает 20% общего объема печи, а объемный вес известняка в кусках равен Уоб= 1600 кг/ж3. Цикл обжига проходит в течение 3 сут. |  |  |
| ОПК-3.4 Производит выбор строительных материалов для строительных конструкций и определяет их качество на основе экспериментальных исследований | Обучающийся владеет: современным программным обеспечением для выполнения экономических расчётов. |  |
| Задание 1 Сметная стоимость строительства крупнопанельного жилого серии П46М составила 64 млн. рублей. Стоимость оборудования - 10 млн. руб., стоимость работ по монтажу оборудования - 5 млн. руб., прочие затраты - 5 млн. руб. Определите стоимость строительных работ. Задание 2 ООО «Ермак» выполняет работы по забивке свай. Определить величину сметной прибыли, если оплата труда рабочих, включая оплату труда рабочих, обслуживающих машины, составляет 1,2 млн. руб Задание 3 Определить размер производственных запасов строительно-монтажного управления в плановом периоде, если известно, что 85 % производственных запасов составляет сырье, расход которого в плановом периоде намечено снизить на 5 %. Исходные данные по отчетному году: - размер оборотных фондов - 660 млн. рублей, в том числе: - незавершенное производство - 80 млн. рублей, расходы будущих периодов - 15 млн. рублей. |  |  |

  - Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Виды термической обработки стали. Неравновесные структурные составляющие стали.

2. Классификация и виды минеральных вяжущих веществ.

3. Способы твердения бетона.

4. Роль отечественных ученых в развитии производства и применения строительных материалов.

5. Удобоукладываемость бетонной смеси.

6. Классификация и виды сталей.

7. Физические свойства строительных материалов.

8. Факторы, влияющие на прочность бетона.

9. Рельсовые и мостовые стали.

10. Механические свойства строительных материалов.

11. Гипсовые вяжущие вещества: виды, получение, свойства и применение.

12. Получение чугуна и его свойства.

13. Горные породы: классификация, минеральный состав, строение, свойства, применение в строительстве.

14. Получение стали.

15. Пороки строения древесины.

16. Технология железобетонных изделий для сооружений железнодорожного транспорта.

17. Битумы и дегти: получение, состав, свойства, применение.

18. Равновесные структурные составляющие стали. Материалы для балластного слоя железнодорожного пути.

20. Сушка древесины: виды и способы. Точка насыщения волокон древесины.

21. Обычный и предварительно напряженный железобетон.

22. Классификация, виды и марки природных каменных материалов, применение их в транспортном строительстве.

23. Приготовление, транспортирование, укладка бетонной смеси.

24. Применение материалов из древесины в железнодорожном строительстве.

25. Воздушная известь: виды, получение, свойства и применение.

26. Антисептики и способы антисептирования древесины.

27. Строительные растворы: классификация, виды, свойства и применение.

28. Керамический и силикатный кирпич: получение, свойства и применение.

29. Жидкое (растворимое) стекло и кислотоупорный цемент: получение, свойства, применение.

30. Ячеистые бетоны: виды, свойства, применение.

31. Минеральный состав клинкера и влияние его на строительные свойства портландцемента.

32. Прочность бетона и факторы, влияющие на нее.

33. Свойства стали в зависимости от содержания углерода и примесей.

34. Диаграмма железоуглеродистых сплавов .

35. Шлакопортландцемент: получение, состав, свойства и применение.

36. Материалы на основе синтетических смол для защиты от коррозии сооружений железнодорожного транспорта.

37. Основные свойства строительных материалов.

38. Влияние структуры на свойства древесины.

39. Синтетические полимеры: виды, свойства, применение в транспортном строительстве.

40. Строительно-технические свойства портландцемента.

41. Требования к мелкому заполнителю бетона.

42. Строительное стекло и стеклянные изделия.

43. Проектирование состава тяжелого бетона.

44. Пуццолановый портландцемент: получение, свойства, применение.

45. Коррозия стали и защита от нее стальных конструкций железнодорожных сооружений.

46. Виды термической обработки стали.

47. Специальные портландцементы: быстротвердеющий, пластифицированный, гидрофобный.

48. Специальные бетоны: классификация, свойства, применение.

49. Закалка стали. Неравномерные структурные составляющие, образующиеся при распаде аустенита.

50. Легкие бетоны на пористых заполнителях.

51. Диаграммы состояния сплавов: построение и назначение их.

52. Коррозия и защита стали сооружений железнодорожного транспорта.

53. Превращения в железе при нагревании и охлаждении.

54. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битума.

55. Теория твердения портландцемента.

56. Физическая коррозия бетона и борьба с ней.

57. Чугуны: классификация, виды, свойства, применение.

58. Способы получения портландцемента.

59. Классификация строительных материалов. Система нормативных документов на строительные материалы (ГОСТы и СНиПы).

60. Легкие сплавы: виды, свойства и применение.

61. Асфальтобетоны и растворы: получение, свойства и применение.

62. Химическая коррозия цементного бетона.

63. Теплоизоляционные материалы и изделия: классификация, виды и свойства.

64. Особенности технологии бетона для сооружений железнодорожного транспорта, возводимых в зимнее время и в суровых климатических условиях.

65. Глиноземистый цемент: получение, свойства и применение.

66. Легированные стали: виды, свойства и применение.

67. Требования к крупному заполнителю бетона.

68. Равновесные структурные составляющие стали.

69. Пластмассовые строительные материалы: классификация, свойства и применение.

70. Классификация и виды бетонов.

71. Расширяющиеся и напрягающие цементы: получение, свойства и применение.

72. Физико-механические свойства древесины.

73. Стандартизация качества строительных материалов, назначение нормативних документов (СНиПы и ГОСТы).

74. Седиментация и тиксотропия бетонной смеси.

75. Физико-механические свойства тяжелого бетона

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок зачету

«Зачтено» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.

«Не зачтено» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.