Приложение к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Бесстыковой путь

Направление подготовки / специальность

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннеле

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

23.05.06 Управление техническим состоянием железнодорожного пути

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

  - Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: Заочная форма обучения: РГР 5 курс, зачет с оценкой 5 курс.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-2: Способен производить анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути и земляного полотна | ПК-2.1: Выполняет анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути в соответствии с требованиями нормативно- технической документацией ПК-2.3: Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-2.1: Выполняет анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути в соответствии с требованиями нормативно- технической документацией | Обучающийся знает: элементы железнодорожного пути, требования нормативно-технической документации | Вопросы (1-10) |
|  | Обучающийся умеет: выполнять анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути | Вопросы (1-12) |
|  | Обучающийся владеет: программным обеспечением для анализа, проектирования и расчета элементов железнодорожного пути | Вопросы (1-3) |
| ПК-2.3: Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Обучающийся знает: современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Вопросы (11-20) |
|  | Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Вопросы (12-25) |
|  | Обучающийся владеет: методиками работы в современном программном обеспечении | Вопросы (4-6) |

|  | для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути |  |
| --- | --- | --- |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

- собеседование;

- выполнение заданий в ЭИОС университета.

  - Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

    - Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-2.1: Выполняет анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией | Обучающийся знает: элементы железнодорожного пути, требования нормативно-технической документации |
| - Впервые идея бесстыкового пути была высказана задолго до первых практических опытов с этой конструкцией русским инженером И.Р. Стецевичем в ... - 1850 - 1950 - 1903 - Первые участки бесстыкового пути появились в начале … - 60-х годов XX века - 30-х годов XX века - 40-х годов XX века - 50-х годов XX века - Бесстыковой путь в России начали широко внедрять с… - 1960 года - 1940 года - 1930 года - 1970 года - Бесстыковой путь на главных и станционных путях может укладываться… - в кривых радиусами не менее 250 м - в кривых радиусами не менее 600 м - в любых участках пути на любом балластном основании - в прямых участках - Минимальная ширина обочины земляного полотна для линий 1-го, 2-го и 3-го классов - 30 см - 40 см - 50 см - 60 см - Толщина слоя балласта в подрельсовой зоне (в кривых - по внутренней нити) без учета песчаной подушки на путях класса 1С, 2С - 35 см - 40 см - 45 см - 50 см 7. Эпюры шпал на путях линий 1 - 3-го классов должны быть: в прямых участках и в кривых |  |

| радиусом более 1200 м - 1800 шт./км - 1840 шт./км - 1850 шт./км - 1900 шт./км - Эпюры шпал на путях линий 1 - 3-го классов должны быть в кривых радиусом 1200 м и менее - 1900 шт./км - 1950 шт./км - 2000 шт./км - 2050 шт./км - Промежуточные рельсовые скрепления, применяющиеся на бесстыковом пути, должны обеспечивать нагрузки, действующие на узел скрепления от горизонтальных продольных сил - 1 кН - 10 кН - 14 кН - 30 кН - Промежуточные рельсовые скрепления, применяющиеся на бесстыковом пути, должны обеспечивать нагрузки, действующие на узел скрепления от боковых сил в прямых и в кривых радиусами 500 м и более - не менее 5 кН - не менее 20 кН - не менее 50 кН - не менее 100 кН |  |
| --- | --- |
| ПК-2.3: Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Обучающийся знает: современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна |
| - Промежуточные рельсовые скрепления, применяющиеся на бесстыковом пути, должны обеспечивать нагрузки, действующие на узел скрепления от боковых сил в прямых и в кривых радиусами менее 500 м - не менее 5 кН - не менее 20 кН - не менее 50 кН - не менее 100 кН - Анкерные скрепления типа АРС-4, Пандрол-350, КПП-5 при укладке бесстыкового пути должны обеспечивать прижатие рельса к основанию усилием - не менее 0,5 кН - не менее 5 кН - не менее 10 кН - не менее 20 кН - От чего зависит наибольшая температуры рельсов - температура промежуточных рельсовых скреплений - температура рельса - температура шпал - разность температуры рельса и окружающей среды - скорости ветра |  |

- Величина х

  - площадь рельса

  - длина дышащих концов плети

  - сопротивление кручению рельсового скрепления

  - длина неподвижной части

- Бесстыковой путь – это

  - путь со сварными рельсовыми плетями такой длины, при которой, даже в период наибольших изменений температуры рельсов по сравнению с нейтральной, рельс, преодолев сопротивление стыковых скреплений, не сможет преодолеть погонные сопротивления на всей своей длине

  - путь со сварными рельсовыми плетями длиной более 500 м или длиной до перегона, в которых отсутствуют продольные температурные силы

  - путь со сварными рельсовыми плетями такой длины, при которой изменение температуры не влияет на длину рельсовых плетей, независимо от климатического сезона

- При каком изменении расстояния между контрольными сечениями участков плетей следует произвести регулировку напряжений

  - более чем на 10 мм

  - более чем на 12 мм

  - более чем на 15 мм

  - более чем на 20 мм

- Оптимальная температура закрепления плетей в Куйбышевской дирекции инфраструктуры

- 15±5

- 20±5

- 25±5

- 30±5

- Методы расчета устойчивости бесстыкового пути

  - метод подвижек

  - метод дифференциальных уравнений

  - метод нейтральных температур

  - метод конечных элементов

  - метод аэрофотосъемки

- От чего зависит длина дышащего участка бесстыкового пути

  - длина рельсов

  - температура окружающей среды

  - сила прижатия рельсов к подрельсовым опорам

  - сила сопротивления балластного слоя

- От чего зависит величина механических напряжений в рельсовых плетях

  - длина рельсов

  - фактическая температура рельсов

  - температура закрепления

  - сила сопротивления балластного слоя

  - скорость ветра

    - Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-2.1: Выполняет анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией | Обучающийся умеет: выполнять анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути |
| - При каких условиях эксплуатации звеньевой путь предпочтительнее бес-стыкового? - Какие ограничения относятся к длине бесстыковых плетей на перегоне? - Что считается температурой закрепления плети? - От чего зависит длина дышащего конца плети? - Допускаемые подвижки на «маячных» шпалах - При каком повышении температуры плети относительно температуры ее закрепления запрещается производство выправки бесстыкового пути на железобетонных шпалах с предельной высотой подъемки 2см. в прямых участках пути? - Оптимальная температура закрепления бесстыкового пути на Куйбышевской железной дороге - В течение какого времени разрешается пропускать поезда по дефекту рельса по рис. 21, взятому в накладки со струбцинами? - Какая эпюра шпал должна укладываться при расположении бесстыкового пути в прямом участке на затяжном подъеме с уклоном 14‰? - Какое назначение у «маячной» шпалы? - При обнаружении на «маячной» шпале смещений рисок какой величины следует проверить состояние всех элементов скреплений, смазать и подтянуть гайки? - При каком повышении температуры плети относительно температуры ее закрепления запрещается производство рихтовки бесстыкового пути гидравлическими приборами до 10 мм в прямом участке? |  |
| ПК-2.1: Выполняет анализ, проектирование и расчет элементов железнодорожного пути в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией | Обучающийся владеет: программным обеспечением для анализа, проектирования и расчета элементов железнодорожного пути |
| - Определить температурные напряжения в рельсах, возникающие при изменении фактической температуры рельсов относительно температуры закрепления. Исходные данные: тип рельса (Р65, Р75), фактическая температура рельсов (от -30 до +50 град), температура закрепления (от +10 до +30 град). - Определить изменение напряжений в рельсах, возникающих при перемещении сечения Исходные данные: тип рельса (Р65, Р75), длина рельса (от 10 до 50 м), перемещение сечения (от - 10 до +10 мм). - Определить длину дышащего участка плети. Исходные данные: тип рельсового скрепления, погонное сопротивление. |  |

| ПК-2.3: Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Обучающийся умеет: применять современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна |
| --- | --- |
| - Для чего предназначены уравнительные рельсы на концах бесстыковых плетей? - О чем свидетельствует наличие в летний период резких углов в плане по обеим рельсовым ниткам одновременно? - Какое минимальное расстояние допускается от дефекта до ближайшего пропила рельса при временном восстановлении плети? - Какой должна быть эпюра шпал на бесстыковом пути в кривой R=800 м? - Какая допускается длина рельсовой рубки при временном восстановлении целостности бесстыкового пути? - С какой скоростью допускается пропускать поезда по лопнувшему рельсу, взятому в накладки на струбцинах? - Какими сигналами ограждается место работ по рихтовке бесстыкового пути на величину 40 мм? - Преимущества и недостатки бесстыкового пути - Особенности температурной работы бесстыкового пути - Отличия бесстыкового пути от «длинных рельсов» - Методы определения температурных напряжения в плетях бесстыкового пути - Методы укладки бесстыкового пути - Особенности укладки бесстыкового пути, ввод в РТИ |  |
| ПК-2.3: Применяет современное программное обеспечение для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути и земляного полотна | Обучающийся владеет: методиками работы в современном программном обеспечении для расчета и моделирования работы элементов железнодорожного пути |
| - Определить расчетный интервал закрепления рельсовых плетей Исходные данные: нормативное значение наибольшего повышения температуры рельсов по сравнению с температурой закрепления, при котором обеспечивается необходимый запас устойчивости бесстыкового пути против выброса (от 30 до 50 град), допускаемое понижение температуры рельсовых плетей по сравнению с температурой закрепления, определяемое их прочностью при действии растягивающих продольных сил (от 50 до 60 град), температура закрепления (от 25 до 40). - Определить амплитуду допускаемых изменений температур рельсов Исходные данные: нормативное значение наибольшего повышения температуры рельсов по сравнению с температурой закрепления, при котором обеспечивается необходимый запас устойчивости бесстыкового пути против выброса (от 30 до 50 град), допускаемое понижение температуры рельсовых плетей по сравнению с температурой закрепления, определяемое их прочностью при действии растягивающих продольных сил (от 50 до 60 град), температура закрепления (от 25 до 40). - Определить наибольшее повышение температуры рельсов по сравнению с температурой закрепления, при котором обеспечивается необходимый запас устойчивости бесстыкового пути против выброса Исходные данные: радиус кривой (от 400 до 1000 м, прямой участок), тип рельса (Р50, Р65, Р75), сопротивление балластного слоя (от 1 до 8 кН), эпюра шпал (1600, 1840 и 2000 шп/км), крутящий момент прикрепителей (от 100 до 350 Н·м) |  |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- При каких условиях эксплуатации звеньевой путь предпочтительнее бес-стыкового?

- Какие ограничения относятся к длине бесстыковых плетей на перегоне?

- Что считается температурой закрепления плети?

- От чего зависит длина дышащего конца плети?

- Допускаемые подвижки на «маячных» шпалах

- При каком повышении температуры плети относительно температуры ее закрепления запрещается производство выправки бесстыкового пути на железобетонных шпалах с предельной высотой подъемки 2см. в прямых участках пути?

- Оптимальная температура закрепления бесстыкового пути на Куйбышевской железной дороге

- В течение какого времени разрешается пропускать поезда по дефекту рельса по рис. 21, взятому в накладки со струбцинами?

- Какая эпюра шпал должна укладываться при расположении бесстыкового пути в прямом участке на затяжном подъеме с уклоном 14‰?

- Какое назначение у «маячной» шпалы?

- При обнаружении на «маячной» шпале смещений рисок какой величины следует проверить состояние всех элементов скреплений, смазать и подтянуть гайки?

- При каком повышении температуры плети относительно температуры ее закрепления запрещается производство рихтовки бесстыкового пути гидравлическими приборами до 10 мм в прямом участке?

- Для чего предназначены уравнительные рельсы на концах бесстыковых плетей?

- О чем свидетельствует наличие в летний период резких углов в плане по обеим рельсовым ниткам одновременно?

- Какое минимальное расстояние допускается от дефекта до ближайшего пропила рельса при временном восстановлении плети?

- Какой должна быть эпюра шпал на бесстыковом пути в кривой R=800 м?

- Какая допускается длина рельсовой рубки при временном восстановлении целостности бесстыкового пути?

- С какой скоростью допускается пропускать поезда по лопнувшему рельсу, взятому в накладки на струбцинах?

- Какими сигналами ограждается место работ по рихтовке бесстыкового пути на величину 40 мм?

- Преимущества и недостатки бесстыкового пути

- Особенности температурной работы бесстыкового пути

- Отличия бесстыкового пути от «длинных рельсов»

- Методы определения температурных напряжения в плетях бесстыкового пути

- Методы укладки бесстыкового пути

- Особенности укладки бесстыкового пути, ввод в РТИ

  - Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60 % от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.